工艺功能块使用说明

工艺功能块使用说明	1

一：功能块包安装	2

1：安装工艺Package	2

2：添加工艺库到工程	6

二：功能块说明	7

1：断线自动重连功能块	7

2：加减运算定位功能块	10

3：T型凸轮功能块	13

4：周期性同步绝对定位功能块	16

5：单轴易用运动控制功能块	18

6：Tray盘功能块	22

7：飞剪功能块	26

8：理料功能块	32

9：色标检测功能块	34

10：追剪功能块	37

11：补偿功能块	51

12：相对运动暂停功能块	57

13：控制器回零功能块	59

14：直线圆弧插补功能	69

15：PID温度自整定功能	78

16：CANOpen功能	88

17：包装工艺库	136

18：收放卷张力工艺库	183

本说明包含了一些用户常用的功能块，使用户能够较方便实现工业应用编程，提高编程效率。本说明主要对以下功能块进行介绍，包括自动断线重连功能块，单轴易用运动控制功能块，tray盘功能块，飞剪功能块，理料功能块，色标检测功能块，追剪功能块，补偿功能块，相对运动暂停功能块。

一：功能块包安装

1：安装工艺Package

在Tools下点击Package Manager

在Package Manager对话框点击Install

找到ICPTechnologySetPackage.package所在的目录，并双击。

弹出如下对话框

选Next，弹出如下对话框，等待安装完成。

弹出如下对话框表示安装完成

2：添加工艺库到工程

在Libraries下点击Add Library

弹出如下对话框，在Miscellaneous中找到ICPTechnologySet_AX添加。

选中ICPTechnologySet_AX双击，则工艺库添加到工程中如下所示。

二：功能块说明

1：断线自动重连功能块

1.1：概要

功能块名称：ICC_ReinitDrv

此功能块为伺服断线重连功能块，用于实现对伺服通讯状态的实时检测以及在通讯断开后自动重新连接的功能，通讯成功后返回相关信息并清除伺服报警。本功能块最多可支持16个轴输入。

1.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICC_ReinitDrv | 伺服断线重连功能指令 |  | ICC_ReinitDrv( apAxis:= , pECTMaster:= , bEnable:= , bReinitECT:= , byAxisCnt=> , bBusy=> , bConnectSucceeded=> , bError=> , eErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apAxis | 轴指针数组 | ARRAY[1..16] OF POINTER TO AXIS_REF_SM3 | - | [16(0)] | 16轴指针数组，可支持最多16个轴指针赋值，未赋值指针默认指向地址0 |
| pECTMaster | EtherCAT主站指针 | POINTER TO IODrvEtherCAT | - | 0 | 指向EtherCAT主站地址的指针 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 使能信号 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：使能功能块执行 FALSE：功能块失能 |
| bReinitECT | 强制复位总线 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿触发强制复位总线功能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byAxisCnt | 检测连接轴总数 | BYTE | - | 0 | 检测到已连接的轴总数 |
| bBusy | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块正在执行 |
| bConnectSucceeded | 通讯成功标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：通讯成功 |
| bError | 指令出错标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：指令或通讯出错 |
| eErrorID | 详细错误信息 | ICPAXISCTL_ERRORID | - | No_Error | 枚举类型，详细错误信息 |

1.3：示例程序

下面介绍本指令在ST语言环境下的使用方法：

1、实例化功能块、声明轴结构体指针数组、声明指向EtherCAT主站的指针

ICC_ReinitDrv:ICC_ReinitDrv;//实例化功能块

aptoAxis: ARRAY [1..16] OF POINTER TO AXIS_REF_SM3 :=[ADR(Axis01),ADR(Axis02),ADR(Axis03)];// 声明轴结构体指针数组

pEtherCATMaster: POINTER TO IoDrvEtherCAT :=ADR(EtherCAT_Master_SoftMotion);// 声明指向EtherCAT主站的指针

2、调用并使能功能块：

ICC_ReinitDrv(

apAxis:= aptoAxis,

pECTMaster:= pEtherCATMaster,

bEnable:= TRUE,

bReinitECT:= , //上升沿强制复位总线

byAxisCnt=> , //实际连接轴数

bBusy=> ,

bConnectSucceeded=> , //通讯成功标志

bError=> ,

eErrorID=> );

附录1：错误码表

| 报错信息 | 错误详情 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| No_Error | 无错误 |  |
| The_ECTMaster_Is_Not_Available | EtherCAT主站不可用 | 检查EtherCAT主站指针 |
| The_Axis_Is_Not_Available | 轴不可用 | 检查指向轴的指针，或轴状态 |
| The_ECT_Communication_Error | EtherCAT通讯出错 | / |
| The_Axis_Communication_Error | 轴通讯出错 | / |
| The_AxisState_Is_Poweroff | 轴未使能 | 使能轴 |
| The_AxisState_Is_Homing | 轴回零中 | 等待回零完成 |
| The_AxisState_Is_Stopping | 轴停止中 | 解除Stop |
| The_MotionControl_FunctionBlock_Error | 运动控制功能块报错 | 检查通讯是否正常 |
| The_Velocity_Exceeds_The_MaxVelocity | 速度超过最大速度限制 | 降低位置增量 |
| The_Parameters_Configure_Error | 参数配置错误 | 检查参数 |
| The_FunctionBlock_Repeated_Call | 功能块重复调用 |  |
| AxisMaster_And_AxisSlave_Are _The_Same | 主轴从轴使用同一个轴 |  |
| AxisMaster_And_AxisAuxiliary_Are_The_Same | 主轴辅轴使用同一个轴 |  |
| AxisSlave_And_AxisAuxiliary_Are _The_Same | 从轴辅轴使用同一个轴 |  |
| The_FreeEncoder_Can_Only_Be _Used_In_Feedback | 编码器轴只能使用反馈位置 |  |

2：加减运算定位功能块

2.1：概要

功能块名称：IMC_CombineAxes

此功能块为加减运算定位功能块，用于将主轴位置增量和辅轴位置增量齿轮比转换后进行加减运算，将得到的位置作为从轴指令位置输出。从轴速度没有限制，为防止从轴速度超差，请合理使用功能块。

2.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_CombineAxes | 加减运算定位功能指令 |  | IMC_CombineAxes( AxisMaster:=, AxisAuxiliary:=, AxisSlave:=, bExecute:= , eCombineMode:= , diRatioNumeratorMaster:= , udiRatioDenominatorMaster:= , diRatioNumeratorAuxiliary:= , udiRatioDenominatorAuxiliary:= , eReferenceTypeMaster:= , eReferenceTypeAuxiliary:= , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , eErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AxisMaster | 轴结构体 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 指定主轴 |
| AxisAuxiliary | 轴结构体 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 指定辅轴 |
| AxisSlave | 轴结构体 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 指定从轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 使能信号 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿触发执行功能块 |
| eCombineMode | 加减法选择 | ICPAXISCTL_CombineMode | - | _mcAddAxes | _mcAddAxes：加法 _mcSubAxes：减法 |
| diRatioNumeratorMaster | 主轴齿轮比分子 | DINT | - | 10000 | 主轴齿轮比分子 |
| udiRatioDenominatorMaster | 主轴齿轮比分母 | UDINT | - | 10000 | 主轴齿轮比分母 |
| diRatioNumeratorAuxiliary | 辅轴齿轮比分子 | DINT | - | 10000 | 辅轴齿轮比分子 |
| udiRatioDenominatorAuxiliary | 辅轴齿轮比分母 | UDINT | - | 10000 | 辅轴齿轮比分母 |
| eReferenceTypeMaster | 主轴位置种类选择 | ICPAXISCTL_ReferenceType | - | _mcLatestCommand | _mcFeedback：反馈位置 _mcLatestCommand：指令位置 |
| eReferenceTypeAuxiliary | 辅轴位置种类选择 | ICPAXISCTL_ReferenceType | - | _mcLatestCommand | _mcFeedback：反馈位置 _mcLatestCommand：指令位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bBusy | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块正在执行 |
| bCommandAborted | 被打断标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块被打断 |
| bError | 指令出错标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：指令出错 |
| eErrorID | 详细错误信息 | ICPAXISCTL_ERRORID | - | No_Error | 枚举类型，详细错误信息 |

2.3：示例程序

下面介绍本指令在ST语言环境下的使用方法：

1、实例化功能块

IMC_CombineAxes:ICPAxisControl.IMC_CombineAxes; //实例化功能块

MC_Power:ARRAY [1..3] OF MC_Power;

MC_Jog:ARRAY [1..2] OF MC_Jog;

2、使能主轴、辅轴、从轴

MC_Power[1](Axis:= Axis01, Enable:= TRUE, bRegulatorOn:= 1, bDriveStart:= 1, Status=> , Busy=> , Error=> , ErrorID=> );

MC_Power[2](Axis:= Axis02, Enable:= TRUE, bRegulatorOn:= 1, bDriveStart:= 1, Status=> , Busy=> , Error=> , ErrorID=> );

MC_Power[3](Axis:= Axis03, Enable:= TRUE, bRegulatorOn:= 1, bDriveStart:= 1, Status=> , Busy=> , Error=> , ErrorID=> );

3、输入参数赋值并使能IMC_CombineAxes功能块：

IMC_CombineAxes(

AxisMaster:= Axis01,

AxisAuxiliary:= Axis02,

AxisSlave:= Axis03,

bExecute:= ,

eCombineMode:= ,

diRatioNumeratorMaster:= ,

udiRatioDenominatorMaster:= ,

diRatioNumeratorAuxiliary:= ,

udiRatioDenominatorAuxiliary:= ,

eReferenceTypeMaster:= ,

eReferenceTypeAuxiliary:= ,

bBusy=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

eErrorID=> );

4、将主轴、辅轴动起来，从轴就跟着动起来了

MC_Jog[1](Axis:= Axis01, JogForward:= , JogBackward:= , Velocity:= 10,Acceleration:=100 , Deceleration:= 100, Jerk:= 1000, );

MC_Jog[2](Axis:= Axis02, JogForward:= , JogBackward:= , Velocity:= 5,	Acceleration:=50 , Deceleration:= 50, Jerk:= 500, );

附录1：错误码表

| 报错信息 | 错误详情 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| No_Error | 无错误 |  |
| The_ECTMaster_Is_Not_Available | EtherCAT主站不可用 | 检查EtherCAT主站指针 |
| The_Axis_Is_Not_Available | 轴不可用 | 检查指向轴的指针，或轴状态 |
| The_ECT_Communication_Error | EtherCAT通讯出错 | / |
| The_Axis_Communication_Error | 轴通讯出错 | / |
| The_AxisState_Is_Poweroff | 轴未使能 | 使能轴 |
| The_AxisState_Is_Homing | 轴回零中 | 等待回零完成 |
| The_AxisState_Is_Stopping | 轴停止中 | 解除Stop |
| The_MotionControl_FunctionBlock_Error | 运动控制功能块报错 | 检查通讯是否正常 |
| The_Velocity_Exceeds_The_MaxVelocity | 速度超过最大速度限制 | 降低位置增量 |
| The_Parameters_Configure_Error | 参数配置错误 | 检查参数 |
| The_FunctionBlock_Repeated_Call | 功能块重复调用 |  |
| AxisMaster_And_AxisSlave_Are _The_Same | 主轴从轴使用同一个轴 |  |
| AxisMaster_And_AxisAuxiliary_Are_The_Same | 主轴辅轴使用同一个轴 |  |
| AxisSlave_And_AxisAuxiliary_Are _The_Same | 从轴辅轴使用同一个轴 |  |
| The_FreeEncoder_Can_Only_Be _Used_In_Feedback | 编码器轴只能使用反馈位置 |  |

3：T型凸轮功能块

3.1：概要

功能块名称：IMC_MoveLink

此功能块为T型凸轮功能块，用于与指定的主轴进行同步定位。电子凸轮的一种，但相对于主轴，从轴按类似梯形速度曲线执行动作。从轴速度没有限制，为防止从轴速度超差，请合理使用功能块。

3.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_MoveLink | T型凸轮功能指令 |  | IMC_MoveLink( AxisMaster:= , AxisSlave:= , bExecute:= , eReferenceType:= , eLinkOption:= , bTriggerVariable:= , lrMasterDistance:= , lrSlaveDistance:= , lrMasterDistanceInACC:= , lrMasterDistanceInDEC:= , bDone=> , bInSync=> , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , eErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AxisMaster | 轴结构体 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 指定主轴 |
| AxisSlave | 轴结构体 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 指定从轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 使能信号 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿触发执行功能块，运行过程中重复上升沿无效 |
| eReferenceType | 位置种类选择 | ICPAXISCTL_ReferenceType | - | _mcLatestCommand | _mcFeedback：反馈位置 _mcLatestCommand：指令位置 |
| eLinkOption | 同步开始条件选择 | ICPAXISCTL_LinkOption | - | _mcCommandExecution | _mcCommandExecution：功能块启动时开始同步 _mcTriggerDetection：检测到触发变量触发时开始同步 |
| bTriggerVariable | 触发变量 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | eLinkOption配置为_mcTriggerDetection时有效，上升沿触发开始同步 |
| lrMasterDistance | 主轴移动距离 | LREAL | >0 | 360 | 同步过程中主轴移动距离 |
| lrSlaveDistance | 从轴移动距离 | LREAL | ≠0 | 270 | 同步过程中从轴移动距离 |
| lrMasterDistanceInACC | 主轴加速移动距离 | LREAL | >0 | 60 | 从轴加速阶段主轴移动距离 |
| lrMasterDistanceInDEC | 主轴减速移动距离 | LREAL | >0 | 60 | 从轴减速阶段主轴移动距离 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令完成标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块执行完成 |
| bInSync | 从轴同步标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：从轴同步中 |
| bBusy | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块正在执行 |
| bCommandAborted | 被打断标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块被打断 |
| bError | 指令出错标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：指令出错 |
| eErrorID | 详细错误信息 | ICPAXISCTL_ERRORID | - | No_Error | 枚举类型，详细错误信息 |

3.3：示例程序

下面介绍本指令在ST语言环境下的使用方法：

1、实例化功能块

IMC_CombineAxes:ICPAxisControl.IMC_CombineAxes; //实例化功能块

MC_Power:ARRAY [1..2] OF MC_Power;

MC_Jog:ARRAY [1..2] OF MC_Jog;

2、使能主轴、从轴

MC_Power[1](Axis:= Axis01, Enable:= TRUE, bRegulatorOn:= 1, bDriveStart:= 1, Status=> , Busy=> , Error=> , ErrorID=> );

MC_Power[2](Axis:= Axis02, Enable:= TRUE, bRegulatorOn:= 1, bDriveStart:= 1, Status=> , Busy=> , Error=> , ErrorID=> );

3、输入参数赋值并使能IMC_MoveLink功能块：

IMC_MoveLink(

AxisMaster:= Axis01,

AxisSlave:= Axis02,

bExecute:= ,

eReferenceType:= ,

eLinkOption:= ,

bTriggerVariable:= ,

lrMasterDistance:= ,

lrSlaveDistance:= ,

lrMasterDistanceInACC:= ,

lrMasterDistanceInDEC:= ,

bDone=> ,

bInSync=> ,

bBusy=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

eErrorID=> );

4、将主轴动起来，从轴就跟着动起来了

MC_Jog[1](Axis:= Axis01, JogForward:= , JogBackward:= , Velocity:= 10,Acceleration:=100 , Deceleration:= 100, Jerk:= 1000, );

附录1：错误码表

| 报错信息 | 错误详情 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| No_Error | 无错误 |  |
| The_ECTMaster_Is_Not_Available | EtherCAT主站不可用 | 检查EtherCAT主站指针 |
| The_Axis_Is_Not_Available | 轴不可用 | 检查指向轴的指针，或轴状态 |
| The_ECT_Communication_Error | EtherCAT通讯出错 | / |
| The_Axis_Communication_Error | 轴通讯出错 | / |
| The_AxisState_Is_Poweroff | 轴未使能 | 使能轴 |
| The_AxisState_Is_Homing | 轴回零中 | 等待回零完成 |
| The_AxisState_Is_Stopping | 轴停止中 | 解除Stop |
| The_MotionControl_FunctionBlock_Error | 运动控制功能块报错 | 检查通讯是否正常 |
| The_Velocity_Exceeds_The_MaxVelocity | 速度超过最大速度限制 | 降低位置增量 |
| The_Parameters_Configure_Error | 参数配置错误 | 检查参数 |
| The_FunctionBlock_Repeated_Call | 功能块重复调用 |  |
| AxisMaster_And_AxisSlave_Are _The_Same | 主轴从轴使用同一个轴 |  |
| AxisMaster_And_AxisAuxiliary_Are_The_Same | 主轴辅轴使用同一个轴 |  |
| AxisSlave_And_AxisAuxiliary_Are _The_Same | 从轴辅轴使用同一个轴 |  |
| The_FreeEncoder_Can_Only_Be _Used_In_Feedback | 编码器轴只能使用反馈位置 |  |

4：周期性同步绝对定位功能块

4.1：概要

功能块名称：IMC_SyncMoveAbsolute

此功能块为周期性同步绝对定位功能块，用于周期性输出轴中指定的目标位置。

4.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_SyncMoveAbsolute | 周期性同步绝对定位功能指令 |  | IMC_SyncMoveAbsolute( Axis:=, bExecute:= , lrPosition:= , lrMaxVelocity:= , bInPosition=> , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , eErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis | 轴结构体 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 指定轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 使能信号 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿触发执行功能块 |
| lrPosition | 目标位置 | LREAL | - | 0 | 指定目标位置u |
| lrMaxVelocity | 最大速度 | LREAL | -- | 5 | 指令最大速度u/s |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bInPosition | 位置到达标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：到达指定目标位置 |
| bBusy | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块正在执行 |
| bCommandAborted | 被打断标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块被打断 |
| bError | 指令出错标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：指令出错 |
| eErrorID | 详细错误信息 | ICPAXISCTL_ERRORID | - | No_Error | 枚举类型，详细错误信息 |

4.3：示例程序

下面介绍本指令在ST语言环境下的使用方法：

1、实例化功能块

IMC_SyncMoveAbsolute: IMC_SyncMoveAbsolute; //实例化功能块

MC_Power:ARRAY [1..2] OF MC_Power;

MC_Jog:ARRAY [1..2] OF MC_Jog;

2、使能轴

MC_Power[1](Axis:= Axis01, Enable:= TRUE, bRegulatorOn:= 1, bDriveStart:= 1, Status=> , Busy=> , Error=> , ErrorID=> );

3、输入参数赋值并使能IMC_SyncMoveAbsolute功能块：

IMC_SyncMoveAbsolute(

Axis:= Axis01,

bExecute:= ,

lrPosition:= ,

lrMaxVelocity:= ,

bInPosition=> ,

bBusy=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

eErrorID=> );

4、改变目标位置，在当前周期将目标位置作为指令位置下发，注意设置最大速度防止位置超差；

附录1：错误码表

| 报错信息 | 错误详情 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| No_Error | 无错误 |  |
| The_ECTMaster_Is_Not_Available | EtherCAT主站不可用 | 检查EtherCAT主站指针 |
| The_Axis_Is_Not_Available | 轴不可用 | 检查指向轴的指针，或轴状态 |
| The_ECT_Communication_Error | EtherCAT通讯出错 | / |
| The_Axis_Communication_Error | 轴通讯出错 | / |
| The_AxisState_Is_Poweroff | 轴未使能 | 使能轴 |
| The_AxisState_Is_Homing | 轴回零中 | 等待回零完成 |
| The_AxisState_Is_Stopping | 轴停止中 | 解除Stop |
| The_MotionControl_FunctionBlock_Error | 运动控制功能块报错 | 检查通讯是否正常 |
| The_Velocity_Exceeds_The_MaxVelocity | 速度超过最大速度限制 | 降低位置增量 |
| The_Parameters_Configure_Error | 参数配置错误 | 检查参数 |
| The_FunctionBlock_Repeated_Call | 功能块重复调用 |  |
| AxisMaster_And_AxisSlave_Are _The_Same | 主轴从轴使用同一个轴 |  |
| AxisMaster_And_AxisAuxiliary_Are_The_Same | 主轴辅轴使用同一个轴 |  |
| AxisSlave_And_AxisAuxiliary_Are _The_Same | 从轴辅轴使用同一个轴 |  |
| The_FreeEncoder_Can_Only_Be _Used_In_Feedback | 编码器轴只能使用反馈位置 |  |

5：单轴易用运动控制功能块

5.1：概要

功能块名称：IMC_AxisEasyControl

为了使用户快速调用和使用单轴运动控制功能，功能块封装了Codesys轴模块的上电功能，回零功能，点动功能，相对运动，绝对运动，速度运行，停止，复位等功能。用户如果需要使用单轴运动控制功能只需要调用此功能块则可以完成上面列举所有功能，提高用户应用程序的开发效率。

5.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_AxisEasyControl | 单轴易用运动功能块指令 |  | IMC_AxisEasyControl_FB( axisEasyControl:= Axis1, bEnable:= benable, bPower:= bpower, eHomeType:= , bHomeSignal:= , eRunMode:= , bRun:= brun, bReset:=breset , bReinit:= , lrPositionOrDistance:=lrDistance , lrVelocity:= , lrAcceleration:= , lrDeceleration:= , eDirection:= , lrJerk:= , bContinueJog:= , bJogFwd:= , bJogBwd:= , bStop:= , tTimeOut:= , bDone=> , bBusy=> , bError=> , eErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axisEasyControl | 轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 使能指令 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE指令开始执行 |
| bPower | 上电 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE上电 |
| eHomeType | 回零方式 | MoveCtrl_HomeType | 数据范围 | 0 | 设置回零方式 |
| bHomeSignal | 回零信号 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 外部回零信号 |
| eRunMode | 运行模式 | MoveCtrl_Mode | 数据范围 | 0 | 设置运动模式 |
| bRun | 运行 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 上升沿触发运行模式 |
| bReset | 复位轴 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 复位轴 |
| bReinit | 重新初始化轴 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE轴重新初始化 |
| lrPositionOrDistance | 位置或距离 | LREAL | 数据范围 | 0 | 设置需要运行的距离或位置 |
| lrVelocity | 速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 运行速度值 |
| lrAcceleration | 加速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 加速度值 |
| lrDeceleration | 减速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 减速度值 |
| eDirection | 回零方向 | MC_DIRECTION | 数据范围 |  | 回零初始方向 |
| lrJerk | 跃度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 曲线加减速的斜率变化值 |
| bContinueJog | 连续点动 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE点动连续 |
| bJogFwd | 正方向点动 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE正方向点动 |
| bJogBwd | 负方向点动 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE负方向点动 |
| bStop | 轴停止 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE轴停止 |
| tTimeOut | 超时时间 | TIME | 数据范围 | 30S | 运动超时间，超过设置时间停止运动 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 功能块指令执行完成为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 功能块正在执行置为TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE，有错 |
| eErrorID | 错误代码 | SMC_ERROR | - | 0 | 错误码 |

A：只有bEnable有效时，这个功能块才能使用，其它参数变量才有效，此时功能块bBusy为true，如bEnable为false，则bBusy为false。

B：要执行运动控制需要bPower设为TRUE，变为FALSE运动功能不能执行。

C：此功能块为单轴运动功能块一次只能执行一种运动，一种运动执行完，重新设置相关运动使能标志才能执行另外一种运动。

D：eHomeType设置回零的方式其类型为MoveCtrl_HomeType

当前定义回零的方式有两种如下所示

TYPE MoveCtrl_HomeType :

(

Current_Home_DS402 := 0,

Signal_Home:=3

);

END_TYPE

Current_Home_DS402方式回零内部调用了功能块MC_Home，这个功能块回零需要先设置伺服的回零功能，回零相关参数，主要设置参数P5.10,电机运行过程中满足参数要求通常为Z信号的回零和信号回零。且需要设置功能块回零的位置lrPositionOrDistance。

Signal_Home方式回零内部调用了功能块SMC_Homing，这个功能块回零通过信号回零需要设置回零信号变量bHomeSignal ，回零成功的位置lrPositionOrDistance，回零速度Velocity等。

E：bHomeSignal为回零信号用于Signal_Home方式回零

D：eRunMode设置运动方式其类型为MoveCtrl_Mode

当前定义了4种运动方式，这4种运动方式通过通过参数bRun上升沿触发，一次只触发一种类型的运动，每次运动执行完需要重新上升沿触发。

TYPE MoveCtrl_Mode :

(

Absolute := 0,//绝对运动

Relative := 1,//相对运动

Velocity := 2,//速度运行方式

Home	 := 4//回零方式

);

END_TYPE

如果选择bHome运动方式需要配合eHomeType一起使用。

E：bRun上升沿触发运动

其与参数RunMode配合使用

F：bReset用于轴错误复位轴

G：bReinit用于驱动报错重新触发驱动

H：lrPositionOrDistance设置位置或距离

用于设置单步点动，相对运动，绝对运动的距离，用于回零设置回零的位置。

I：eDirection用于Signal_Home方式回零设置方向

J：bContinueJog设置连续点动为TRUE，单步点动为FALSE

设置为单步点动时需要设置PositionOrDistance参数作为点动距离

K：bJogFwd和bJogBwd分别表示正方向点动还是负方向点动

M：bStop设置TRUE停止当前运动

N：tTimeOut超时报错

主要用于相对运动，回零，停止运行超时设置。默认为30S，用户可以根据需要修改。如果超时会进入停止或错误处理程序。

5.3：示例程序

单轴运行实现方式，先定义各输入变量，根据单轴需要选择对应的运行模式、速度、距离等。

eHomeType:MoveCtrl_HomeType:= MoveCtrl_HomeType.Signal_Home;

bHomeSignal:BOOL:=FALSE;

DeviceAdress:UINT;

bEnable:BOOL:=FALSE;

bPower:BOOL:=FALSE;

eRunMode:MoveCtrl_Mode:=MoveCtrl_Mode.Velocity;

bRun:BOOL:=FALSE;

bReset:BOOL:=FALSE;

bReinit:BOOL:=FALSE;

rPositionOrDistance:LREAL:=100;

eDirection:MC_DIRECTION:=MC_DIRECTION.positive;

bContinueJog:BOOL:=TRUE;//连续JOG

bJogFwd:BOOL:= FALSE;

bJogBwd:BOOL:= FALSE;

bStop:BOOL:=FALSE;

dTime:TIME:=T#10S;

FB_AxisEasyControl_Test: IMC_AxisEasyControl;

FB_AxisEasyControl_Test(

axisEasyControl:= Axis_Test,

eHomeType:= eHomeType,

bHomeSignal:= bHomeSignal,

bEnable:= bEnable,

bPower:= bPower,

eRunMode:= eRunMode,

bRun:= bRun,

bReset:= bReset,

bReinit:= bReinit,

lrPositionOrDistance:= rPositionOrDistance,

lrVelocity:= 10,

lrAcceleration:= 1000,

lrDeceleration:= 1000,

eDirection:= eDirection,

lrJerk:= 10000,

bContinueJog:=bContinueJog,

bJogFwd:= bJogFwd,

bJogBwd:= bJogBwd,

bStop:= bStop,

tTimeOut:= ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eErrorID=> );

6：Tray盘功能块

#### 6.1：概要

功能块名称：IMC_Tray

这个功能块实现了抓取物料到一个Tray盘点的规划。用户可以设置放置的方向、抓取点起始点，需要设置矩形物料盘的放置物料的行数、列数、层数，行间距、列间距、层数高度等。调用这个功能块能规划出所有的路径点，并且根据规划点自动运行程序。

#### 6.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_Tray | Tray盘 |  | tray( AxisX:= x, AxisY:= y, AxisZ:= z, bEnable:= , bStopExe:= bStop_Exe, iSignalMode:= 2, tDelayTime:= T#3S, bGrabCylinder:= , lrVelocity:= , lrAcceleration:= , lrDeceleration:= , iLine:= 3, iRow:= 3, iLayer:= 3, iDistanceLine:= 10, iDistanceRow:= 10 , iDistanceLayer:= 10 , uiStartingDirection:= , iCatchPointX:= 0, iCatchPointY:= 0, iCatchPointZ:= 0, iStartingPointX:= 10 , iStartingPointY:= 10, iStartingPointZ:= 10, iSafeDistance:= 5, bDone=> , bBusy=> , bGrabState=> , bCommandAborted=> , bError=> , uiErrorID=> ); |

（2）  相关变量

◆ 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AxisX | X轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 抓手的x轴 |
| AxisY | y轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 抓手的y轴 |
| AxisZ | z轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 抓手的z轴 |

◆ 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 使能 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 使能信号 |
| bStopExe | 急停 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 置true后停止运行，置为false后接stop前状态继续运行 |
| iSignalMode | 抓取信号的模式 | INT | - | 0 | 1:延时抓取 2:气缸使能抓取 |
| tDelayTime | 延时时间 | TIME | - | 0 | 达到每一个点的延时时间 |
| bGrabCylinder | 抓取气缸使能 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | TRUE:气缸已抓取物品; FALSE:气缸放下物品或气缸未抓取物品 |
| lrVelocity | 速度 | LREAL | - | 5 | 运行稳定速度 |
| lrAcceleration | 加速度 | LREAL | - | 10 | 加速度 |
| lrDeceleration | 反向加速度 | LREAL | - | 10 | 减速度 |
| iLine | 行 | INT | - | 0 | 需要输入的行数 |
| iRow | 列 | INT | - | 0 | 需要输入的列数 |
| iLayer | 层 | INT | - | 0 | 需要输入的层数 |
| iDistanceLine | 行间距 | INT | - | 0 | 行间距 |
| iDistanceRow | 列间距 | INT | - | 0 | 列间距 |
| iDistanceLayer | 层高 | INT | - | 0 | 层高 |
| uiStartingDirection | 起始方向 | UINT | - | 0 | 起始方向,0:从左到右; 1：从上到下 |
| iCatchPointX | 抓取点x坐标 | INT | - | 0 | 抓取点X坐标 |
| iCatchPointY | 抓取点y坐标 | INT | - | 0 | 抓取点y坐标 |
| iCatchPointZ | 抓取点z坐标 | INT | - | 0 | 抓取点z坐标 |
| iStartingPointX | 起始点x坐标 | INT | - | 0 | 放置起始点x坐标 |
| iStartingPointY | 起始点y坐标 | INT | - | 0 | 放置起始点y坐标 |
| iStartingPointZ | 起始点z坐标 | INT | - | 0 | 放置起始点z坐标 |
| iSafeDistance | 安全距离 | INT | - | 5 | 安全距离，在抓取前或放料前的一个安全距离 |

◆ 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为TRUE |
| bGrabState | 抓取的状态 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | TRUE:需要抓取物品; FALSE:需要放下物品或未抓取物品 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 异常发生时，置为TRUE |
| bCommandAborted | 指令被中断 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 当前指令被中断，置为 TRUE |
| uiErrorID | 错误代码 | UINT | 参阅库文件 | 0 |  |

本功能块需要在外部调用MC_Power模块使能X、Y、Z轴，并通过上升沿触发本功能块执行抓取以及放置功能，具体流程可参考提供的演示程序：

- 定义tray功能块

tray: IMC_Tray;

- 调用tray功能块

- 参数设置：

设置好行、列、层数，以及行间距、列间距、层高以及其他参数等

- 触发使能信号，X、Y、Z则会按照tray盘功能块规划好的路径完成自动抓取和放置

#### 6.3：示例程序

实现需要放置tray盘3行，3列，3层高，行间距10，列间距5，层高15。抓取点坐标为[0,0,0]，放置起始点坐标为[10,10,10]，安全距离为5。

tray(

AxisX:= x,

AxisY:= y,

AxisZ:= z,

bEnable:= bExe,

bStopExe:= bStop_Exe,

iSignalMode:= ,

tDelayTime:= ,

bGrabCylinder:= ,

lrVelocity:= ,

lrAcceleration:= ,

lrDeceleration:= ,

iLine:= 3,

iRow:= 3,

iLayer:= 3,

iDistanceLine:= 10,

iDistanceRow:= 10 ,

iDistanceLayer:= 10 ,

uiStartingDirection:= ,

tDelayTime:= T#10S,

iCatchPointX:= 0,

iCatchPointY:= 0,

iCatchPointZ:= 0,

iStartingPointX:= 10 ,

iStartingPointY:= 10,

iStartingPointZ:= 10,

iSafeDistance:= 5,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bGrabState=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

uiErrorID=> );

7：飞剪功能块

7.1：概要

功能块名称： IPAC_RotaryCutter

此功能块为飞剪功能块，用于实现刀辊（从轴）在指定角度范围内与主轴速度同步，并在范围内给定角度位置对物料进行剪切。本功能块可通过设置刀辊直径，刀头数量，启动角度，同步角度，剪切长度以及同步区速度比生成相应的电子凸轮曲线，并支持电子凸轮曲线在线更新功能。本功能块仅支持单个主轴对单个从轴的凸轮控制。

飞剪功能可以在用户设置的位置对物料进行剪切，其包括飞剪对物料的追踪阶段，同步阶段、循停等待阶段。整个过程物料不需要停止运动，飞剪轴根据物料的位置和凸轮曲线实现相应的运动。以下为飞剪运行过程需要了解的物理量：

飞剪直径：飞剪中心作为圆心，刀头为圆弧表面组成的圆周直径；

飞剪周长：飞剪直径*3.1415926；

剪切长度：每个色标（切割点）之间的距离长度；

同步角度：切割点两边对称区间的角度，此区间飞剪刀头的线速度与送料速度同步；

启动角度：启动点到同步开始点的角度，飞剪追踪的角度范围；

同步开始点：开始同步时的位置；

同步结束点：同步结束时的位置；

刀头数：飞剪生效的刀数量，对于单刀飞剪360度切割一次，双刀头切割两次。

图4.1.1 飞剪运动轨迹示意图

图4.1.2 飞剪凸轮表主从轴位置关系

7.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_RotaryCutter | 旋切工艺功能指令 |  | IPAC_RotaryCutter( FeedAxis:= , RotaryAxis:= , bExecute:= , bLengthChanged:= , lrSlaveDiameter:= , iRotaryNum:= , lrSlaveSyncStartAgl:= , lrSlaveSyncAgl:= , lrCutLength:= , lrMasterOffset:= , lrKin:= , bCamIn=> , bSyn=> , bEndProfile=> , bSetError=> , bError=> , iErrorID=> , lrCamMasterPosition=> , lrCamSlavePosition=> , lrCamSlaveVelocity=> , lrCamSlaveAngle=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeedAxis | 送料轴（主轴） | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到主轴 |
| RotaryAxis | 切刀轴（从轴） | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到从轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 指令执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿：启动电子凸轮功能 下降沿：结束电子凸轮功能 |
| bLengthChanged | 在线更新 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：更改剪切长度后新的电子凸轮在一个凸轮周期后自动生效 FALSE：更改剪切长度后不会自动生效 |
| lrSlaveDiameter | 刀辊直径 | LREAL | - | 0 | 刀辊有效直径（单位：mm） |
| iRotaryNum | 刀头数量 | INT | - | 1 | 刀头数量（1~2） |
| lrSlaveSyncStartAgl | 启动角度 | LREAL | - | 0 | 启动角度（单位：°） |
| lrSlaveSyncAgl | 同步角度 | LREAL | - | 0 | 同步角度（单位：°） |
| lrCutLength | 剪切长度 | LREAL | - | 0 | 剪切长度（单位：mm） |
| lrMasterOffset | 主轴偏移量 | LREAL | - | 0 | 主轴偏移量，大于0表示相位滞后，小于0表示相位超前 |
| lrKin | 线速度比 | LREAL | - | 1 | 从轴与主轴在同步区的线速度比，默认为1 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bCamIn | 凸轮生效标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：电子凸轮生效中 FALSE：凸轮未生效 |
| bSyn | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前凸轮工作在同步区间 FALSE：当前凸轮工作在非同步区间 |
| bEndProfile | 周期完成标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：电子凸轮周期完成，只维持一个周期 FALSE：凸轮周期未完成 |
| bSetError | 设置参数错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：输入参数设定值错误（当直径、刀头数、启动角度、同步角度、剪切长度、同步区斜率等设定小于等于0或者其他不符合实际情况时报错） |
| bError | 错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：运行出错 FALSE：无错误发生 |
| iErrorID | 错误代码 | UINT | - | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |
| lrCamMasterPosition | 主轴位置 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮主轴位置（单位：mm） |
| lrCamSlavePosition | 从轴位置 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴位置（单位：mm） |
| lrCamSlaveVelocity | 从轴线速度 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴线速度（单位：mm/s） |
| lrCamSlaveAngle | 从轴转动角度 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴转动角度（单位：°） |

7.3：示例程序

本功能块在使用前需要对轴参数进行设置，具体设置如下：

- 从轴（切刀轴）应用单元设置为角度（周期为360），

图4.3.1 从轴应用单元设置

轴类型设置为模数轴，周期与应用单元相同

图4.3.2 从轴类型设置

- 主轴（送料轴）应用单元设置为mm，比如传送带轴旋转1圈移动长度为10mm，

图4.3.3 主轴应用单元设置

轴类型可设置为模数轴或有限轴，建议设置为模数轴，周期相比剪切长度较长即可

图4.3.4 主轴类型设置

在调用本功能块之前，需要先调用MC_Power模块使能主从轴，使用运动相关指令（如MC_MoveVelocity）控制主轴运动，通过上升沿信号触发飞剪功能块驱动从轴执行凸轮运动，下图为相关模块流程图，具体流程可参考提供的演示程序。

图4.3.5 飞剪功能模块使用演示

上图中启动角度为135°，同步角度为90°，剪切长度为30mm，当功能块被触发时，从轴刀头从当前位置首先正向加速旋转135度，然后保持与主轴相同的线速度（速度比为1）旋转45度到达切割点，切割完后继续匀速旋转45度离开同步区，最后正向减速旋转135度回到功能块触发前的起始位置，与此同时主轴匀速运动，保证刀头相邻两次经过切割点间主轴移动长度为30mm。执行电子凸轮过程中主轴位置，从轴位置，从轴转动角度，从轴线速度以及同步区间变化如下图所示：

图4.3.6 飞剪过程主从轴状态变化曲线

附录4.1：错误码表

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误发生 | / |
| 16#0001 | 直径选值错误 | 直径应设置为大于0 |
| 16#0002 | 刀头数设置错误 | 刀头数应设置为大于0，小于等于2 |
| 16#0003 | 启动角度设置错误 | 角度范围应设置在(0~360] |
| 16#0004 | 同步角度设置错误 | 角度范围应设置在(0~360] |
| 16#0005 | 剪切长度设置错误 | 长度应设置为大于0 |
| 16#0006 | 从轴与主轴在同步区的速度比设置错误 | 速度比应设置为大于0 |
| 16#0007 | 同步角度超出刀辊轮切周期 | 同步角度应小于刀间角度；若同步角度等于刀间角度，应满足刀间长度(此时等于从轴同步长度)与剪切长度比例等于设置的同步区速度比 |
| 16#0008 | 剪切长度小于或等于主轴同步长度 | 长度应设置更大的剪切长度或缩小同步角度 |
| 16#0009 | 主轴和从轴指定为同一个轴 | 主轴和从轴不能为同一个轴 |
| 16#000A | 主轴或从轴报错 | 查看轴结构体错误码SMC_ERROR解决 |
| 16#000B | 主轴或从轴电源未使能 | MC_POWER模块使能主轴和从轴 |
| 16#000C | 从轴未就绪 | 从轴在执行凸轮前应处于standstill状态 |

8：理料功能块

#### 8.1：概要

功能块：IPAC_MaterialManagement

在物料进入包装操作前，需要对来料进行处理，使它按一定顺序和距离进入包装环节。（理料停机程序中已做好缓慢减速停机处理，所以加速度跟反向加速度未开放出来，程序中已做好处理）

#### 8.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_MaterialManagement | 理料功能块库 |  | MaterialManagement( Axis1:= axis1, Axis2:=axis2 , Axis3:= axis3, bEnable:= bExe, bStopExe:= bStopExe, lrVelocitySet:= lrVelocity, bSensor1:= x1, bSensor2:= x2, bSensor3:= x3, bSensor4:= x4, bDone=> , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , uiErrorID=> ); |

- 相关变量

◆ 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis1 | 1轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 追料伺服轴 |
| Axis2 | 2轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 堆料伺服轴 |
| Axis3 | 3轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 进料伺服轴 |

◆ 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 使能 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 使能信号 |
| bStopExe | 急停 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 置true后停止运行，置为false后接stop前状态继续运行 |
| lrVelocitySet | 速度 | LREAL | - | 5 |  |
| bSensor1 | 追料传感器 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE |  |
| bSensor2 | 堆料传感器1 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE |  |
| bSensor3 | 堆料传感器2 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE |  |
| bSensor4 | 进料传感器 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE |  |

◆ 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 异常发生时，置为TRUE |
| bCommandAborted | 指令被中断 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 当前指令被中断，置为 TRUE |
| uiErrorID | 错误代码 | UINT | 参阅库文件 | 0 |  |

本功能块需要在外部调用MC_Power模块使能1、2、3轴，并通过上升沿触发本功能块执行抓取以及放置功能，具体流程可参考提供的演示程序：

- 定义理料功能块

MaterialManagement: IPAC_MaterialManagement;

- 调用理料功能块

- 参数设置：

设置好轴以及Sensor信号，速度以及其他参数等

- 触发使能信号，轴1、轴2、轴3则会不断检测四个Sensor信号来判断轴是否运行

#### 8.3：示例程序

按设置速度lrVelocity运行理料功能块

MaterialManagement(

Axis1:= axis1,

Axis2:=axis2 ,

Axis3:= axis3,

bEnable:= bExe,

bStopExe:= bStopExe,

lrVelocitySet:= lrVelocity,

bSensor1:= x1,

bSensor2:= x2,

bSensor3:= x3,

bSensor4:= x4,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

uiErrorID=> );

9：色标检测功能块

9.1：概要

功能块名称：IPAC_MarkDetection

这个功能块封装了codesys的探针功能块，调用这个功能块可以通过DA200伺服实现信号变化时进行位置锁存，可以是色标信号也可以其它信号。信号线需要接到DA200伺服上的DI1输入接口。

9.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_MarkDetection | 色标检测功能块指令 |  | IPAC_MarkDetection_FB( axisDetection:=drive1 , bEnable:= , eTrig_Mode:=, lrSetPos_Mark:= , lrMarkRange_Offset:= , bWindowOnly:= , tTrig_Delay:= , lrCur_MarkPosition=> , bCheck_Position=> , bCheck_Fail=> , bWaiting_Signal=> , bError=> , diErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axisDetection | 轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 使能 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | TRUE使能检测，FALSE不检测 |
| eTrig_Mode | 锁存触发模式 | IMC_TOUCHTRIGMODE | 0,1,2,3 | 0 | 探针1和探针2的锁存触发模式。 |
| rSetPos_Mark | 设置检测位置 | LREAL | 数值范围 | 0 | 模数轴,值在模数范围内，有限轴在运行范围内 |
| rMarkRange_Offset | 左右检测范围偏移量 | LREAL | 数值范围 | 0 | 模数轴,值在模数范围内，有限轴在运行范围内 |
| bWindowOnly | 窗口检测 | BOOL | TRUE,FALSE | 0 | TRUE在窗口范围内检测，FALSE有信号则检测 |
| iTrig_Delay | 触发检测延时 | TIME | 数值范围 | T#50MS | 触发延时，已经检测到色标信号延时多久再开启检测色标，防止重复检测或误检测 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rCur_MarkPosition | 当前检测轴位置 | LREAL | 轴运行范围 | 0 | 当前检测到的轴位置 |
| bCheck_Position | 信号被检测到 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 已经检测到信号，置为TRUE |
| bCheck_Fail | 非窗口内检测到或窗口内没检测到 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 检测到信号没在窗口范围内，或在窗口范围内没有检测到数据，置为TRUE |
| bWaiting_Signal | 等待信号触发 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 正在等待信号触发置为TRUE |
| Error | 错误 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 异常发生时，置为TRUE |
| ErrorID | 错误代码 | DINT | 数值范围 | 0 | 非0值表示有异常 |

色标检测功能块使用步骤及注意事项如下：

1：使用功能块前需要接触发信号线到DA200伺服的DI1输入口或DI2输入口，分别为探针1和探针2

2：本功能块只实现了轴位置信号锁存功能，没有上电使能，运动等功能。

3：本功能块只支持探针1和探针2检测信号上升沿和下降沿触发。触发模式为如下：

TYPE IMC_TOUCHTRIGMODE :

(

RISINGEDGE1_MODE := 0,//探针1上升沿触发

FALLINGEDGE1_MODE := 1,//探针1下降沿触发

RISINGEDGE2_MODE := 2,//探针2上升沿触发

FALLINGEDGE2_MODE := 3//探针2下降沿触发

);

END_TYPE

4：rSetPos_Mark为用户预设色标应该检测的位置，在bWindowOnly为TRUE时有效。如果为模数轴,值必须设在模数范围内。

5：rMarkRange_Offset为预设值rSetPos_Mark左右检测范围偏移量，在bWindowOnly为TRUE时有效。如果为模数轴,值必须设在模数范围内,窗口范围要大于任务周期时间内轴运行的范围。

6：bWindowOnly设置为TRUE表示只在设置的窗口范围内检测信号即在

(rSetPos_Mark-rMarkRange_Offset, rSetPos_Mark+rMarkRange_Offset)的范围内检测。

7：iTrig_Delay表示在检测到色标信号后延时多少时间再次启动检测信号，目的是防止重复检测或误检测。

8：rCur_MarkPosition为信号触发锁存的轴位置

9：bCheck_Position为TRUE表示已经检测到信号更新了锁存值rCur_MarkPosition

10：bCheck_Fail为TRUE表示检测到信号没在窗口范围内，或在窗口范围内没有检测到数据。在bWindowOnly为TRUE时有效。

11：bWaiting_Signal为TRUE表示正在等待信号触发。

9.3：示例代码

ST语言实现如下：

预设位置为100，偏移量为20，使用探针1实现上升沿触发，在轴drive1范围（80,120）内检测信号。

MarkDetection_FB(

Detection_Axis:=drive1,

bEnable:=TRUE,

eTrig_Mode:= RISINGEDGE1_MODE,

rSetPos_Mark:= 100,

rMarkRange_Offset:=20 ,

bWindowOnly:= TRUE,

iTrig_Delay:= ,

rCur_MarkPosition=> ,

bCheck_Position=> ,

bCheck_Fail=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#8601 | 预设值超出范围 | 设置值在模数范围内 |
| 16#8602 | 偏移值超出范围 | 设置值在模数范围内 |
| 16#8603 | 偏移值的2倍超出模数范围 | 设置值在小于2倍模数范围内 |

10：追剪功能块

10.1：通用追剪

10.1.1：概要

功能块名称： IPAC_FlyingShear

此功能块为追剪功能块，用于实现剪切部件（从轴）在指定同步位置范围内与送料轴（主轴）线速度一致，并在同步区内完成剪切动作。本功能块可通过设置从轴同步启动位置，从轴同步长度，从轴正负极限位，主轴剪切长度以及同步区速度比生成相应的电子凸轮曲线，并支持电子凸轮曲线在线更新功能。本功能块仅支持单个主轴对单个从轴的凸轮控制。

追剪功能可以在用户设置的位置对物料进行剪切，其包括追剪对物料的追踪阶段，同步阶段、循停等待阶段。整个过程物料不需要停止运动，追剪轴根据物料的位置和凸轮曲线实现相应的运动。以下为追剪运行过程需要了解的物理量：

剪切长度：每个色标（切割点）之间的距离长度；

同步长度：切割点两边对称区间的长度，此区间刀头的线速度与送料速度同步；

同步起始点：同步开始时从轴的位置；

同步结束点：同步结束时从轴的位置；

正负极限位：从轴分别在正负方向移动的极限位置。

图7.1.1 追剪运动轨迹示意图

图7.1.2 追剪凸轮表主从轴位置关系

10.2.1：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_FlyingShear | 追剪工艺功能指令 |  | IPAC_FlyingShear( FeedAxis:= , FollowAxis:= , bExecute:= , bLengthChanged:= , lrCutLength:= , lrSlaveSyncStartPosition:= , lrSlaveSyncLength:= , lrSlavePosLimit:= , lrSlaveNegLimit:= , lrKin:= , bFixReturnPos:= , bQuickResetPosition:= , stuCamInfo:= , lrSlaveVelMax:= , lrSlaveAccMax:= , bCamIn=> , bSyn=> , bEndProfile=> , bAccSyn=> , bSetError=> , bError=> , iErrorID=> , lrCamMasterPosition=> , lrCamSlavePosition=> , lrCamSlaveVelocity=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeedAxis | 送料轴（主轴） | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到主轴 |
| FollowAxis | 跟刀轴（从轴） | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到从轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 指令执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿：启动电子凸轮功能 下降沿：结束电子凸轮功能 |
| bLengthChanged | 在线更新 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：更改剪切长度后新的电子凸轮在一个凸轮周期后自动生效 FALSE：更改剪切长度后不会自动生效 |
| lrCutLength | 剪切长度 | LREAL | - | 0 | 主轴剪切长度（单位：mm） |
| lrSlaveSyncLength | 同步长度 | LREAL | - | 0 | 从轴同步长度（单位：mm） |
| lrSlavePosLimit | 正极限位 | LREAL | - | 4294967295 | 从轴正极限位置（单位：mm） |
| lrSlaveNegLimit | 负极限位 | LREAL | - | -4294967295 | 从轴负极限位置（单位：mm） |
| lrKin | 线速度比 | LREAL | - | 1 | 从轴与主轴在同步区的线速度比，默认为1 |
| bFixReturnPos | 固定行程 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | True：固定从轴从同步结束位减速到0所达到的位置，即返程时的起始点 |
| bQuickResetPosition | 短尺使能 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | bFixReturnPos为True时有效，强制从轴返回到加速起始点位置 |
| stuCamInfo | 冷切锯凸轮对象 | CAM_LOOP_INFO | - | - | 用于冷切锯功能，若直接调用本指令则无须赋值 |
| lrSlaveVelMax | 从轴最大绝对速度 | LREAL | - | 30 | 从轴最大绝对速度（单位：mm/s） |
| lrSlaveAccMax | 从轴最大绝对加减速度 | LREAL | - | 1000 | 从轴最大绝对加减速度（单位：mm/s2） |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bCamIn | 凸轮生效标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：电子凸轮生效中 FALSE：凸轮未生效 |
| bSyn | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前凸轮工作在同步区间 FALSE：当前凸轮工作在非同步区间 |
| bEndProfile | 周期完成标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：电子凸轮周期完成，只维持一个周期 FALSE：凸轮周期未完成 |
| bAccSyn | 加速同步和同步标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前凸轮工作在加速同步和同步区间 FALSE：当前凸轮工作在非加速同步和同步区间 |
| bSetError | 设置参数错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：输入参数设定值错误（当剪切长度、同步起始位置、同步长度、正负极限位置、同步区斜率等设定小于等于0或者其他不符合实际情况时报错） |
| bError | 错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：运行出错 FALSE：无错误发生 |
| iErrorID | 错误代码 | UINT | - | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |
| lrCamMasterPosition | 主轴位置 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮主轴位置（单位：mm） |
| lrCamSlavePosition | 从轴位置 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴位置（单位：mm） |
| lrCamSlaveVelocity | 从轴线速度 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴线速度（单位：mm/s） |

10.3.1：示例程序

本功能块在使用前需要对轴参数进行设置，具体设置如下：

- 从轴（跟刀轴）应用单元设置为mm，比如传送带轴旋转1圈移动长度为10mm；

（注：从轴应用单元必须与主轴应用单元保持一致，否则会影响实际的控制效果。）

图7.3.1 从轴应用单元设置

轴类型可设置为有限轴或者模数轴，考虑到从轴可能存在反向位移情况，建议设置为有限轴；（若设置为模数轴，其模数值应不小于正负极限总长度）

图7.3.2 从轴类型设置

- 主轴（送料轴）应用单元设置为mm（单位与从轴一致）；

图7.3.3 主轴应用单元设置

轴类型可设置为模数轴或有限轴；

图7.3.4 主轴类型设置

在调用本功能块之前，需要先调用MC_Power模块使能主从轴，使用运动相关指令（如MC_MoveVelocity）控制主轴运动，通过上升沿信号触发追剪功能块驱动从轴执行凸轮运动，下图为相关模块流程图，具体流程可参考提供的演示程序。

图7.3.5 追剪功能模块使用演示

上图中同步启动位置为-8mm（相对于当前从轴零点），同步长度为8mm，剪切长度为15mm，当功能块被触发时，从轴刀头从当前位置首先反向加速移动到-8mm处，然后保持与主轴相同的线速度（速度比为1）沿正方向移动8mm距离长度，在此期间完成剪切动作，到达同步结束位置后反向返回零点。执行电子凸轮过程中主轴位置，从轴位置，从轴线速度以及同步区间变化如下图所示：

图7.3.6 追剪过程主从轴状态变化曲线

3:输入输出时序图

附录1：错误码表

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误发生 | / |
| 16#0001 | 剪切长度设置错误 | 长度应设置为大于0 |
| 16#0002 | 同步长度设置错误 | 长度应设置为大于0 |
| 16#0003 | 从轴与主轴在同步区的速度比设置错误 | 速度比应设置为大于0 |
| 16#0004 | 剪切长度小于或等于主轴同步长度 | 长度应设置更大的剪切长度或缩小同步长度 |
| 16#0005 | 从轴正负极限位置关系错误 | 正极限位置应设置为大于负极限位置 |
| 16#0006 | 从轴同步起始位置设置错误 | 同步起始位置应设置为小于正极限位置 |
| 16#0007 | 从轴同步起始位置设置错误 | 同步起始位置应设置为大于负极限位置 |
| 16#0008 | 从轴同步结束位置超出设置的正极限位置 | 应缩短同步长度或者将同步起始位置沿负方向移动 |
| 16#0009 | 主轴和从轴指定为同一个轴 | 主轴和从轴不能为同一个轴 |
| 16#000A | 主轴或从轴报错 | 查看轴结构体错误码SMC_ERROR解决 |
| 16#000B | 主轴或从轴电源未使能 | MC_POWER模块使能主轴和从轴 |
| 16#000C | 从轴未就绪 | 从轴在执行凸轮前应处于standstill状态 |

10.2:追剪冷切锯

10.1.1：概要

功能块名称： IPAC_CamGenerator_ColdSaw和IPAC_FlyingShear_ColdSaw

本指令与标准版本的区别在于需要用户输入剪切长度，切割时间，返程起始位，从轴最大速度以及加速比例系数等参数，由内部自动计算凸轮其他参数（如同步区长度和同步起始点）和规划曲线。追剪功能主要用于在用户设置的位置对物料进行剪切，其中包括对物料的追踪阶段，同步阶段、循停等待阶段。整个过程物料不需要停止运动，追剪轴根据物料的位置和凸轮曲线实现相应的运动。以下为追剪运行过程需要了解的物理量：

剪切长度：每个色标（切割点）之间的距离长度；

同步长度：切割点两边对称区间的长度，此区间刀头的线速度与送料速度同步；

同步起始点：同步开始时从轴的位置；

同步结束点：同步结束时从轴的位置；

正负极限位：从轴分别在正负方向移动的极限位置。

图7.1.2 追剪凸轮表主从轴位置关系

10.2.1：变量说明

1：冷切锯参数产生指令

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_CamGenerator_ColdSaw | 冷切锯参数产生指令 |  | IPAC_CamGenerator_ColdSaw( bEnable:= , lrCutLength:= , lrReturnPosition:= , lrCutTime:= , lrSlaveVelMax:= , lrAccRatio:= , lrTuneRatio:= , lrDeceleration:= , lrMasterVelocityLimit=> , stuCamInfo=> , bSetError=> , bError=> , iErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 指令执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：计算冷切锯参数 |
| lrCutLength | 剪切长度 | LREAL | - | 0 | 主轴剪切长度（单位：mm），即管长 |
| lrReturnPosition | 返程起点 | LREAL | - | 0 | 设定返程起始点位置（单位：mm） |
| lrCutTime | 切割时间 | LREAL | - | 0 | 切割时间（单位：s） |
| lrSlaveVelMax | 从轴最大绝对速度 | LREAL | - | 0 | 从轴最大绝对速度（单位：mm/s） |
| lrAccRatio | 加速度比例系数 | LREAL | [0,1) | 0 | 加速度比例系数（范围：[0,1)），取值越大则主轴最大速度越大，但从轴最大加速度也越大 |
| lrTuneRatio | 加加速度比例系数 | LREAL | (0,0.5] | 0.01 | 用于调整加加速度Jerk的比例系数（范围：(0,0.5]），取值越小则Jerk越大，从而降低从轴最大加速度，默认设置为0.01 |
| lrDeceleration | 从轴停止减速度 | LREAL | 大于0 | 1000 | 从轴停止最大减速度，必须大于0 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrMasterVelocityLimit | 主轴速度限制值 | LREAL | - | 0 | 主轴速度限制值（单位：mm/s） |
| stuCamInfo | 生成凸轮信息 | CAM_LOOP_INFO | - | - | 根据参数生成凸轮点，最大速度，切长等信息 |
| bSetError | 设置参数错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：输入参数设定值错误（当剪切长度、同步起始位置、同步长度、正负极限位置、同步区斜率等设定小于等于0或者其他不符合实际情况时报错） |
| bError | 错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：运行出错 FALSE：无错误发生 |
| iErrorID | 错误代码 | UINT | - | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

2：冷切锯指令

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_FlyingShear_ColdSaw | 冷切锯功能指令 |  | IPAC_FlyingShear_ColdSaw( FeedAxis:= , FollowAxis:= , bExecute:= , bQuickResetPosition:= , stuCamInfo:= , bCamIn=> , bSyn=> , bEndProfile=> , bAccSyn=> , bSetError=> , bError=> , iErrorID=> , lrCamMasterPosition=> , lrCamSlavePosition=> , lrCamSlaveVelocity=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeedAxis | 送料轴（主轴） | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到主轴 |
| FollowAxis | 跟刀轴（从轴） | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到从轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 指令执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿：启动电子凸轮功能 下降沿：结束电子凸轮功能 |
| bQuickResetPosition | 短尺使能 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：强制从轴返回到正向加速起始点位置 |
| stuCamInfo | 输入凸轮信息 | CAM_LOOP_INFO | - | - | 根据参数生成凸轮点，最大速度，切长等信息 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bCamIn | 凸轮生效标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：电子凸轮生效中 FALSE：凸轮未生效 |
| bSyn | 同步标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前凸轮工作在同步区间 FALSE：当前凸轮工作在非同步区间 |
| bEndProfile | 周期完成标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：电子凸轮周期完成，只维持一个周期 FALSE：凸轮周期未完成 |
| bAccSyn | 加速同步和同步标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前凸轮工作在加速同步和同步区间 FALSE：当前凸轮工作在非加速同步和同步区间 |
| bSetError | 设置参数错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：输入参数设定值错误（当剪切长度、同步起始位置、同步长度、正负极限位置、同步区斜率等设定小于等于0或者其他不符合实际情况时报错） |
| bError | 错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：运行出错 FALSE：无错误发生 |
| iErrorID | 错误代码 | UINT | - | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |
| lrCamMasterPosition | 主轴位置 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮主轴位置（单位：mm） |
| lrCamSlavePosition | 从轴位置 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴位置（单位：mm） |
| lrCamSlaveVelocity | 从轴线速度 | LREAL | - | 0 | 当前凸轮从轴线速度（单位：mm/s） |

10.3.1：示例程序

本指令在使用前需要对轴参数进行设置，具体设置如下：

- 从轴（跟刀轴）应用单元设置为mm，比如传送带轴旋转1圈移动长度为10mm；

（注：从轴应用单元必须与主轴应用单元保持一致，否则会影响实际的控制效果。）

轴类型可设置为有限轴或者模数轴，考虑到从轴可能存在反向位移情况，建议设置为有限轴；（若设置为模数轴，其模数值应不小于正负极限总长度）

- 主轴（送料轴）应用单元设置为mm（单位与从轴一致）；

轴类型可设置为模数轴或有限轴；

在调用本指令之前，需要先调用MC_Power模块使能主从轴，使用运动相关指令（如MC_MoveVelocity）控制主轴运动，通过上升沿信号触发飞剪指令驱动从轴执行凸轮运动，下图为相关模块流程图，具体流程可参考提供的演示程序。

上图中剪切长度设置为6000mm，从轴最大行程（即返程起始位）为2700mm，同步区切割时间为1s，从轴最大速度绝对值为2600mm/s，加速比例系数和调整比例系数分别设置为0.4和0.01。当指令被触发时，从轴首先正向加速至同步区起点，该起点由内部计算得到；然后以主轴速度匀速同步运行，期间完成切割动作；离开同步区后反向先加速，再减速至0，之后再正向加速至同步区起点继续下一循环的飞剪动作，具体位置和速度曲线如下，此时从轴同步区速度约为2135mm/s，返程最大速度约为2600mm/s：

- 输入输出时序图

- 错误码表

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误发生 | / |
| 16#0001 | 剪切长度设置错误 | 长度应设置为大于0 |
| 16#0010 | 返程位置（最大行程）设置错误 | 位置应设置为大于0 |
| 16#0011 | 锯切时间设置错误 | 时间应设置为大于0 |
| 16#0012 | 从轴最大速度设置错误 | 速度应设置为大于0 |
| 16#0013 | 加速度系数设置错误 | 比例系数应设置为大于等于0且小于1 |
| 16#0014 | 调整系数设置错误 | 比例系数应设置为大于0且小于等于0.5 |
| 16#0015 | 当前主轴速度超出计算的最大速度限制 | 应首先降低主轴速度至限制范围内再重新赋值 |
| 16#0016 | 曲线超出行程限制 | 需适当降低加速系数/降低调整系数/加大最大行程/减少从轴非同步区最大速度 |

11：补偿功能块

11.1：描述

FUNCTION_BLOCK  IPAC_PhaseCompense

此功能块为补偿功能块，用于补偿由于色标检测间距不一致所导致的主从轴相位误差，与IPAC_RotaryCutter或IPAC_FlyingShear配合使用。本功能块可设置色标检测点与刀辊切割点间距，凸轮剪切长度和主轴偏移量等参数，用于实现在首次切割时的相位偏移，以及在循环切割过程中的定值相位偏移。同时整合了相位偏移功能，其参数设置方法与CODESYS运控指令MC_Phasing相同。本功能块探针功能部分需要依赖功能块IPAC_MarkDetection输出部分，且仅支持单个主轴对单个从轴的凸轮控制。

一般的飞剪和追剪功能可实现在相同剪切长度下的定长裁剪，例如在包装纸行业中以色标检测间距作为剪切长度的定长裁剪应用场合。然而由于在实际现场中存在各种外界因素，如传送带移动时与带有色标的塑料膜之间存在滑动情况或者色标间距本身存在误差，导致传感器检测到的色标间距长短不一致，与设定的剪切长度不符，造成定长裁剪的实际效果不满足需求。本功能块的功能则是根据每个检测到的色标间距与设定剪切长度之间的差异，实时对从轴的运动施加相位补偿，使得刀头能够精确到达色标裁剪的位置，以飞剪为例，以下为补偿过程需要了解的物理量：

色标检测点与切割点间距：安装传感器的位置与刀头切割色标的位置间距；

剪切长度：每个色标（切割点）之间的距离长度；

主轴相位偏移：将原来的表达主从轴位置关系的曲线，沿横坐标轴横向平移，获得新的主从轴位置关系。

主轴相位补偿：检测到的色标间距与设定剪切长度之差。

图8.1.1 多色标定长裁剪示意图

图8.1.2 定长裁剪补偿后的主从轴位置关系

11.2：变量说明

- 指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPAC_PhaseCompense | 色标补偿工艺功能指令 |  | IPAC_PhaseCompense( Master:= , Slave:= , bExecute:= , bAllowReverse:= , lrSetDistance:= , lrSetCutLength:= , lrSetMasterOffset:= , lrCur_MarkPosition:= , bCheck_Position:= , bCheck_Fail:= , lrMaxVelocity:= , lrMaxAcceleration:= , lrMaxDeceleration:= , lrMaxJerk:= , bCamIn:= , bSyn:= , bEndProfile:= , bActive=> , bBusy=> , bPhaseDone=> , bSetError=> , iSetErrorID=> , bPhaseError=> , wPhaseErrorID=> ); |

- 相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到主轴 |
| Slave | 从轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到从轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 指令执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：启动色标补偿功能 |
| bAllowReverse | 允许反转 | BOOL | TRUE，FALSE | TRUE | TRUE: 允许从轴反转 |
| lrSetDistance | 色标检测点与刀辊切割点距离 | LREAL | - | 0 | 设置色标检测点与刀辊切割点之间的距离长度 |
| lrSetCutLength | 剪切长度 | LREAL | - | 0 | 设置剪切长度，即定长裁剪的色标间距 |
| lrSetMasterOffset | 主轴偏移量 | LREAL | - | 0 | 手动设置主轴偏移量，大于0表示相位滞后，小于0表示相位超前（可在线更改） |
| lrCur_MarkPosition | 色标检测位置 | LREAL | - | 0 | 探针功能： 当前检测到的色标位置 |
| bCheck_Position | 是否检测色标 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 探针功能： TRUE：已经检测到位置 |
| bCheck_Fail | 检测失败 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 探针功能： TRUE：在非设置范围内检测到信号或设置范围内没有检测到信号 |
| lrMaxVelocity | 补偿最大速度 | LREAL | - | 100 | 从轴补偿允许最大速度 |
| lrMaxAcceleration | 补偿最大加速度 | LREAL | - | 1000 | 从轴补偿允许最大加速度 |
| lrMaxDeceleration | 补偿最大减速度 | LREAL | - | 1000 | 从轴补偿允许最大减速度 |
| lrMaxJerk | 补偿最大跃度 | LREAL | - | 0 | 从轴补偿允许最大跃度 |
| bCamIn | 凸轮耦合 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 凸轮功能块输出的bCamIn标志 |
| bSyn | 凸轮同步 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 凸轮功能块输出的bSyn标志 |
| bEndProfile | 凸轮结束 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 凸轮功能块输出bEndProfile标志 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bActive | 色标触发 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 色标触发指令生效，此标志必须作为凸轮功能块使能输入 |
| bBusy | 正在执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：功能块正在执行中 |
| bPhaseDone | 偏移完成 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：偏移完成，只维持一个周期； FALSE：正在偏移或偏移未完成 |
| bSetError | 参数错误 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：参数设置错误 |
| iSetErrorID | 错误ID | INT | - | 0 | 出现错误时输出错误码 |
| bPhaseError | 补偿错误 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：补偿功能块运行错误 |
| wPhaseErrorID | 错误码 | SMC_ERROR | - | 0 | 出现错误时输出错误码 |

11.3：轴参数配置

本功能块在使用前需要对轴参数进行设置，具体设置需要根据所使用的凸轮功能特性，可参考IPAC_RotaryCutter或IPAC_FlyingShear功能块的轴参数配置说明。

除此之外，由于本功能块的偏差补偿功能与MC_Phasing类似，由于MC_Phasing会中断运动中的凸轮，因此需额外设置一个虚轴作为本功能块的从轴，例如在飞剪功能中，传送带（实际主轴），虚轴以及刀辊（实际从轴）之间的关系如下：

图8.3.1 IPAC_PhaseCompense的耦合对象以及IPAC_RotaryCutter或IPAC_FlyingShear的耦合对象

11.4：应用案例

在调用本功能块之前，需要先调用MC_Power模块使能主从轴，使用运动相关指令（如MC_MoveVelocity）控制主轴运动，通过高电平信号触发补偿功能块驱动从轴执行凸轮运动，下图为相关模块流程图，具体流程可参考提供的演示程序。

图8.4.1 补偿功能模块使用演示

上图中除了用于飞剪的主从轴以外，额外设置了虚轴作为补偿功能块输入，因此飞剪主轴实际是通过控制虚轴，来间接控制飞剪从轴运动。关于飞剪功能块的参数设置与飞剪功能块使用说明中的应用案例相同，故只介绍补偿功能块的参数设置：

色标检测点与切割点距离lrSetDistance设置为18，设定剪切长度lrSetCutLength为15，主轴偏移量设置为0，则当首次检测到色标时，从轴等待主轴移动3后再启动凸轮控制；

探针功能根据功能块IPAC_MarkDetection输出标志bCheck_Position以及bCheck_Fail判断是否获取到有效色标位置，lrCur_MarkPosition则是输出的位置信息；

lrMaxVelocity，lrMaxAcceleration，lrMaxDeceleration，lrMaxJerk为从轴相位偏移调整位置时的速度，加速度和加加速度变化范围，与MC_Phasing设置方式相同；

bCamIn，bSyn和bEndProfile则是由飞剪功能块输出提供，用于反馈当前飞剪运动状态。

图8.4.2飞剪过程经补偿后主从轴状态变化曲线

根据所设置的参数，由上图可知，虚轴变速移动段为相位补偿过程，飞剪主轴经补偿后在这个飞剪周期内移动距离为7.14，说明偏移补偿量为7.14-15=-7.86，与此同时虚轴移动距离仍为设定的剪切长度，飞剪从轴完成一个完整的飞剪动作，在下次再根据检测到的色标间距调整相位，届时飞剪主轴在一个飞剪周期内的移动距离不一定。

附录1：错误码表

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误发生 | / |
| 16#0001 | 色标检测点与刀辊切割点之间的距离长度选值错误 | 应设置为大于0 |
| 16#0002 | 飞剪剪切长度选值错误 | 应设置为大于0 |
| 16#0003 | 主轴偏移量选值错误 | 应设置为 -lrSetCutLength/2 到 lrSetCutLength/2 之间的值 |
| 16#0004 | 从轴补偿允许最大速度选值错误 | 应设置为大于0 |
| 16#0005 | 从轴补偿允许最大加速度选值错误 | 应设置为大于0 |
| 16#0006 | 从轴补偿允许最大减速度选值错误 | 应设置为大于0 |
| 16#0007 | 从轴补偿允许最大跃度选值错误 | 应设置为大于0 |

12：相对运动暂停功能块

#### 12.1：概要

功能块名称：IMC_Relative

此功能块实现了一个Codesys上的相对运动功能且可以暂停，当轴在运行过程中置位bStopExe标志，暂停运行，当复位标志继续运行到lrDistance剩下的距离。

#### 12.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_Relative | 相对运动暂停指令 |  | IMC_Relative( Axis:= , bExecute:= , bStopExe:= , lrDistance:= , lrVelocity:= , lrAcceleration:= , lrDeceleration:= , lrJerk:= , bDone=> , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , eErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis | 轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 运动轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 使能 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 上升沿触发 |
| bStopExe | 外部暂停 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 置true后停止运行，置为false后接stop前状态继续运行 |
| lrDistance | 相对运动目标位置 | LREAL | 数值范围 | 0 | 代表轴的相对位置数据 |
| lrVelocity | 速度 | LREAL | 正数或0 | 0 | 轴运行到目标位置的最大速度 |
| lrAcceleration | 加速度 | LREAL | 正数 | 0 | 速度变大时加速度值 |
| lrDeceleration | 减速度 | LREAL | 正数 | 0 | 速度变小时减速度值 |
| lrJerk | 跃度 | LREAL | 正数或0 | 0 | 曲线加减速的斜率变化值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 功能块指令执行完成为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 功能块正在执行置为TRUE |
| bCommandAborted | 指令被中断 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 当前指令被中断，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 异常发生时，置为TRUE |
| eErrorID | 错误代码 | SMC_ERROR | 数值范围 | 0 | 非0值表示有异常 |

通过bExecute上升沿触发该功能块；当使能bStopExe时，轴会处于STOP状态，复位bStopExe后，轴会接着STOP前的状态继续运行（假设lrDistance设置为100，上升沿触发功能块后轴运行，当运行20目标位置时使能bStopExe，轴停止运行，复位bStopExe后，轴继续运行，且会接着再运行80，暂停前后一共运行100）。

#### 12.3：示例代码

实现相对运动10的距离，运行速度为5。运行过程中可以暂停。

FB_Relative_INVT(

Axis:= drive1,

bExecute:= bMove_Exe,

bStopExe:= bStop_Exe,

lrDistance:= 10,

lrVelocity:= 5,

lrAcceleration:= 10,

lrDeceleration:=10 ,

lrJerk:= ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

eErrorID=> );

13：控制器回零功能块

13.1：概要

功能块名称：IMC_Homing

在Codesys中有控制器回零SMC_Homing功能块，但是控制器回零没有硬极限处理功能，碰到硬极限不再运动，不能完成回零，需要完善在回零过程中碰到硬极限的处理。并增加了2个用户常用的回零模式即：当前点作为零点和触发硬极限后反向作为零点。

13.2：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_Homing | 控制器回零功能块指令 |  | IMC_Homing_FB( Axis:= Drive1, bExecute:= , lrHomePosition:= , lrVelocitySlow:= , lrVelocityFast:= , lrAcceleration:= , lrDeceleration:= , lrJerk:= , eDirection:= , bReferenceSwitch:= , bPosLimitSwitch:= , bNegLimitSwitch:= , eHomingMode:= , bReturnToZero:= , bIndexOccured:= , lrIndexPosition:= , bIgnoreHWLimit:= , bDone=> , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , nErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis | 轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到轴 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 使能指令 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 上升沿指令开始执行 |
| lrHomePosition | 设置的零位置 | LREAL | 数据范围 | 0 | 回零后原点设定位置，单位为用户标定后的单位 |
| lrVelocitySlow | 回零慢速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 离开参考开关后慢速设定速度 |
| lrVelocityFast | 回零快速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 离开参考开关置位时，快速设定速度 |
| lrAcceleration | 加速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 加速度设定值 |
| lrDeceleration | 减速度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 减速度设定值 |
| lrJerk | 跃度 | LREAL | 数据范围 | 0 | 加加速度 |
| eDirection | 回零开始方向 | MC_DIRECTION | MC_DIRECTION范围 | positive | 回零开始时运行方向 |
| bReferenceSwitch: | 参考信号 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 连接参考开关， TRUE: 参考开关触发， FALSE: 参考开关闭合 |
| bPosLimitSwitch | 正硬极限信号 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 连接正极限开关，TRUE: 正极限触发， FALSE: 无极限 |
| bNegLimitSwitch | 负硬极限信号 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 连接负极限开关，TRUE: 负极限触发， FALSE: 无极限 |
| eHomingMode | 回零模式 | SMC_HOMING_ MODE_INVT | 数据范围 | FAST_BSLOW_S_STOP_INVT | 参考SMC_HOMING_MODE_INVT |
| bReturnToZero | 回零后运行到零位 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | TRUE: 回零完成后轴运行到位置零（注 意：如果fHomePosition=10，则回零完 成后轴位置变为10，bReturnTozero 为 ture 则回零完成后轴反向走10 个单位到 0 位） |
| bIndexOccured: | Index信号标识 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | True, 标志脉冲记录，回零模式为FAST_ BSLOW_I_S_STOP_INVT，FAST_SLOW_I_ S_STOP_INVT 时生效 |
| lrIndexPosition | Index标识时记录的位置 | LREAL | 数据范围 | 0 | 标志脉冲时记录的位置 |
| bIgnoreHWLimit | 忽略硬限位 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | TRUE, 回零模式0,1,2碰到极限方向继续回零，FALSE碰到极限停止回零操作 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 功能块指令执行完成为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 功能块正在执行置为TRUE |
| bCommandAborted | 指令中断 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 中断了当前回零 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE,FALSE | FALSE | 设置为TRUE，有错 |
| eErrorID | 错误代码 | SMC_ERROR | - | 0 | 错误码 |

模式0、模式1和模式2碰到极限可以反向允许，再寻找参考信号回零处理。

模式4、模式5和模式6碰到极限直接停止，不再回零处理，由于会出现两个边缘不一致的情况。

模式7是极限信号回零，非参考信号回零，回零完成在极限位置内侧。

模式8是当前位置作为零点。

特别说明：

由于DA200的伺服使用硬限位在版本2.62以前与AX70搭配有问题，SMC_Homing_Invt只支持伺服版本在2.62及以后的，伺服需要设置如下：

A：设置信号正负硬极限有效

如设置P3.00和P3.01设置为0x01或0x02分别正向禁止和负向禁止，对应DI1和DI2

B：设置P3.40为限位有效，不然就是设置了极限信号有效的参数也无用。

C：正负极限需要映射在正向或负向对应的信号，如下为设置DI1和DI2对应的信号

具体的回零模式描述，见下表：

| 模式 | 类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAST_BSLOW_S_STOP_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 0 | 按照设定方向以快速度走向原点开关，碰到原点开关后反向以慢速离开原点开关，离开后先执行MC_setPosition将当前位置设为fHomePosition设定值，然后执行MC_stop |
| FAST_BSLOW_STOP_S_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 1 | 按照设定方向以快速走向原点开关，碰到原点开关后反向以慢速离开原点开关，离开后先执行MC_stop 将轴停止，然后执行MC_setPosition，将当前位置设为fHomePosition 设定值 |
| FAST_BSLOW_I_S_STOP_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 2 | 按照设定方向以快速走向原点开关，碰到原点开关后反向以慢速离开原点开关，bIndexOccured 信号到时先执行MC_setPosition 再执行MC_stop |
| FAST_SLOW_S_STOP_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 4 | 按照设定方向以快速走向原点开关，碰到原点开关后以慢速离开原点开关，离开后先执行MC_setPosition 将当前位置设为fHomePosition设定值，然后执行MC_stop |
| FAST_SLOW_STOP_S_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 5 | 按照设定方向以快速走向原点开关，碰到原点开关后以慢速离开原点开关，离开后先执行MC_stop，然后执行MC_setPosition 将当前位置设为fHomePosition 设定值。 |
| FAST_SLOW_I_S_STOP_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 6 | 按照设定方向以快速走向原点开关，碰到原点开关后反向以慢速离开原点开关，bIndexOccured 信号到时先执行MC_setPosition 再执行MC_stop |
| FAST_BLIMITSLOW_S_STOP_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 7 | 按照设定的方向快速运行，碰到极限停止，然后低速方向运行脱离极限信号后，回零完成。 |
| CURRENT_ZERO_S_INVT | SMC_HOMING_MODE_INVT | 8 | 设置当前为零点 |

13.2.1：模式0

FAST_BSLOW_S_STOP_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，参考信号下降沿触发反向低速运行，在速度为反向后，触发上升沿设置零点位置，执行停止运行。（这是在同一个边缘触发操作）

在运行过程中没有极限处理，停在参考信号高电平侧。回零完成。

有极限处理说明：快速运行碰到极限则执行反向快速度运行，碰到参考信号的上升沿，反向低速运行，下降沿设置零点位置，执行停止动作（保证为同一个边缘操作），

碰到极限的处理方式，停在参考信号低电平侧。回零完成。

13.2.2：模式1

FAST_BSLOW_STOP_S_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，参考信号下降沿触发反向低速运行，在速度为反向后，触发上升沿执行停止运行，停止完成后设置零点位置。（这是在同一个边缘触发操作）

在运行过程中没有极限处理，停在参考信号高电平侧。回零完成。

有极限处理说明：快速运行碰到极限则执行反向快速度运行，碰到参考信号的上升沿，反向低速运行，下降沿执行停止动作，停止完成设置零点位置。（保证为同一个边缘操作），

碰到极限的处理方式，停在参考信号低电平侧。回零完成

13.2.3：模式2

FAST_BSLOW_I_S_STOP_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，参考信号下降沿触发反向低速运行，在速度为反向后，Index信号被触发且保存标记位置到lrIndexPosition。触发上升沿计算零点位置，设置零点值，执行停止运行。（这是在同一个边缘触发操作）

计算零点位置为=当前位置- lrIndexPosition（bIndexOccured信号标记位置）+ lrHomePosition

在运行过程中没有极限处理，停在参考信号高电平侧。回零完成

Index标识的位置为10

有极限处理说明：快速运行碰到极限则执行反向快速度运行，碰到参考信号的上升沿，反向低速运行，在速度为反向后，Index信号被触发且保存标记位置到fIndexPosition。触发下降沿计算零点位置，设置零点值，执行停止运行。（这是在同一个边缘触发操作）

计算零点位置为=当前位置- fIndexPosition（bIndexOccured信号标记位置）+ fHomePosition

在运行过程中没有极限处理，停在参考信号高电平侧。回零完成

13.2.4：模式4

FAST_SLOW_S_STOP_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，参考信号下降沿触发同一方向低速运行，触发上升沿设置零点位置，执行停止运行。（这是在两个不同边缘触发操作）

在运行过程中没有极限处理，停在参考信号高电平侧。回零完成

13.2.5：模式5

FAST_SLOW_STOP_S_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，参考信号下降沿触发同一方向低速运行，触发上升沿执行停止运行，停止完成设置零点位置。（这是在两个不同边缘触发操作）

在运行过程中没有极限处理，停在参考信号高电平侧。回零完成

13.2.6：模式6

FAST_SLOW_I_S_STOP_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，参考信号下降沿触发同一方向低速运行，Index信号被触发且保存标记位置到fIndexPosition。触发上升沿计算零点位置，设置零点值，执行停止运行。（这是在两个不同边缘触发操作）

计算零点位置为=当前位置- fIndexPosition（bIndexOccured信号标记位置）+ fHomePosition

13.2.7：模式7

FAST_BLIMITSLOW_S_STOP_INVT

没极限处理说明：具体为以高速运行，极限停止或极限信号上升沿停止轴运行，触发反向低速运行，在速度为反向后，触发极限信号下降沿设置零点位置，执行停止运行。（这是在同一个边缘触发操作）

13.2.8：模式8

当前位置设置为零点或指定位置。

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#8A00 | 方向设置错误，只能正负 | 设置值范围为negtive和positive |
| 16#8A01 | 轴状态错误不能回零 | 轴只能在StandStill状态下回零 |
| 16#8A02 | 碰到极限方向运行又碰到极限 | 参考信号放到正确位置，或没有参考信号 |
| 16#8A03 | 设置零点位置出错 | 当前轴状态有错 |
| 16#8A04 | 碰到参考信号下降或上升沿后反向寻找参考点上升沿或下降沿时碰到极限错误 | 参考信号错误 |
| 16#8A05 | bIgnoreHWLimit为TRUE极限信号与运动方向错误 | 修改极限或运行方向，出错可能为正方向运行碰到负极限或负方向运行碰到正极限 |
| 16#8A06 | 伺服没有设置极限，非极限停止 | 设置伺服极限 |
| 16#8A07 | 在bIgnoreHWLimit为FALSE时碰到极限 | 可能没有设置硬限位极限，或正向运动碰到负极限，负向运动碰到正极限 |

13.3：示例程序

使用功能块IMC_Homing实现，PLC控制器回零，回零高速运行速度为50，满速度为10，回零位置设置为0。bPosLimitS映射伺服映射表的正极限信号，bNegLimitS映射到伺服映射表的负极限信号。bReferenceSwitch参考信号为外部输入信号。

SMC_Homing_Invt_FB(

Axis:= Drive1,

bExecute:= bExe,

lrHomePosition:=0 ,

lrVelocitySlow:= 10,

lrVelocityFast:= 50,

lrAcceleration:=100 ,

lrDeceleration:=100 ,

lrJerk:= 1000,

eDirection:= ,

bReferenceSwitch:= ,

bPosLimitSwitch:= bPosLimitS,

bNegLimitSwitch:= bNegLimitS,

eHomingMode:= ,

bReturnToZero:= ,

bIndexOccured:= ,

lrIndexPosition:= ,

bIgnoreHWLimit:= ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bCommandAborted=> ,

bError=> ,

nErrorID=> );

14：直线圆弧插补功能

14.1：概要

FUNCTION_BLOCK  IMC_IpoController

此功能块为直线圆弧插补功能块，用于在双轴（XY轴）或三轴（XYZ轴）伺服控制平台上实现CNC应用中常用的控制指令功能，目前本功能块包含直线和圆弧插补功能。

由于在传统的CNC应用开发工作中会涉及到基于G代码的编程工作，且CODESYS平台上关于CNC功能的设计流程对于初学者而言过于复杂，为了减少开发过程中繁琐的代码编程和功能块调用工作，便于用户将注意力放在CNC路径规划的设计工作中，本功能块集成了完整的插补控制流程，用户只须对每段路径的起始结束位置、曲线类型以及速度等属性进行设置并作为功能块输入，即可实现各个轴的插补功能。

本插补功能块涵盖的主要功能：

（1）根据用户设置的坐标位置和插补周期实现直线或圆弧插补功能，目前支持G00,G01,G02,G03指令；

（2）支持两个轴（二维平面）和三个轴（三维立体）的插补运动，目前仅支持在XY平面（G17）的圆弧插补运动；

（3）支持多个指令路径同时输入，功能块将按照指令路径的队列顺序依次执行；

（4）支持对路径进行预处理，实现对不同指令路径之间衔接位置的路径段进行包括位置曲线和速度曲线的光滑处理。

14.2：变量说明

- 指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_IpoController | 直线圆弧插补指令 |  | IMC_IpoController( apAxis:= , bExecute:= , bEmergencyStop:= , astuProfInfo:= , diProfSum:= , dAngleTol:= , bLoop:= , bDone=> , bBusy=> , bCommandAborted=> , bError=> , uiErrorID=> ); |

- 相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apAxis | 控制轴 指针 | ARRAY[0..2] OF POINTER TO AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到XYZ轴的指针数组 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 指令执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 上升沿：启动插补功能 下降沿：结束插补功能 |
| bEmergencyStop | 急停 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：急停使能，插补轴停止动作，复位后继续执行剩余动作 |
| astuProfInfo | 路径信息 | ARRAY[0..99] OF PROFILEINFO | - | - | 路径信息列表，其中包含按照执行顺序排列的路径段元素 |
| diProfSum | 路径段数 | DINT | - | 0 | 有效路径段数，不大于100 |
| dAngleTol | 速度约束拐角 | LREAL | - | 0.001 | 设置检测路径的尖锐段速度方向变化的角度（单位：deg），用于处理轴在路径尖锐处的速度平滑过渡。若某段路径的拐角大于等于该值，该位置的速度将减至0。若设置为负角，内部自动转换成正角（范围在0~360内的补角） |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令完成标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：指令执行完成 |
| bBusy | 指令执行标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前指令正在执行中 |
| bCommandAborted | 指令中断标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：当前指令被中断 |
| bError | 错误标志 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | TRUE：指令运行异常 |
| uiErrorID | 错误代码 | UINT | - | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

本功能块在运行过程中的路径信息需要用户提前给出，每段的路径信息被定义为一个结构体，通过对结构体相关属性进行配置，并将结构体放入队列中，即可实现多路段连续执行的插补运动。路径结构体包括属性如下：

插补运行过程中的路径信息需要用户事先给出，每段的路径信息被定义为一个结构体，通过对结构体相关属性进行配置，并将结构体放入队列中，即可实现多路段连续执行的插补运动。路径结构体包括成员参数如下：

| 成员名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| eMoveType | SMC_MOVTYP | 指定路径移动曲线类型： G00（快速定位）: 100 G01（直线插补）: 1 G02（顺时针圆弧插补）: 2 G03（逆时针圆弧插补）: 3 |
| eDimension | IMC_DIMTYP | 绘制圆弧时圆心的参考平面： XY_PLANE（二维XY平面）：3 ZX_PLANE（二维ZX平面）：5 YZ_PLANE（二维YZ平面）：6 |
| eCoordType | IMC_COORDTYP | 绝对坐标系模式：0 相对坐标系模式：1 |
| lrTargetPosX | LREAL | X轴方向的目标位置或位置增量 |
| lrTargetPosY | LREAL | Y轴方向的目标位置或位置增量 |
| lrTargetPosZ | LREAL | Z轴方向的目标位置或位置增量 |
| iArcMode | INT | 圆弧生成模式： 依据给定半径生成（仅生成不大于180度的圆弧）：0 依据给定圆弧角度生成：1 依据圆弧段上给定点生成：2 生成整圆：3 |
| lrMidPosX | LREAL | 圆弧段上给定点的X轴坐标 |
| lrMidPosY | LREAL | 圆弧段上给定点的Y轴坐标 |
| lrMidPosZ | LREAL | 圆弧段上给定点的Z轴坐标 |
| lrMid2PosX | LREAL | 圆弧段上额外给定点的X轴坐标，用于绘制整圆 |
| lrMid2PosY | LREAL | 圆弧段上额外给定点的Y轴坐标，用于绘制整圆 |
| lrMid2PosZ | LREAL | 圆弧段上额外给定点的Z轴坐标，用于绘制整圆 |
| lrArcAngle | LREAL | 圆弧角度（单位：°） |
| lrRadius | LREAL | 圆弧插补半径（单位：units） |
| lrVel | LREAL | 目标速度（单位：units/sec） |
| lrAcc | LREAL | 最大加速度（单位：units/sec2） |
| lrDec | LREAL | 最大减速度（单位：units/sec2） |
| bRoundPath | BOOL | True：路径平滑处理 |
| lrRoundRadius | LREAL | 路径衔接位置的圆弧半径（单位：units） |

其中，eMoveType为枚举输入，表示路径段的运动模式：快速定位G00（LINPOS：100），直线插补G01（LIN：1），圆弧插补G02（CLW：2），G03（CCLW：3）；

eDimension为枚举输入，表示路径段在2D/3D模式下执行，当设置成2D模式时，仅考虑XY轴输入的位置信息以及对XY轴的控制，此时可不设置Z轴的位置信息；当设置成3D模式时，XYZ轴输入的位置信息均有效，并对三轴实施控制；

eCoordType为枚举输入，表示在此路径段执行绝对/相对位置控制，当设置成绝对坐标系模式时，轴将移动至指定的目标位置；当设置成相对坐标系模式时，将轴当前位置加上设置的位置值计算得到真正的目标位置后，再对轴实施控制；

lrTargetPosX，lrTargetPosY，lrTargetPosZ分别对应X，Y，Z轴的输入位置信息，注意在给eCoordType设置不同值的情况下，其代表的位置物理意义有所不同（见上条）；

iArcMode表示用户绘制圆弧曲线时选用的参数模式，0表示根据圆弧起始结束点以及给定的半径长生成圆弧段；1表示根据圆弧起始结束点以及给定的圆弧角度生成圆弧段；2表示根据圆弧起始结束点以及给定圆弧段上任意点生成圆弧段，默认为0；

lrMidPosX，lrMidPosY，lrMidPosZ分别对应圆弧段任意给定点在X，Y，Z轴的输入位置信息，仅在iArcMode设置为2时有效，注意若生成的圆弧段与设置的圆弧走向（逆时针或顺时针）不匹配，以生成圆弧段为准；

lrArcAngle表示圆弧从起始点到结束点所跨过的角度，范围应大于0且小于360度，仅在iArcMode设置为1时有效；

lrRadius表示圆弧插补时的圆弧半径，若执行直线插补，无须设置此项；

lrVel表示该路径段的目标速度（单位：unit/s），lrAcc和lrDec分别表示最大允许的加速度和减速度（单位：unit/s2）；

bRoundPath为路径平滑处理使能输入，若设置为TRUE，则将该段路径结束点与下一段路径起始点的衔接处用一小段圆弧代替，此圆弧的半径大小由lrRoundRadius给定，而圆弧起始结束位置则是由功能块内部决定，需要注意的是，若两段路径中至少存在一段为圆弧插补路径，则路径平滑功能在此处失效；

lrRoundRadius为路径平滑处理时替代圆弧的半径大小（单位：unit），若bRoundPath为TRUE时该值为0，相当于不执行平滑处理功能。

下面给出一条由5段路径组成的插补曲线生成例子：

stuProfInfoQueue : ARRAY [0..99] OF PROFILEINFO;

stuProfInfoQueue[0].eMoveType:= 1;

stuProfInfoQueue[0].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[0].lrTargetPosX:= 82.9;

stuProfInfoQueue[0].lrTargetPosY:= 8.9;

stuProfInfoQueue[0].lrVel:= 20;

stuProfInfoQueue[0].lrAcc:= 100;

stuProfInfoQueue[0].lrDec:= 100;

stuProfInfoQueue[0].bRoundPath:= TRUE;

stuProfInfoQueue[0].lrRoundRadius:= 10;

stuProfInfoQueue[1].eMoveType:= 1;

stuProfInfoQueue[1].eCoordType:= 1;

stuProfInfoQueue[1].lrTargetPosX:= 2;       // 目标位置为84.9

stuProfInfoQueue[1].lrTargetPosY:= 75.7;     // 目标位置为84.6

stuProfInfoQueue[1].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[1].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[1].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[1].bRoundPath:= TRUE;

stuProfInfoQueue[1].lrRoundRadius:= 10;

stuProfInfoQueue[2].eMoveType:= 1;

stuProfInfoQueue[2].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[2].lrTargetPosX:= 6.6;

stuProfInfoQueue[2].lrTargetPosY:= 25.7;

stuProfInfoQueue[2].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[2].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[2].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[2].bRoundPath:= TRUE;

stuProfInfoQueue[2].lrRoundRadius:= 10;

stuProfInfoQueue[3].eMoveType:= 3;

stuProfInfoQueue[3].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[3].lrTargetPosX:= 54.6;

stuProfInfoQueue[3].lrTargetPosY:= 49.7;

stuProfInfoQueue[3].lrRadius:= 100;

stuProfInfoQueue[3].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[3].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[3].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[3].bRoundPath:= FALSE;

stuProfInfoQueue[4].eMoveType:= 100;

stuProfInfoQueue[4].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[4].lrTargetPosX:= 0;

stuProfInfoQueue[4].lrTargetPosY:= 0;

stuProfInfoQueue[4].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[4].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[4].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[4].bRoundPath:= FALSE;

上述例子生成的曲线预览如下：

图3.1 插补路径预览

14.3：示例程序

在调用本功能块之前，需要先调用MC_Power模块使能XYZ轴，通过上升沿信号触发插补功能块驱动伺服轴执行插补运动，本例将演示在XY平面控制轴执行插补运动，下图为相关模块流程图，具体流程可参考提供的演示程序。

图4.1 插补功能模块使用演示

其中apAxis : ARRAY [0..2] OF POINTER TO AXIS_REF_SM3 := [ADR(X_Drive), ADR(Y_Drive)]。

上图中插补功能块输入stuProfInfoQueue采用第三节中给出的路径例子，因此diProfSum设置为5，插补周期需要设置成与任务周期相同的值，此处设置为3000us。dAngleTol的值默认为0.001，此处设置成100，表示若路径切换点的拐角小于或等于100°，均不作减速处理，以下为XY轴的位置和速度变化情况：

图4.2 插补过程XY轴状态变化曲线（dAngleTol=100）

由上图可知，第一条曲线为路径段的标号，XY轴在第一段路径结束时接近给定的目标位置，且XY轴的合速度大小为设置的速度值，但是在第二段路径开始时两个轴的速度发生跳变，这是由于两段路径衔接位置的速度方向不连续导致的，为了保证速度变化的光滑连续性，可将dAngleTol设置为默认值，以下为修改参数后XY轴的位置和速度变化情况：

图4.3 插补过程XY轴状态变化曲线（dAngleTol=0.001）

由上图可知，XY轴在第一段路径即将结束时提前加减速，保证了第一段路径结束点与第二段路径起始点速度变化平滑连续，但是值得注意的是，XY轴在第一段路径结束时的实际位置与设定值不一致，这是由于路径光滑处理功能将拐角处的曲线替换成圆弧导致的，由图3.1路径预览可知，路径目标位置在优化后的路径曲线之外，因此无法到达指定位置。若工艺需求必须到达该位置，可将此路段的路径光滑处理功能失能（bRoundPath:= FALSE）：

图4.4 插补过程XY轴状态变化曲线（bRoundPath=FALSE）

附录1：错误码表

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误发生 | / |
| 16#8B01 | G代码行数设置错误 | G代码行数应设置为大于0 |
| 16#8B02 | 插补周期设置错误 | 插补周期应设置为大于0 |
| 16#8B03 | XYZ轴中可能存在同轴 | 设置XYZ轴对应三个不同的轴 |
| 16#8B04 | 无有效轴 | 至少添加一个有效轴至输入 |
| 16#8B05 | XYZ轴报错 | 根据轴报错信息解决 |
| 16#8B06 | XYZ轴电源未使能 | 先调用MC_Power指令使能轴后再运行 |
| 16#8B07 | XYZ轴未就绪 | 运行指令前须保证轴处于standstill状态 |
| 16#8B08 | 速度/加速度/减速度/圆弧模式/圆弧半径参数设置错误 | 设置速度，加速度，减速度应不小于0，圆弧模式应在范围[0,2]，圆弧半径不小于0，圆弧角范围在(0,360) |
| 16#8B09 | 有效轴与设置的参考平面不匹配 | 例如设置XY平面为参考平面，需至少保证XY两个轴为有效轴 |
| 16#8B0A | 圆弧参数设置不合理 | 如设定半径过小，设定圆弧角度超出范围或者设定圆弧段的中间点不合理等 |
| 16#8B0B | 移动模式设置不合法 | 应选取G00/G01/G02/G03对应的模式值 |
| 16#8B0C | 参考平面设置不合法 | 应选取XY/ZX/YZ平面对应的模式值 |
| 16#8B0D | 坐标系模式设置不合法 | 应选取绝对坐标系或相对坐标系对应值 |
| 16#8B0E | 路径规划不合理 | 若要使用循环执行功能，应保证总路径起点与总路径终点重合 |

15：PID温度自整定功能

15.1：PID控制原理

PID控制方法是由比例(proportional)、积分(integral)及微分(derivative)三部分组成，将期望值与被控系统实际输出的差值的比例(P)、积分(I)及微分(D)进行线性化组合的控制量，对控制对象进行控制；

比例调节（Kp）：当反馈与给定出现偏差时，输出与偏差成比例调节，若偏差恒定，则调节量也恒定。比例调节可以快速响应反馈的变化，但单纯用比例调节无法做到无差控制。比例增益越大，系统的调节速度越快，但若过大会出现振荡。调节方法为先将积分时间设很长，微分时间设为零，单用比例调节使系统运行起来，改变给定量的大小，观察反馈信号和给定量的稳定的偏差（静差），如果静差在给定量改变的方向上（例如增加给定量，系统稳定后反馈量总小于给定量），则继续增加比例增益，反之则减小比例增益，重复上面的过程，直到静差比较小。

积分时间（Ti）：当反馈与给定出现偏差时，输出调节量连续累加，如果偏差持续存在，则调节量持续增加，直到没有偏差。积分调节器可以有效地消除静差。积分调节器过强则会出现反复的超调，使系统一直不稳定，直到产生振荡。由于积分作用过强引起的振荡的特点是：反馈信号在给定量的上下摆动， 摆幅逐步增大，直至振荡。积分时间参数的调节一般由大到小调，逐步调节积分时间，观察系统调节的效果，直到系统稳定的速度达到要求。

微分时间（Td）：当反馈与给定的偏差变化时，输出与偏差变化率成比例的调节量，该调节量只与偏差变化的方向和大小有关，而与偏差本身的方向和大小无关。微分调节的作用是在反馈信号发生变化时， 根据变化的趋势进行调节，从而抑制反馈信号的变化。微分调节器请谨慎使用，因为微分调节容易放大系统的干扰，尤其是变化频率较高的干扰。

离散PID表达式：

其中T为采样周期。

PID参数设定的一般步骤

a. 确定比例增益P

确定比例增益P时，首先去掉PID的积分项和微分项，一般是令Ti为无穷大、Td=0，使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%，由0逐渐加大比例增益P，直至系统出现振荡；再反过来，从此时的比例增益P逐渐减小，直至系统振荡消失，记录此时的比例增益P，设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。

b.确定积分时间Ti

比例增益P确定后，设定一个较大的积分时间数Ti的初值，然后逐渐减小Ti，直至系统出现振荡，之后在反过来，逐渐加大Ti，直至系统振荡消失。记录此时的Ti，设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。

c.确定微分时间Td

微分时间Td一般不用设定，为0即可。若要设定，与确定P和Ti的方法相同，取不振荡时的30%。

15.2：概要

功能块名称：ISTD_TempPID

在Codesys中有PID控制PD、PID和PID_FIXCYCLE功能块，但是这些功能块都需要手动调节出适合控制系统的参数，才可以达到用户预期的效果，但是手动调节参数需要经验预估参数并在被控系统上反复测验调节最后给出适合的参数，且调节的参数没有通用性。对于温度控制系统，由于其纯滞后、非线性和大惯性的特性，导致手动调节参数过程十分漫长且困难。根据上述问题开发自整定PID温度控制功能块，温度控制参数由功能块中的算法自行计算整定得出，功能块附加默认PID控制模式，手动PID控制模式，ON/OFF控制模式，用户可根据不同的场景需求选择不同的控制模式。

15.3：变量说明

（1）指令格式

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISTD_TempPID | 自整定PID温度控制 |  | ISTD_TempPID( bEnable:= , rTargetTemp:= , rActualTemp:= GVL.grTemperature_3, iControlMode:= , rSamplingPeriod:= , rControlPeriod:= , rKpAT:= , rTiAT:= , rTdAT:= , rLimitMaxTemp:= , rLimitMinTemp:= , rTargetTempUpper:= , bStop:= , bReset:= , bStatusPIDAT=> , bSSR_ONOFF=> , bError=> , uiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 使能指令 | BOOL | TRUE FALSE | FALSE | 上升沿指令开始执行 |
| rTargetTemp | 目标温度值 | REAL | 数据范围 | 0 | 设定的目标温度值 |
| rActualTemp | 当前温度值 | REAL | 数据范围 | / | 温度采集模块反馈的实时温度值 |
| iControlMode | 控制模式 | INT | 数据范围 | 0 | 温度控制模式选择 0:默认PID模式; 1:自整定PID模式; 2:手动PID模式; 3:ON/OFF模式 |
| rSamplingPeriod | 扫描周期 | REAL | 数据范围 | 0.05 | PLC的扫描周期(单位为秒, 输入0.1表示100ms) |
| rControlPeriod | SSR控制周期 | REAL | 数据范围 | 2 | 固态继电器的通断周期(单位为秒) |
| rKpAT | PID中Kp值 | REAL | 数据范围 | 9 | 自整定PID模式，默认PID模式，手动PID模式的Kp都为该值 |
| rTiAT | PID中Ti值 | REAL | 数据范围 | 0.06 | 自整定PID模式，默认PID模式，手动PID模式的Ti都为该值 |
| rTdAT | PID中Td值 | REAL | 数据范围 | 180 | 自整定PID模式，默认PID模式，手动PID模式的Td都为该值 |
| rLimitMaxTemp | 温度上限 | REAL | 数据范围 | 300 | 温度控制的上限值，超过此温度时报警，且不在加热 |
| rLimitMinTemp | 温度下限 | REAL | 数据范围 | -30 | 温度控制的下限值，低于此温度时报警 |
| rTargetTempUpper | 偏差值上限 | REAL | 数据范围 | 30 | 实时温度值超过目标温度加上偏差上限值时报警 |
| bStop | 停止加热 | BOOL | TRUE FALSE | FALSE | 置为TRUE时停止加热 |
| bReset | 初始化使能 | BOOL | TRUE FALSE | FALSE | 清除并初始化功能块的参数值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bStatusPIDAT | 自整定的状态 | BOOL | TRUE FALSE | FALSE | TRUE为完成自整定 |
| bSSR_ONOFF | SSR通断 | BOOL | TRUE FALSE | FALSE | 固态继电器的通断，TRUE为导通，FALSE为断开 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE FALSE | FALSE | TRUE表示有错误 |
| iErrorID | 错误代码 | UINT | 数据范围 | 0 | 错误码 |

特别说明：

由于自整定PID温度控制功能块需配合AX系列PLC、数字量输出模块、温度采集模块，数字量输出模块和温度采集模块相应的设置如下：

A：数字量输出模块

定义数字量输出模块的输出通道的通断变量(gbChannel0)为全局变量，并映射给数字量输出模块相对应的IO通道中，如下图所示：

具体接线，变量定义含义及数字量输出模块的相关参数详见使用说明书；

B：温度采集模块

由于该模块存在温度采集时间的限制，测试过程中最好只连接一个温度采集通道。

需要对温度采集模块中的各个变量进行定义并映射给温度采集模块设备描述文件中，其中温度采集变量(grTemperature_3)定义为全局变量，如下图所示：

具体接线、变量定义含义及温度采集模块的相关参数详见使用说明书。

具体的控制模式描述，见下表：

| 模式 | 类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认PID控制 | iControlMode | 0 | 此模式为功能块的默认模式，此控制方式给定一组默认的PID初始参数，用户只需设定目标温度、赋值实时温度并使能该功能块即可，但控制效果会有一定程度的超调，数分钟后温度会慢慢趋近于目标温度，此模式时间相对较快。 |
| 自整定PID控制 | iControlMode | 1 | 用户选择此控制模式时，只需输入目标温度并使能功能块即可，功能块会根据控制对象在加热的过程中自动整定出一套适合的控制参数，自整定模式完成之后，功能块会掉电保持该参数，下次只需设定目标温度、赋值实时温度并使能该功能块，功能块会默认调用自整定的控制参数进行控制，该控制模式基本无超调，首次整定的时间相对较长，运行环境在常温环境下自整定的效果最佳，适用于对温度要求较高的场合。 |
| 手动PID控制 | iControlMode | 2 | 该控制模式需用户手动输入PID参数，需注意积分时间常数和微分时间常数的单位为秒，此控制模式效果欠佳。 |
| ON/OFF控制 | iControlMode | 3 | 该控制模式为开关控制，既超过目标温度时断开固态继电器，低于目标温度值时打开固态继电器，此控制在稳定之后依然会有部分误差，适用于对精度要求不高的场合。 |

注：在执行以上控制模式之前，用户需确认扫描周期、控制周期、温度上限、温度下限、温度偏差值上限的初始值是否适用具体控制对象的加热要求，如不适用请修改后在进行加热。扫描周期需与PLC的任务周期一致，初始值为50毫秒；温度系统变化缓慢，扫描周期不宜太小；考虑到固态继电器的使用寿命，控制周期大于等于2秒，初始值为2秒。

12.3.1：默认PID模式

功能块默认选择的控制模式，由功能块默认PID参数对被控对象进行加热，无需用户输入PID参数。以下控制结果的曲线分别为目标温度和实际温度。

铁板的控制结果：

铜板的控制结果：

12.3.2：自整定PID模式

用户需选择自整定PID控制模式，等待自整定完成，自整定完成之后参数可以掉电保持，之后在加热时无需进行自整定控制，自整定后的参数会替代默认PID控制模式中的参数，但输入端口的初始化使能后，默认PID控制模式下的参数会被初始化到出厂数据。

铁板的控制结果：

铁板的掉电保持控制结果：

铜板的控制结果：

12.3.3：手动PID模式

功能块中的手动PID控制模式调用CODESYS自带的封装模块PID_FIXCYCLE，该模块旨在为用户提供手动调节参数的输入接口，用户可根据工程经验对被控对象进行调参加热控制。

12.3.4：ON/OFF模式

该控制模式为开关控制，既超过目标温度时断开固态继电器，低于目标温度值时打开固态继电器，此控制在稳定之后依然会有部分误差。

铁板的控制效果：

铜板的控制效果：

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误 | / |
| 16#8D00 | 温度显示异常 | 检查热电阻或热电偶接线及类型选择 |
| 16#8D01 | 温度发生突变 | 温度采集模块温度采集异常，更换温度采集模块 |
| 16#8D02 | 温度超过上限值 | 根据现场需求修改温度上限值 |
| 16#8D03 | 温度低于下限值 | 根据现场需求修改温度下限值 |
| 16#8D04 | 超差值上限 | 根据现场需求修改温度偏差上限值 |
| 16#8D05 | 自整定失败 | 若非外部环境因素，则初始化参数从新开始自整定或选择默认PID模式 |
| 16#8D06 | 未检测到温度 | 检查程序中是否将实际温度值赋值给功能块或温度采集模块未接线 |
| 16#8D07 | 参数未掉电保持 | 重新开始自整定 |
| 16#8D08 | PID参数设置超限 | 重新设置合理的PID参数或使用默认PID参数 |
| 16#8D09 | 目标温度超过温度限制 | 重新设置合理的目标温度或调整温度上限和下限值 |
| 16#8D0A | 温度上下限设置不合理 | 重新设置合理的温度上下限 |
| 16#8D0B | 扫描周期大于控制周期 | 重新设置合理的扫描周期或控制周期，或使用默认的扫描周期和控制周期 |
| 16#8D0C | 控制模式选择错误 | 重新设置合理的控制模式 |

| 变量名 | 变量定义 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| rKpAT | PID中Kp值 | 0 ~ 999.9 |
| rTiAT | PID中Ti值 | 0 ~ 999999 |
| rTdAT | PID中Td值 | 0 ~ 9999 |
| rLimitMaxTemp | 温度上限 | 默认为300，设定值不超过1800 |
| rLimitMinTemp | 温度下限 | 默认为-30，设定值不超过-200 |

15.4示例程序

使用功能块ISTD_TempPID实现，GVL.gbChannel0映射到数字量输出模块IO的相应通道；GVL.grTemperature_3为实时温度的外部输入信号，需映射到温度采集模块IO的相应通道。功能块的输出bSSR_ONOFF(固态继电器的通断)赋给数字量输出模块的相应通道。

ISTD_TempPID_Invt(

bEnable:= ,

rTargetTemp:= ,

rActualTemp:= GVL.grTemperature_3,

iControlMode:= ,

rSamplingPeriod:= ,

rControlPeriod:= ,

rKpAT:= ,

rTiAT:= ,

rTdAT:= ,

rLimitMaxTemp:= ,

rLimitMinTemp:= ,

rTargetTempUpper:= ,

bStop:= ,

bReset:= ,

bStatusPIDAT=> ,

bSSR_ONOFF=> ,

bError=> ,

uiErrorID=> );

GVL.gbChannel0:=TemperaturePID.bSSR_ONOFF;

16：CANOpen功能

16.1：CANopen I/O重映射及轴对象声明

使用CANopen总线时，需要进行CANopen I/O重映射过程，此过程是将伺服轴参数的各个控制字、状态字重映射到PLC程序定义的轴结构体中，用于PLC程序与伺服实现信息交互。此过程需要完成以下前期配置工作任务，具体如下文所诉。

16.1.1：声明轴对象

当需求单轴或多轴控制时，均需声明多个轴对象，对象声明如下图2-1：

图2-1

上图是声明了两个实例化轴Axis9、Axis10、Axis16，也可用数组的方式实例化多个轴对象，实例化的对象是IMC_AXISREF_CO，IMC_AXISREF_CO是轴结构体对象，其中包含与伺服轴参数直接进行数据交换的成员封装，此实例化是搭建工程以实现轴运动控制的必要要素。

16.1.2：IO重映射

声明了实例化的轴对象以后，按照图2-2步骤依次操作

图2-2

点击了第三步的按钮后，会弹出如下图2-3，此时需要在实例化了轴结构体对象的工程程序里，找到声明的轴结构体对象，注意轴对象编号与图2-2红框1的编号对应起来：

图2-3

点击图2-3黑框内实例化的轴对象，会弹出如下图2-4信息：

图2-4

参照图2-2黑框4的内容名称，逐一选择轴实例化变量（即图2-4中的内容），注意图2-2黑框4的名称和图2-4中的变量名称需要保持一致，确保每个伺服轴参数都重映射到了PLC轴结构体对象，这样才能实现轴运动控制。最终轴完全重映射后的如图2-5所示：

图2-5

图2-5中，红框1为伺服轴，红框2为伺服轴参数重映射到PLC轴结构体的最终效果，红框2为映射后，原本NC轴地址被划掉的效果。期间一定注意红框1的伺服轴编号与实例化的轴结构体编号一一对应，不要出现错位的现象。

16.1.3：声明轴编号

在实例化轴对象的程序里，需要进行轴编号声明，轴编号是轴的ID号，是程序运行阶段作为轴识别的标志，声明如图2-6：

图2-6

比如我在Main里边实例化了两个轴（轴9和轴10），那么我就需要在程序里调用红框中的内容，确保每个扫描周期轴编号都被声明。

16.1.4：说明

前面这几个操作步骤是调用CANopen运动功能块必须要完成的过程，使用时一定要按照操作步骤执行操作。

16.1.5：注意事项

若重映射后，加载程序时出现映射的值一直为0，并为灰色，如下图框3所示。此情况是在实例化了轴对象的POU程序未在MainTask里执行，伺服轴对象无法每个周期都将信息信息传输到PLC定义的轴对象里，故一直呈现灰色并且值为0，。具体是：方框2的重映射的实例化轴对象定义在方框以1内，方框4的任务处理里未添加方框1的POU程序。

图2-7

16.2：功能块说明

16.2.1：绝对运动功能块（IMC_MoveAbsolute_CO）

16.2.1.1：概要

功能块名称：IMC_MoveAbsolute_CO

CANopen总线协议下实现伺服绝对运动功能，本功能块为轴绝对定位指令，diPosition为轴的绝对位置，uiVelocity、udiAcc_Dcc可以规划运动过程中的速度、加减速大小。当启动指令bExecute上升沿触发后，轴按照设定参数运动到指定diPosition位置处。

16.2.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveAbsolute _CO | 轴绝对移动 |  | IMC_MoveAbsolute_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diPosition:= , uiVelocity:= , udiAcc_Dcc:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | Axis_MC_CANopen | - | - | 映射到轴，即Axis_MC_CANopen 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
| diPosition | 轴到达位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 代表轴的绝对位置数据 |
| uiVelocity | 运行速度 | UINT | 正数或0 | 0 | 轴运行到目标位置的最大速度 |
| udiAcc_Dcc | 加、减速度 | UDINT | 正数 | 0 | 规划速度（单位：ms 从0 到额定转速） |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为 TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.1.3：示例程序

按照以下操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_MoveAbs,Axis10_MoveAbs	: IMC_MoveAbsolute_CO;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_MoveAbs(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

diPosition:= 500000,

uiVelocity:= 300,

udiAcc_Dcc := 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_MoveAbs(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

diPosition:= 500000,

uiVelocity:= 350,

udiAcc_Dcc := 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_MoveAbs.bDone AND Axis10_MoveAbs.bDone THEN

Axis9_MoveAbs(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE );

Axis10_MoveAbs(Axis_MotionCtrl:= Axis10, bExecute:= FALSE );

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.1.4：注意事项

1、当需要对同一轴进行其他运动功能调用时，请确保此功能块执行完成标志位bDone为True

2、功能块为上升沿触发，调用完此功能块后，请再次调用该功能块，并将执行标志位置为False，确保功能块正常。具体操作可参考示例程序图。

16.2.2：相对运动功能块（IMC_MoveRelative_CO）

16.2.2.1：概要

功能块名称：IMC_MoveRelative_CO

CANopen总线协议下实现伺服相对运动功能，本功能块为轴绝对定位指令，diDistance为轴移动的相对距离，uiVelocity、udiAcc_Dcc可以规划运动过程中的速度、加速度大小。当启动指令bExecute上升沿触发后，轴按照设定参数在原位置的基础上再运动指定dDistance的距离。

16.2.2.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC_ MoveRelative _CANopen_INVT | 轴相对移动 |  | MC_MoveRelative_ CANopen_INVT( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diDistance:= , uiVelocity:= , udiAcc_Dcc:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | Axis_MC_CANopen | - | - | 映射到轴，即Axis_MC_CANopen 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
| diDistance | 运动相对位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 此数据为运动的相对位置 |
| uiVelocity | 运行速度 | UINT | 正数或0 | 0 | 轴运行到目标位置的最大速度 |
| udiAcc_Dcc | 加速度 | UDINT | 正数 | 0 | 规划速度（单位：ms 从0 到额定转速） |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为 TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.2.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_MoveARel,Axis10_MoveARe	: IMC_MoveRelative_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_MoveARel(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

diDistance:= -500000,

uiVelocity:= 200,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_MoveARel(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

diDistance:= -500000,

uiVelocity:= 250,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_MoveARel.bDone AND Axis10_MoveARel.bDone THEN

Axis9_MoveARel(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE);

Axis10_MoveARel(Axis_MotionCtrl:= Axis10, bExecute:= FALSE);

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.2.4：注意事项

1、当需要对同一轴进行其他运动功能调用时，请确保此功能块执行完成标志位bDone为True

2、功能块为上升沿触发，调用完此功能块后，请再次调用该功能块，并将执行标志位置为False，确保功能块正常！具体操作可参考示例程序图。

16.2.3：JOG手动移动功能块（IMC_JOG_CO）

16.2.3.1：概要

功能块名称：IMC_JOG_CO

CANopen总线协议下实现伺服JOG运动功能，本功能块为轴JOG定位指令，bForward、bBackward高电平有效，bForward（bBackward）置为TRUE，轴正向（负向）运行bForward（bBackward）置为FALSE，轴减速停止

16.2.3.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ JOG_ CO | 轴手动移动 |  | IMC_JOG_CO( Axis_MotionCtrl:= , bForWard:= , bBackWard:= , diVelocity:= , udiAcceleration:= , udiDeceleration:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bForWard | 正向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始正向移动；设置为 FALSE 则停止正向移动 |
| bBackWard | 负向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始反向移动；设置为 FALSE 则停止反向移动 |
| diVelocity | 目标速度 | DINT | 正数或0 | 0 | 指定目标速度。单位：[ 指令单位/s] |
| udiAcceleration | 加速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变大时加速度值 |
| udiDeceleration | 减速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变小时减速度值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.3.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_JOG,Axis10_JOG					: IMC_JOG_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_JOG(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bForWard:= bTestForawrd,

bBackWard:= bTestBackWard,

diVelocity:= 20,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_JOG(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bForWard:= bTestForawrd,

bBackWard:= bTestBackWard,

diVelocity:= 30,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

测试的曲线图如下：

16.2.3.4：注意事项

1、根据指定diVelocity（目标速度）执行点动运行。

2、需要正向运行时，将bForward（正向运行有效）置为TRUE；需要反向运行时，将bBackward（负向运行有效）置为TRUE。

3、同时将bForward（正向运行有效）和bBackward（负向运行有效）置为TRUE，将不会有运动发生。

16.2.4：速度模式运动功能块（IMC_MoveVelocity_CO）

16.2.4.1：概要

功能块名称：IMC_MoveVelocity_CO

CANopen总线协议下实现伺服速度模式运动功能，若运行只需按设置速度运行，不关心位置值多少，可以调用这个功能块。启动这个功能块在没有被其它运动指令打断的情况下可以一直按设置速度运行下去不会停止。

16.2.4.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveVelocity _CO | 轴速度模式移动 |  | IMC_MoveVelocity_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diVelocity:= , udiAcceleration:= , udiDeceleration:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
| diVelocity | 运行速度 | DINT | 正数或0 | 0 | 指定目标速度运行 |
| diAcceleration | 加速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变大时加速度值 |
| diDeceleration | 减速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变小时减速度值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.4.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_MoveVel,Axis10_MoveVel	: IMC_MoveVelocity_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_MoveVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= bExecute,

diVelocity:= Velocity,

udiAcceleration:= 100,

udiDeceleration:= 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_MoveVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= bExecute,

diVelocity:= -Velocity,

udiAcceleration:= 100,

udiDeceleration:= 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

测试的曲线图如下：

16.2.4.4：注意事项

1、bExecute功能块上升沿触发，下降沿、持续高电平无效，重复上升沿有效；

2、如果有参数修改每次上升沿都能修改参数；

3、速度设置为0时，并触发生效后，轴速度会根据设定的减速度规划轴减速到0；

4、功能块执行完成不再使用时，调用该功能块，并将触发标志置为False，目的是使功能块复位。

16.2.5：轴上使能功能块（IMC_Power_CO）

16.2.5.1：概要

功能块名称：IMC_Power_CO

CANopen总线协议下实现伺服上使能或下使能状态。当需求调用轴运动控制功能时，需求伺服处于上使能状态。

16.2.5.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ Power_ CO | 轴上使能 |  | IMC_Power_CO( Axis_MotionCtrl:= , bEnable:= , bStatus=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bStatus | 可运行状态 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.5.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Power,Axis10_Power	: IMC_Power_CO;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Power(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bEnable:= TRUE,

bStatus=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_Power(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bEnable:= TRUE,

bStatus=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_Power.bStatus AND Axis10_Power.bStatus THEN

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.5.4：注意事项

1、此模块触发标志位为高电平有效，为TRUE时，伺服一直保持使能状态，为False时，伺服处于掉使能状态。

2、bStatus为已上使能状态位，用户可根据这个状态位判断轴是否上使能。

16.2.6：模式设置功能块（IMC_SetControllerMode_CO）

16.2.6.1：概要

功能块名称：IMC_SetControllerMode_CO

CANopen总线协议下实现伺服运行模式的切换。当需求模式之间的切换时，可以用此功能块实现。

16.2.6.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SetControllerMode _CO | 设置控制模式 |  | IMC_SetControllerMode_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , enControllerMode:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| eontrollerMode | 控制模式 | eontrollerMode | 1~6 | 0 | 1：位置控制模式，SMC_position 2：速度控制模式，SMC_Velocity 4: 转矩控制模式，SMC_torque 6: 回原控制模式，SMC_home |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.6.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_SetCtrlMode		: IMC_SetControllerMode_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_SetCtrlMode(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= bExecute,

enControllerMode:= enControllerMode,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_SetCtrlMode.bDone THEN

Axis9_SetCtrlMode(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE, enControllerMode:= enControllerMode);

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.6.4：注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿修改模式有效；

2、此功能块执行完，并检测到bDone信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False

16.2.7：扭矩、速度设置功能块（IMC_SetTorque_CO）

16.2.7.1：概要

功能块名称：IMC_SetTorque_CO

CANopen总线协议下实现扭矩模式时，改变伺服扭矩大小、速度大小的功能。

16.2.7.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SetTorque_ CO | 设置转矩、速度大小 |  | IMC_SetTorque_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , iTorque:= , iVelocity:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| iTorque | 力矩 | INT | 整数范围 | 0 | 设定的轴力矩，单位为0.1% |
| iVelocity | 速度 | INT | 整数范围 | 0 | 设置转矩模式下的最大速度 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.7.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_SetTorque		: IMC_SetTorque_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_SetTorque(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= bExecuteTor,

iTorque:= fTorque,

iVelocity := DINT_TO_INT(Velocity),

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_SetTorque.bDone THEN

Axis9_SetTorque(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE, iTorque:= fTorque);

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.7.4：注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿修改参数有效；

2、此功能块执行完，并检测到bDone信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False，详见上图的示例代码

16.2.8：获取实际位置功能块（IMC_ReadActualPosition_CO）

16.2.8.1：概要

功能块名称：IMC_ReadActualPosition_CO

CANopen总线协议下实现读取当前绝对坐标位置时调用此功能块，可以实时获取当前绝对坐标位置值。

16.2.8.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadActualPosition_ CO | 读取轴实际位置 |  | IMC_ReadActualPosition_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> , diPosition=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diPosition | 实际位置 | DINT | 整数 | 0 | 当前实际位置 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.8.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_ActPos,Axis10_ActPos	: IMC_ReadActualPosition_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_ActPos(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diPosition=> diReadPosition9);

Axis10_ActPos(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diPosition=> diReadPosition10);

测试的曲线图如下：

16.2.8.4：注意事项

1、此功能块为高电平有效，bExecute为TRUE时，每个扫描周期都会实时输出当前绝对坐标位置值，为FALSE时，数据不做刷新；

2、此功能块调用完成后，需再次调用该功能块时，需要先复位该功能块，即：调用该功能块，并将触发标志位置为FALSE

16.2.9：获取实际速度功能块（IMC_ReadActualVelocity_CO）

16.2.9.1：概要

功能块名称：IMC_ReadActualVelocity_CO

CANopen总线协议下实现读取当前实际速度时调用此功能块，可以实时获取当前反馈的实际速度值。

16.2.9.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadActualVelocity _CO | 读取轴实际速度 |  | IMC_ReadActualVelocity_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> , diVelocity=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diVelocity | 速度 | DINT | 整数 | 0 | 当前实际速度 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误 代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.9.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_ActVel,Axis10_ActVel	: IMC_ReadActualVelocity_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_ActVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diVelocity=> diReadVelocity9);

Axis10_ActVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diVelocity=> diReadVelocity10);

测试的曲线图如下：

16.2.9.4：注意事项

1、此功能块为高电平有效，bExecute为TRUE时，每个扫描周期都会实时输出当前绝对坐标位置值，为FALSE时，数据不做刷新；

2、此功能块调用完成后，需再次调用该功能块时，需要先复位该功能块，即：调用该功能块，并将触发标志位置为FALSE。

16.2.10：获取实际扭矩功能块（IMC_ReadActualTorque_CO）

16.2.10.1：概要

功能块名称：IMC_ReadActualTorque_CO

CANopen总线协议下实现读取当前实际扭矩值时调用此功能块，可以实时获取当前反馈的实际扭矩值。

16.2.10.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadActualTorque _CO | 读取轴实际扭矩功能块 |  | IMC_ReadActualTorque_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> , iTorque=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iTorque | 转矩（Nm） | INT | 整数 | 0 | 当前实际扭矩 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.10.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_ActTorque,Axis10_ActTorque		: IMC_ReadActualTorque_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_ActTorque(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

iTorque=> iReadTorque9);

Axis10_ActTorque(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

iTorque=> iReadTorque10);

测试的曲线图如下：

16.2.10.4：注意事项

1、此功能块为高电平有效，bExecute为TRUE时，每个扫描周期都会实时输出当前绝对坐标位置值，为FALSE时，数据不做刷新；

2、此功能块调用完成后，需再次调用该功能块时，需要先复位该功能块，即：调用该功能块，并将触发标志位置为FALSE。

16.2.11：回原点功能块（IMC_Home_CO）

16.2.11.1：概要

功能块名称：IMC_Home_CO

CANopen总线协议下轴回零指令，为伺服驱动器控制的回零方式，整个回零过程由伺服控制。使用过程中可设置不同回零方式。

16.2.11.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_Home_ CO | 轴回原点功能块 |  | IMC_Home_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diHome_Offset:= , bDone=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| diHome_Offset | 回原偏置 | DINT | 整数 | 0 | 代表轴的回零后的绝对位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为 TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.11.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Home				: IMC_Home_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Home(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

diHome_Offset:= 0 ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_Home.bDone THEN

Axis9_Home(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE);

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.11.4：注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效。

2、此功能块执行完，并检测到bDone信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False，详见上图的示例代码。

16.2.12：读轴状态功能块（IMC_ReadStatus_CO）

16.2.12.1：概要

功能块名称：IMC_ReadStatus_CO

CANopen总线协议下读取轴状态指令，用户可根据此功能块实时监测轴运行状态。

16.2.12.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadStatus_ CO | 读轴状态功能块 |  | IMC_ReadStatus_C0( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , power_off=> , errorstop=> , stopping=> , standstill=> , moving=> , homing=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bpower_off | 电源关闭 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴无错误，未上使能的状态 |
| bstandstill | 轴准备好 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴处于准备好状态，可以接受运动控制指令 |
| berrorstop | 轴错误停止 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴运行错误导致的停止状态 |
| bstopping | 停止 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴停止状态 |
| bmoving | 运动 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴运动状态，未发生错误的情况下 |
| bhoming | 回零 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴回零过程中所处的状态 |

16.2.12.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Status			: IMC_ReadStatus_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Status(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bpower_off=> ,

berrorstop=> ,

bstopping=> ,

bstandstill=> ,

bmoving=> ,

bhoming=> );

16.2.12.4 ：注意事项

此功能块高电平有效，如果需要实时读取轴运行状态时，长置标志位bExecute为TRUE

16.2.13：轴停止功能块（IMC_Stop_CO）

16.2.13.1：概要

功能块名称：IMC_Stop_CO

CANopen总线协议下紧急停止轴运行的功能块，能够在紧急情况下停止轴运动。

16.2.13.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ Stop_ CO | 轴停止功能块 |  | IMC_Stop_CO ( Axis_MotionCtrl:= , bEnable:= , bStatus=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bStatus | 轴停止成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.13.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Stop					: IMC_Stop_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Stop(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bEnable:= ,

bStatus=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_Stop.bStatus THEN

Axis9_Stop(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bEnable:= FALSE );

Axis9_MoveAbs(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE );

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

16.2.13.4 ：注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效

2、此功能块执行完，并检测到bStatus信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False，详见上图的示例代码。

3、因为绝对运动、相对运动功能块、速度模式等功能块是上升沿触发有效，所以在使用完了Stop功能块后，需要对其他运动功能块进行复位，即调用运动功能块，并将触发标志位置为False；

16.2.14：轴回原功能块（IMC_Home_CO_NoSDO）

16.2.14.1：概要

功能块名称：IMC_Home_CO_NoSDO

在IMC_Home_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

16.2.14.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ Home_ CO_ NoSDO | 轴回原功能块 |  | IMC_Home_CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bDone=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.14.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_Home_CO_NoSDO			:IMC_Home_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_Home_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

16.2.14.4 ：注意事项

- 此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效

- 回原模式需要通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置。

- 功能块使用完成后，需要将标志位置为FALSE。确保轴状态正常。

16.2.15：轴绝对运动功能块（ IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO）

16.2.15.1：概要

功能块名称： IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO

在IMC_MoveAbsolute_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

16.2.15.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveAbsolute _CO_ NoSDO | 轴绝对运动功能块 |  | IMC_MoveAbsolute _CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diPosition:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| diPosition | 轴到达位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 代表轴的绝对位置数据 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.15.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO		:IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

diPosition:= ,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

16.2.15.4 ：注意事项

- 此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效；

- 绝对运动功能块的速度、加速度通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置；

- 功能块使用完成后，需要将标志位置为FALSE。确保轴状态正常。

16.2.16：轴相对运动功能块（ IMC_MoveRelative_CO_NoSDO）

16.2.16.1：概要

功能块名称： IMC_MoveRelative_CO_NoSDO

在IMC_MoveRelative_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

16.2.16.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveRelative _CO_ NoSDO | 轴相对运动功能块 |  | IMC_MoveRelative _CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diDistance:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| diDistance | 运动相对位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 此数据为运动的相对位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.16.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_MoveRelative_CO_NoSDO		:IMC_MoveRelative_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_MoveRelative_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

diDistance:= ,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

16.2.16.4 ：注意事项

- 此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效；

- 绝对运动功能块的速度、加速度通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置；

- 功能块使用完成后，需要将标志位置为FALSE。确保轴状态正常。

16.2.17：JOG手动移动功能块（  IMC_JOG_CO_NoSDO）

16.2.17.1：概要

功能块名称：  IMC_JOG_CO_NoSDO

在 IMC_JOG_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

16.2.17.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ JOG_ CO_ NoSDO | JOG手动移动功能块 |  | IMC_JOG_CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bForWard:= , bBackWard:= , diVelocity:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bForWard | 正向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始正向移动；设置为 FALSE 则停止正向移动 |
| bBackWard | 负向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始反向移动；设置为 FALSE 则停止反向移动 |
| diVelocity | 目标速度 | DINT | 正数或0 | 0 | 指定目标速度。单位：[ 指令单位/s] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.17.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_JOG_CO_NoSDO			:IMC_JOG_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_JOG_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bForWard:= ,

bBackWard:= ,

diVelocity:= ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

16.2.17.4：注意事项

- 根据指定diVelocity（目标速度）执行点动运行。

- 功能块的加速度、减速度通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置；

- 需要正向运行时，将bForward（正向运行有效）置为TRUE；需要反向运行时，将bBackward（负向运行有效）置为TRUE。

- 同时将bForward（正向运行有效）和bBackward（负向运行有效）置为TRUE，将不会有运动发生。

16.2.18：读取轴错误编码功能块（  IMC_ReadAxisErrorID）

16.2.18.1：概要

功能块名称： IMC_ReadAxisErrorID

功能块能够获取指定从站轴的错误编码信息并输出

16.2.18.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadAxis ErrorID | 读取轴错误编码功能块 |  | IMC_ReadAxisErrorID( Axis_MotionCtrl:= , bEnable:= , Data=> , bBusy=> , bError=> , Error=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 功能块使能 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE：开启更新 FALSE：停止更新 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 轴错误信息 | WORD |  | 0 | 指定从站设备的轴错误信息代码 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| ERROR | 错误代码 |  |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.18.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_ReadAxisErrorID		:IMC_ReadAxisErrorID;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_ReadAxisErrorID(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bEnable:= ,

Data=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

Error=> );

16.2.18.4 ：注意事项

- 功能块高电平有效；

- 输出接口的Data数据类型为十进制，需要转化为相应的16进制再参考伺服手册获取具体轴错误信息；

16.2.19：SDO读数据功能块（  IMC_SDOReadPara_CO）

16.2.19.1：概要

功能块名称： IMC_SDOReadPara_CO

功能块能够获取指定从站轴的指定OD对象的数据

16.2.19.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SDORead Para_CO | 读取轴错误编码功能块 |  | IMC_SDOReadPara_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , wIndex:= , SUBINDEX:= , Data=> , usiDataLength=> , bCONFIRM=> , enCANOPEN _KERNEL_ERROR=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 功能块使能 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE：开启读取 FALSE：功能块复位 |
| wIndex | OD索引对象编号 | WORD |  | 0 | CANopen从站设备的待读取的OD对象的索引号 |
| SUBINDEX | OD索引对象的子索引号 | BYTE |  | 0 | CANopen从站设备的待读取的OD对象的子索引号 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | OD对象的数据值 | WORD |  | 0 | 指定从站设备的指定OD对象的数据值 |
| udiDataLength | OD对象的数据长度 | USINT |  | 0 | 指定从站设备的指定OD对象的数据长度 |
| bConfirm | 获取数据成功标志位 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 获取数据成功 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| enCANOPEN _KERNEL_ERROR | 错误代码 |  |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.19.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_SDOReadPara_CO		:IMC_SDOReadPara_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_SDOReadPara_CO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

wIndex:= 16#6098,

SUBINDEX:= 0,

Data=> ,

usiDataLength=> ,

bCONFIRM=> ,

enCANOPEN_KERNEL_ERROR=> );

16.2.19.4： 注意事项

- 功能块上升沿有效；

- 输入接口wINDEX、SUBINDEX分别为OD对象的索引号、子索引号，填写时需要查询伺服的技术手册，确保参数正确；

- 功能块的bCONFIRM为TRUE时，需要再次获取新数据时，先将功能块的bExecute置为FALSE，复位功能块才能再次使用；

16.2.20：SDO写数据功能块（ IMC_SDOWritePara_CO）

16.2.20.1：概要

功能块名称： IMC_SDOWritePara_CO

功能块能对指定从站轴的指定OD对象的数据进行写入。

16.2.20.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SDO WritePara _CO | SDO写数据功能块 |  | IMC_SDOWritePara_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , pData:= , wIndex:= , udiDataLength:= , SUBINDEX:= , bCONFIRM=> , bERROR=> , enCANOPEN _KERNEL_ERROR=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 功能块使能 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE：开启读取 FALSE：功能块复位 |
| pData | 待写入的数据 | Pointer to byte |  |  | 指向待写入数据的指针 |
| udiDataLength | 待写入数据长度 | USINT |  | 0 | 指定从站设备的指定OD对象的数据长度 |
| wIndex | OD索引对象编号 | WORD |  | 0 | CANopen从站设备的待写入的OD对象的索引号 |
| SUBINDEX | OD索引对象的子索引号 | BYTE |  | 0 | CANopen从站设备的待写入的OD对象的子索引号 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bConfirm | 获取数据成功标志位 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 获取数据成功 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| enCANOPEN _KERNEL_ERROR | 错误代码 |  |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

16.2.20.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_SDOWritePara_CO		:IMC_SDOWritePara_CO;

writeData						:WORD;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_SDOWritePara_CO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

pData:= ADR(writeData),

wIndex:= 16#6098,

udiDataLength:= 4,

SUBINDEX:= 0,

bCONFIRM=> ,

bERROR=> ,

enCANOPEN_KERNEL_ERROR=> );

16.2.20.4 ：注意事项

- 功能块上升沿有效；

- 数据接口的pData为指针类型，需要指向待写入数据的地址。同时udiDataLength为待写入数据的数据长度（即多少个BYTE的长度）；

- 输入接口wINDEX、SUBINDEX分别为OD对象的索引号、子索引号，填写时需要查询伺服的技术手册，确保参数正确；

- 功能块的bCONFIRM为TRUE时，需要再次获取新数据时，先将功能块的bExecute置为FALSE，复位功能块才能再次使用；

16.3：错误代码说明

| 可能出现的功能块 | 代码编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 回原功能块 | 16#8C00 | SDO写回原模式错误 |
|  | 16#8C01 | SDO写回原偏置错误 |
| - 绝对运动功能块 - 相对运动功能块 - 速度模式运动功能块 - JOG手动运动功能块 | 16#8C02 | SDO写加速度错误 |
|  | 16#8C03 | SDO写减速度错误 |
|  | 16#8C04 | SDO写轮廓速度错误 |
| 扭矩、速度设置功能块 | 16#8C05 | 设置转矩模式下速度值错误 |
| 1、绝对运动功能块 2、相对运动功能块 3、回原点功能块 | 16#8C10 | 触发伺服指令生效异常 |
| 绝对运动功能块 | 16#8C40 | 绝对运动到位异常错误 |
| 相对运动功能块 | 16#8C41 | 相对运动到位异常 |
| 模式设置功能块 | 16#8C66 | 设置伺服模式错误 |
| 回原功能块 | 16#8C68 | 回原超时错误 |
| 轴停止功能块 | 16#8C88 | 轴停止出错 |
| 轴上使能功能块 | 16#8C99 | 轴上使能错误 |
| 手动功能块 | 16#8CFF | 手动双向点动同时触发禁止 |

0b 0f

17：包装工艺库

17.1:凸轮数据操作指令

17.1.1、主轴位置获取指令（IPAC_GetCamMasterPos）

17.1.1.1、概要

根据输入的从轴位置，获取凸轮表主轴位置，由于是五次曲线，从轴对应的主轴位置可能是多个。

17.1.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_GetCam MasterPos | 主轴位置获取指令 |  |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL | FALSE | 上升沿触发执行 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表示数据 |
| SlavePos | 从轴位置 | LREAL | 0 | 从轴位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| MasterPos | 主轴位置 | Pointer to Array [0..0] OF LREAL | 对应从轴的主轴位置坐标 |
| MasterPos_Num | 数量 | UINT | 对应找到的主轴点位数量 |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | 运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 2 | 凸轮主轴数据错误，相邻两个关键点主轴坐标不能相同 |
| 3 | 主轴位置计算失败 |
| 640 | 给予的CAM格式功能块不支持 |

17.1.1.3、示例程序

实例化功能块：

GetCamMasterPos:IPAC_GetCamMasterPos;

GetMasterPosExecute:BOOL;

GetMasterPos:POINTER TO ARRAY [0..9] OF LREAL;

GetMasterPos_Num:UINT;

SlavePos:LREAL;

应用程序：

GetCamMasterPos(

Execute:= GetMasterPosExecute,

Cam:= RotaryCam,

SlavePos:= SlavePos,

MasterPos=> GetMasterPos,

MasterPos_Num=> GetMasterPos_Num,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.1.2、从轴位置获取指令（IPAC_GetCamSlavePos）

17.1.2.1、概要

根据主轴位置，获取凸轮表从轴位置，一个主轴位置对应唯一一个从轴位置。

17.1.2.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ GetCamSlavePos | 从轴位置获取指令 |  |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL | FALSE | 上升沿触发执行 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表示数据 |
| MasterPos | 主轴位置 | LREAL | 0 | 主轴位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SlavePos | 从轴位置 | LREAL | 对应主轴的从站位置坐标 |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | 运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | MasterPos位置不在凸轮主轴范围内 |
| 2 | 凸轮主轴数据错误，相邻两个关键点主轴坐标不能相同 |

17.1.2.3、示例程序

实例化功能块：

GetCamSlavePos:IPAC_GetCamSlavePos;

GetSlavePosExecute:BOOL;

MasterPos:LREAL;

GetSlavePos:LREAL;

应用程序：

GetCamSlavePos(

Execute:=GetSlavePosExecute ,

Cam:= RotaryCam,

MasterPos:= MasterPos,

SlavePos=> GetSlavePos,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.1.3、凸轮数据修改指令（IPAC_ModifyCamData）

17.1.3.1、概要

以SMC_CAMXYVA格式修改凸轮表中的关键点信息（主轴位置，从轴位置，速度比，加速度比）

17.1.3.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ ModifyCamData | 关键点修改指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表示数据 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| Index | 关键点索引 | INT |  | 关键点索引，该索引从1开始，范围[1,Cam.nElement] |
| DataIn | 关键点数据 | SMC_CAMXYVA |  | 修改的数据 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | 运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 关键点索引超限：1<=Index<=Cam.nElements |
| 2 | 主轴坐标设置错误，设置的知州坐标必须大于前面关键点的主轴坐标 |
| 3 | 输入的凸轮表关键点为空，请重新确认凸轮表是否正确 |

17.1.3.3、示例程序

实例化功能块：

ModifyCamData:IPAC_ModifyCamData;

Modifyexecute:BOOL;

Index:INT;

DataIn:SMC_CAMXYVA;

应用程序：

ModifyCamData(

Cam:= RotaryCam,

Execute:= Modifyexecute,

Index:= Index,

DataIn:= DataIn,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.1.4、凸轮数据读取指令（IPAC_ReadCamData）

17.1.4.1、概要

根据主轴设定值，计算从轴起始/结束位置、最大/最小位置、最大/最小速度、最大/最小加速度等信息。

17.1.4.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ ReadCamData | 读取凸轮从轴数据指令 |  |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮数据 |
| MasterMaxVel | 主轴速度 | LREAL | 1 | 主轴最大速度 |
| MasterAccDec | 主轴加速度 | LREAL | 1 | 主轴最大加速度 |
| MasterScaling | 主轴缩放比 | LREAL | 1 | 主轴比例因子 |
| SlaveScaling | 从轴缩放比 | LREAL | 1 | 从轴比例因子 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | 运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |
| Cam_Arr | 凸轮关键点 | Pointer to Array[0..0] of SMC_CAMXYVA | 凸轮关键点数组指针 |
| Cam_Elements | 关键点数目 | INT | 凸轮表关键点数目 |
| MasterStartPos | 主轴起始位置 | LREAL | 主轴起始位置 |
| MasterEndPos | 主轴结束位置 | LREAL | 主轴结束位置 |
| SlaveStartPos | 从轴起始位置 | LREAL | 从轴起始位置 |
| SlaveEndPos | 从轴结束位置 | LREAL | 从轴结束位置 |
| SlaveMaxPos | 从轴最大位置 | LREAL | 从轴最大位置 |
| SlaveMinPos | 从轴最小位置 | LREAL | 从轴最小位置 |
| SlaveMaxVel | 从轴最大速度 | LREAL | 从轴最大速度 |
| SlaveMinVel | 从轴最小速度 | LREAL | 从轴最小速度 |
| SlaveMaxAccDec | 从轴最大加速度 | LREAL | 从轴最大加速度 |
| SlaveMinAccDec | 从轴最小加速度 | LREAL | 从轴最小加速度 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 输入的凸轮表关键点为空，请重新确认凸轮表 |
| 640 | 给予的Cam格式功能不支持 |

17.1.4.3、示例程序

实例化功能块：

ReadCamData:IPAC_ReadCamData;

ReadCamExecute:BOOL;

Cam_Arr:POINTER TO ARRAY [0..6] OF SMC_CAMXYVA;

Cam_Elements:INT

应用程序：

ReadCamData(

Execute:= ReadCamExecute,

Cam:= RotaryCam,

MasterMaxVel:= 1,

MasterMaxAccDec:= 1,

MasterScaling:= 1,

SlaveScaling:= 1,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

Cam_Arr=> Cam_Arr,

Cam_Elements=> Cam_Elements ,

MasterStartPos=> ,

MasterEndPos=> ,

SlaveStartPos=> ,

SlaveEndPos=> ,

SlaveMaxPos=> ,

SlaveMinPos=> ,

SlaveMaxVel=> ,

SlaveMinVel=> ,

SlaveMaxAccDec=> ,

SlaveMinAccDec=> );

17.2:凸轮表生成指令

17.2.1、往复式双凸轮曲线生成指令（IPAC_MakeBoxMotionCam）

17.2.1.1、概述

往复式双凸轮曲线自动生成指令，主应用场景：灌装生产线、同步封口设备等。

17.2.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ MakeBox MotionCam | 往复式凸轮曲线生成指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FlyingCam | 追剪凸轮 | MC_CAM_REF |  | 追剪凸轮曲线 |
| SealCam | 封口凸轮 | MC_CAM_REF |  | 同步区封口凸轮曲线 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| MasterSyncPos | 主轴同步起始位置 | LREAL |  | 主轴同步开始位置 |
| MasterEndPos | 主轴结束位置 | LREAL |  | 主轴结束位置，该位置必须<=CutLength，若bBackWorking=false，该点为从轴减速停止对应的主轴位置，从轴减速距离默认=SlaveSyncPos，若bBackWorking=true，该点为从轴回程对应位置 |
| SlaveSyncPos | 从轴同步起始位置 | LREAL |  | 从轴同步开始位置 |
| SyncWide | 同步区宽度 | LREAL |  | 同步区宽度 |
| BackWorking | 回程有效 | BOOL | TRUE | 回程有效位，默认曲线包括回程路径 |
| SyncRatio | 同步区速度比 | LREAL | 1.0 | 同步区速度比，小于1.0从站降速，大于1.0从站过速 |
| SealAxisDistance | 封口轴位移量 | LREAL |  | 封口轴位移量 |
| SealSyncWide | 封口同步宽度 | LREAL |  | 封口同步宽度，该值必须小于SyncWide，否则报警 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 参数设置错误：同步区开始位置+同步区宽度应小于主轴结束位置 |
| 2 | 主轴同步起始位置设置错误，应设置大于0 |
| 3 | 主轴停止位置设置错误，应设置为大于0 |
| 4 | 从轴同步开始位置错误，应设置为大于0 |
| 5 | 同步区宽度设置错误，应设置为大于0 |
| 6 | 同步区速度比设置错误，应大于0 |
| 7 | 封口轴位移量设置错误,应大于0 |
| 8 | 封口同步宽度设置错误,设置范围（0，SyncWide） |

17.2.1.3、示例程序

实例化功能块：

MakeBoxMotionCam:IPAC_MakeBoxMotionCam;

MakeBoxMotionCam_Enable:BOOL;

FlyingCam:MC_CAM_REF;

SealCam:MC_CAM_REF;

FlyingMove:IPAC_MoveSglCam;

SealMove:IPAC_MoveSglCam;

CheckIn:BOOL;

应用程序：

MakeBoxMotionCam(

FlyingCam:= FlyingCam,

SealCam:= SealCam,

Execute:=MakeBoxMotionCam_Enable ,

MasterSyncPos:= 50,

MasterEndPos:= 150,

SlaveSyncPos:= 30,

SyncWide:= 50,

BackWorking:= TRUE,

SyncRatio:= 1,

SealAxisDistance:= 100,

SealSyncWide:= 20,

Done=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

FlyingMove(

Master:= Master,

Slave:= Slave,

Execute:= CheckIn,

Cam:=FlyingCam ,

CamChange:= ,

Periodic:=FALSE ,

MasterAbsolute:= FALSE,

SlaveAbsolute:= FALSE,

StartMode:= ,

MasterOffset:= ,

SlaveOffset:= ,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

SealMove(

Master:= Master,

Slave:= Slave2,

Execute:= CheckIn,

Cam:= SealCam,

CamChange:= ,

Periodic:= FALSE,

MasterAbsolute:= FALSE,

SlaveAbsolute:=FALSE ,

StartMode:= ,

MasterOffset:= ,

SlaveOffset:= ,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

17.2.2、追剪凸轮曲线生成指令（IPAC_MakeTraceShearCam）

17.2.2.1、概述

追剪凸轮曲线自动生成指令。

17.2.2.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ MakeTraceShear Cam | 追剪凸轮曲线生成指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam | 追剪凸轮 | MC_CAM_REF |  | 生成的追剪凸轮曲线 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| MasterSyncPos | 主轴同步起始位置 | LREAL |  | 主轴同步开始位置 |
| MasterEndPos | 主轴结束位置 | LREAL |  | 主轴结束位置，该位置必须<=CutLength，若bBackWorking=false，该点为从轴减速停止对应的主轴位置，从轴减速距离默认=SlaveSyncPos，若bBackWorking=true，该点为从轴回程对应位置 |
| SlaveSyncPos | 从轴同步起始位置 | LREAL |  | 从轴同步开始位置 |
| SyncWide | 同步区宽度 | LREAL |  | 同步区宽度 |
| BackWorking | 回程有效 | BOOL | TRUE | 回程有效位，默认曲线包括回程路径 |
| SyncRatio | 同步区速度比 | LREAL | 1.0 | 同步区速度比，小于1.0从站降速，大于1.0从站过速 |
| SlaveMaxDistance | 从轴最大位移量 | LREAL |  | 从轴最大移动量限制值，若生成的从轴曲线最大移动量超过该值，报警提示 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 参数设置错误：同步区开始位置+同步区宽度应小于主轴结束位置 |
| 2 | 主轴同步起始位置设置错误，应设置大于0 |
| 3 | 主轴停止位置设置错误，应设置为大于0 |
| 4 | 从轴同步开始位置错误，应设置为大于0 |
| 5 | 同步区宽度设置错误，应设置为大于0 |
| 6 | 同步区速度比设置错误，应大于0 |
| 7 | 从轴最大移动量限制值设置错误，应大于0 |
| 8 | 生成的凸轮曲线从轴起始段出现反转，请调整同步区开始位置 |
| 9 | 生成的凸轮曲线从轴位移量SlaveMaxDistance限定值 |
| 640 | 给予的CAM格式功能块不支持 |

17.2.2.3、示例程序

实例化功能块：

MakeTraceShearCam:IPAC_MakeTraceShearCam;

MakeFlyingExecute:BOOL;

FlyCam:MC_CAM_REF;

应用程序：

MakeTraceShearCam(

Execute:= MakeFlyingCam_Enable,

MasterSyncPos:= 200,

MasterEndPos:= 1000,

SlaveSyncPos:=200 ,

SyncWide:= 500,

BackWorking:= TRUE,

SyncRatio:= 1,

SlaveMaxDistance:= 1000,

Done=> ,

Error=> ,

ErrorID=>,

Cam=> FlyCam);

17.2.3、一段式旋切凸轮曲线生成指令（IPAC_MakeRotaryCutterCam）

17.2.3.1、概述

一段式旋切（飞剪）凸轮曲线自动生成指令，该指令需搭配 |IPAC_MoveSglCam| 单凸轮控制指令，实现凸轮启停和凸轮表更新等功能。

注意：1、该模型，从轴坐标单位必须是：°。2、飞剪曲线有时需要等待区，等待区算法仅供参考，请以实际现场应用为准。3、切点默认在同步区中间位置。4、该模型只生成一条凸轮曲线，其凸轮起始点和结束点都在切刀离切点最远位置。

17.2.3.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ MakeRotary CutterCam | 旋切凸轮生成指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam | 旋切凸轮 | MC_CAM_REF |  | 生成的旋切凸轮曲线 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| RotaryAxisRadius | 旋切轴半径 | LREAL |  | 旋切轴半径：及旋切棍圆心到刀尖的距离 |
| RotaryAxisKnifeNum | 切刀数量 | UINT | 1 | 旋切轴切刀数量 |
| CutLength | 切割长度 | LREAL |  | 切割长度 |
| SyncWidth | 同步区宽度 | LREAL |  | 同步区宽度 |
| SyncRatio | 同步区速度比 | LREAL | 1.0 | 同步区速度比，小于1.0从站降速，大于1.0从站过速。注意：该值会直接修改从轴同步区宽度，建议1.05~0.95 |
| dV | 速度比 | 0 |  | 凸轮起点和终点主轴从速度比，此参数当凸轮曲线有等待区时无效，默认：0 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | CutLength和SyncWidth设置错误，导致同步区开始位置小于0 |
| 2 | 旋切轴半径设置错误，应设置为大于0 |
| 3 | 旋切轴切刀数量设置错误，设置范围[1,99] |
| 4 | 剪切长度设置错误，应设置为大于0 |
| 5 | 同步区宽度设置错误，应设置大于0 |

17.2.3.3、示例程序

实例化功能块：

MakeRotaryCutterCam:IPAC_MakeRotaryCutterCam;

MakeRotaryexecute:BOOL;

RotaryCam:MC_CAM_REF;

应用程序：

MakeRotaryCutterCam(

Cam:= RotaryCam,

Execute:= MakeRotatryCutteCam_Enable,

RotaryAxisRadius:= 50,

RotaryAxisKnifeNum:= 2,

CutLength:= 400,

SyncWidth:= 20,

SyncRatio:= 1,

dV:= ,

Done=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.2.4、三段式旋切凸轮曲线生成指令（IPAC_MakeRotaryCutterCam_2）

17.2.4.1、概述

三段式旋切（飞剪）凸轮曲线自动生成指令，该指令需搭配 |IPAC_MoveMulCam| 多凸轮切换控制指令，实现凸轮曲线启停、三段自动切换和凸轮表更新等功能。

注意：1、该模型，从轴坐标单位必须是：°。2、飞剪曲线有时需要等待区，等待区算法仅供参考，请以实际现场应用为准。3、切点默认在同步区中间位置。4、该模型只生成一条凸轮曲线，其凸轮起始点和结束点都在切刀离切点最远位置。

17.2.4.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_ MakeRotary CutterCam_2 | 旋切凸轮生成指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartCam | 起始段凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 起始段旋切凸轮曲线 |
| CyclicCam | 循环段凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 循环段旋切凸轮曲线 |
| StopCam | 停止段凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 停止段旋切凸轮曲线 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| RotaryAxisRadius | 旋切轴半径 | LREAL |  | 旋切轴半径：及旋切棍圆心到刀尖的距离 |
| RotaryAxisKnifeNum | 切刀数量 | UINT | 1 | 旋切轴切刀数量 |
| CutLength | 切割长度 | LREAL |  | 切割长度 |
| SyncWidth | 同步区宽度 | LREAL |  | 同步区宽度 |
| SyncRatio | 同步区速度比 | LREAL | 1.0 | 同步区速度比，小于1.0从站降速，大于1.0从站过速。注意：该值会直接修改从轴同步区宽度，建议1.05~0.95 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | 完成标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | CutLength和SyncWidth设置错误，导致同步区开始位置小于0 |
| 2 | 旋切轴半径设置错误，应设置为大于0 |
| 3 | 旋切轴切刀数量设置错误，设置范围[1,99] |
| 4 | 剪切长度设置错误，应设置为大于0 |
| 5 | 同步区宽度设置错误，应设置大于0 |

17.2.4.3、示例程序

实例化功能块：

MakeRotaryCutterCam2:IPAC_MakeRotaryCutterCam_2;

MakeRotaryexecute2:BOOL;

StartCam:MC_CAM_REF;

CyclicCam:MC_CAM_REF;

StopCam:MC_CAM_REF;

应用程序：

MakeRotaryCutterCam2(

Execute:=MakeRotaryexecute2 ,

RotaryAxisRadius:= ,

RotaryAxisKnifeNum:= ,

CutLength:= ,

SyncWidth:= ,

SyncRatio:= ,

Done=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

StartCam=>StartCam ,

CyclicCam=> CyclicCam,

StopCam=> StopCam);

17.3:凸轮运动控制指令

17.3.1、冷切锯专用控制指令（IMC_ColdSam）

17.3.1.1、概述

冷锯切割设备专用指令。注意：1、使用该模块前，必须确保主轴与从轴采用GearIn同步耦合，否则报警提示；2、默认从轴相位偏移速度为主轴实际速度的2倍，当裁切长度大于2倍的从轴返回位置时，从轴相位偏移速度为主轴实际速度的1.5倍。

17.3.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IMC_ColdSam | 冷切锯专用控制指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Salve | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行，下降沿触发停止，从轴停止在SlaveBackPos位置 |
| CutLength | 裁切长度 | LREAL |  | 裁切长度 |
| SlaveBackPos | 从轴返回位置 | LREAL |  | 从轴走到SlaveBackPos位置，开始执行反向相位移动动作 |
| CutterBackInPlace | 切刀返回到位 | BOOL | TRUE | 切刀返回到位信号，从轴走到SlaveBackPos位置+切刀返回到位信号=true时，触发从轴反向偏移动作 |
| SlaveMaxLimitPos | 从轴最大限位 | LREAL |  | 从轴最大限位，超过此位置从轴停止并报警提示 |
| CuttingNumber | 裁切次数 | UINT |  | 裁切次数，裁切次数完成后从轴自动停止在SlaveBackPos位置 |
| Acceleration | 加速度 | LREAL |  | 加速度 |
| Deceleration | 减速度 | LREAL |  | 减速度 |
| Jerk | 加加速度 | LREAL |  | 加加速度 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成信号 | BOOL | 完成信号 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |
| isCutting | 裁切标志 | BOOL | 升沿切割进刀标志，下降沿切割回刀标志 |
| CuttingNumberOut | 裁切次数 | UINT | 当前裁切次数 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 裁切长度设置错误，应设置为大于0 |
| 2 | 从轴反向触发位置设置错误，设置范围(0, SlaveMaxLimitPos] |
| 3 | 裁切次数设置错误，应设置为大于0 |
| 4 | 加速度设置错误，应设置大于0 |
| 5 | 减速度设置错误，应设置大于0 |
| 6 | 加加速度设置错误，应设置大于等于0 |
| 7 | 命令被插断，主轴或从轴轴状态错误 |
| 8 | 从轴位置超最大限位报警 |
| 其他 | MC_Phasing错误报警 |

17.3.1.3、示例程序

实例化功能块：

Flying_ColdSam:IMC_ColdSam;

Enable:BOOL;

GearIn:MC_GearIn;

MoveVel:MC_MoveVelocity;

MoveVel_Enable:BOOL;

应用程序：

MoveVel(

Axis:= Master,

Execute:= MoveVel_Enable,

Velocity:= 1000,

Acceleration:= 1000,

Deceleration:= 1000,

Jerk:= 1000,

Direction:= ,

InVelocity=> ,

Busy=> ,

CommandAborted=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

Flying_ColdSam(

Master:= Master,

Slave:= Slave,

Execute:= Enable,

CutLength:= 4000,

SlaveBackPos:= 2900,

CutterBackInPlace:= ,

SlaveMaxLimitPos:=3000,

CuttingNumber:= 5,

Acceleration:= 5000,

Deceleration:= 5000,

Jerk:= 0,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

isCutting=> ,

CuttingNumberOut=> );

17.3.2、多凸轮切换控制指令（IPAC_MoveMulCam）

17.3.2.1、概述

多凸轮切换控制指令，该指令配合IPAC_MakeRotaryCutterCam_2使用，实现凸轮曲线启停、三段自动切换和凸轮表更新等功能。

17.3.2.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_MoveMulCam | 多凸轮切换控制指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Salve | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿启动。其中：当Periodic=true时，下降沿退出CyclicCam->StopCam |
| StartCam | 起始段凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 起始段凸轮表曲线 |
| CyclicCam | 循环段凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 循环段凸轮表曲线 |
| StopCam | 停止段凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 停止段凸轮表曲线 |
| CamChange | 凸轮更新标志 | BOOL |  | 凸轮表表更新标志，当凸轮CamIn时，触发CamChange可在下一个凸轮周期更新新的三段凸轮表数据 |
| Periodic | 周期标志 | BOOL |  | CyclicCam周期运行标志，当Periodic=false时：执行流程StartCam->CyclicCam->StopCam |
| MasterScaling | 缩放比 | LREAL | 1 | 主轴缩放比 |
| SlaveScaling | 缩放比 | LREAL | 1 | 从轴缩放比 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |
| EndOfProfile | 凸轮完成标志 | BOOL | 凸轮周期完成标志 |
| inSyncSection | 同步区标志 | BOOL | 在同步区域中标志 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主从轴设置错误，主从轴不能为同一个轴 |
| 625 | FB中的CamIn报错：没有Cam被选中 |
| 626 | FB中的CamIn报错：主轴超出范围 |
| 628 | FB中的CamIn报错：比例变量fEditor/TableMasterMin/Max不正确 |
| 751 | FB中的CamTableSelect报错：CamTable数据与xStart和xEnd不匹配 |
| 752 | FB中的CamTableSelect报错：CamTable凸轮表数据主轴范围为空 |
| 753 | FB中的CamTableSelect报错：凸轮表主轴最大、最小值无效 |

17.3.2.3、示例程序

实例化功能块：

StopCam:MC_CAM_REF;

MoveMulCam:IPAC_MoveMulCam;

应用程序：

MoveMulCam(

Master:= Master,

Slave:=Slave_Rotary ,

Execute:= MakeRotatryCutteCam.Done,

StartCam:= StartCam,

CyclicCam:= CyclicCam,

StopCam:=StopCam ,

CamChange:= ,

Periodic:= TRUE,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

17.3.3、单凸轮切换控制指令（IPAC_MoveSglCam）

17.3.3.1、概述

单凸轮切换控制指令，该指令配合 IPAC_MakeRotaryCutterCam 和 IPAC_MakeFlyingShearCam 使用，实现凸轮曲线启停和凸轮表更新等功能。

17.3.3.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_MoveSglCam | 单凸轮切换控制指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Salve | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿启动凸轮，下降沿停止凸轮(自由停车)，若需要定点停车，请使用IPAC_MoveSglCamStop指令 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表曲线 |
| CamChange | 凸轮更新标志 | BOOL |  | Cam表更新标志，当凸轮CamIn时，触发CamChange可在下一个凸轮周期更新新的Cam |
| Periodic | 周期标志 | BOOL |  | 周期运行标志 |
| MasterAbsolute | 主轴模式 | BOOL | False | 主轴绝对模式标志 |
| SlaveAbsolute | 从轴模式 | BOOL | False | 从轴绝对模式标志 |
| StartMode | 从轴启动模式 | MC_StartMode | Relative | 从轴启动模式：绝对模式、相对模式、斜坡模式等 |
| MasterOffset | 主轴偏移量 | LREAL | 0 | 主轴偏移量 |
| SlaveOffset | 从轴偏移量 | LREAL | 0 | 从轴偏移量 |
| MasterScaling | 缩放比 | LREAL | 1 | 主轴缩放比 |
| SlaveScaling | 缩放比 | LREAL | 1 | 从轴缩放比 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |
| EndOfProfile | 凸轮完成标志 | BOOL | 凸轮周期完成标志 |
| inSyncSection | 同步区标志 | BOOL | 在同步区域中标志 |
| MasterStartPos | 主轴起始位置 | LREAL | 当前凸轮周期起始点主轴位置，用于定点停车和夹料反转功能，尽供IMC_RotaryCutterStop.MasterStartPos和IMC_PressRollBack.MasterStartPos使用 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主从轴设置错误，主从轴不能为同一个轴 |
| 2 | 主轴缩放参数设置错误，应大于0 |
| 3 | 从轴缩放参数设置错误，应大于0 |
| 625 | FB中的CamIn报错：没有Cam被选中 |
| 626 | FB中的CamIn报错：主轴超出范围 |
| 627 | FB中的CamIn报错：针对ramp_in功能块速度和加速度必须设定 |
| 628 | FB中的CamIn报错：比例变量fEditor/TableMasterMin/Max不正确 |
| 751 | FB中的CamTableSelect报错：CamTable数据与xStart和xEnd不匹配 |

17.3.3.3、示例程序

实例化功能块：

FlyingMove:IPAC_MoveSglCam;

应用程序：

FlyingMove(

Master:= Master,

Slave:= Slave,

Execute:= CheckIn,

Cam:= FlyingCam,

CamChange:= ,

Periodic:= ,

MasterAbsolute:= ,

SlaveAbsolute:= ,

StartMode:= ,

MasterOffset:= ,

SlaveOffset:= ,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

17.3.4、单凸轮定点停车指令（IPAC_MoveSglCamStop）

17.3.4.1、概述

定点停车功能，在凸轮表终点Cam.xEnd+MasterStopPosOffset位置定点停车，停止的是实主轴。该FB主要配合IPAC_MoveSglCam使用。

17.3.4.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_MoveSglCamStop | 定点停车指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Salve | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿触发执行 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表曲线 |
| Accelecration | 加速度 | LREAL |  | 加速度 |
| Deceleration | 减速度 | LREAL |  | 减速度 |
| Jerk | 加加速度 | LREAL |  | 加加速度 |
| MasterStartPos | 主轴起始位置 | LREAL |  | 当前凸轮周期主轴起始位置，需与IPAC_MoveSglCam.MasterPos连接 |
| MasterStopPosOffset | 主轴停止位置 | LREAL |  | 主轴停止位置偏移量 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | FB完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主从轴设置错误，主从轴不能是同一个轴 |
| 201 | 速度或加速度这只错误 |

17.3.4.3、示例程序

实例化功能块：

MoveStop:IPAC_MoveSglCamStop;

FlyingMove:IPAC_MoveSglCam;

应用程序：

FlyingMove(

Master:= Master_Virtual,

Slave:= Slave_Rotary,

Execute:= MakeRotatryCutteCam.Done,

Cam:= RotaryCam,

CamChange:= ,

Periodic:= TRUE,

MasterAbsolute:= ,

SlaveAbsolute:= ,

StartMode:= ,

MasterOffset:= ,

SlaveOffset:= ,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

MoveStop(

Master:= Master,

Slave:= Master_Virtual,

Execute:= Stop_Enable,

Cam:= RotaryCam,

Accelecration:= 1000,

Deceleration:= 1000,

Jerk:= ,

MasterStartPos:= FlyingMove.MasterStartPos,

MasterStopPosOffset:= 0,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.4:补偿指令

17.4.1、补偿量缓冲存储器（IPAC_CompensationBuffer）

17.4.1.1、概述

补偿量缓冲存储器，缓冲区大小由SizeQueue决定。

逻辑流程：Enable=时，启动补偿缓冲器，当WriteBufferQueue=true上升沿，将补偿开始位置和补偿量写入缓冲区，当Master.factpositon>=最上层的补偿开始量时，输出EnableOut标志和PhaseShift补偿量

注意：1、EnableOut只输出一个指令周期。2、补偿开始量=色标捕获位置+传感器距离。3、补偿量开始位置缓冲区和补偿量缓存区大小应保持一致。

17.4.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_CompensationBuffer | 补偿量缓存器 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enable | 执行 | BOOL |  | True：执行，false：FB不执行 |
| WriteBufferQueue | 写入 | BOOL |  | 缓存区写入触发位，上升沿写入一次 |
| CompensationStartPosition | 补偿位置 | LREAL |  | 补偿开始位置，及Axis轴到达该位置时，输出对应补偿量 |
| CompensationAmount | 补偿量 | LREAL |  | 补偿量 |
| SizeQueue | Buffer大小 | UDINT |  | BufferQueue大小，eg：BufferQueue：Array [0..9] of LREAL；SizeQueue:=SizeOf(BufferQueue) |
| Compensation StartPosBufferQueue | 补偿位置 缓存区 | Pointer to array [0..0] of LREAL |  | 补偿开始位置缓存区，该缓存区大小必须与补偿量缓存区大小一致 |
| Compensation AmounBufferQueue | 补偿量缓存区 | Pointer to array [0..0] of LREAL |  | 补偿量缓存区，该缓存区必须与补偿开始位置缓存区大小一致 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | FB完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 缓冲区溢出报警,请扩大缓冲区容量 |
| 2 | 缓冲区指针异常,请重启 |

17.4.1.3、示例程序

实例化功能块：

CompensationBuffer:IPAC_CompensationBuffer;

CompensationBuffer_Enable:BOOL;

CheckIn:BOOL;

R_Trig_CheckIn:R_TRIG;

ii:INT;

Buffer1:ARRAY [0..9] OF LREAL;

Buffer2:ARRAY [0..9] OF LREAL;

应用程序：

R_Trig_CheckIn(CLK:= CheckIn, Q=> );

IF R_Trig_CheckIn.Q THEN

ii:=ii+1;

END_IF

CompensationBuffer(

Master:= Master,

Enable:= TRUE,

WriteBufferQueue:= CheckIn,

CompensationStartPosition:= Master.fActPosition+100,

CompensationAmount:= ii,

SizeQueue:= SIZEOF(Buffer1),

CompensationStartPosBufferQueue:= ADR(Buffer1),

CompensationAmounBufferQueue:= ADR(Buffer2),

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EnableOut=> ,

CompensationAmountOut=> );

17.4.2、PhasingMode

17.4.2.1:从轴相位偏移补偿指令（IPAC_Phasing）

17.4.2.1.1、概述

相位偏移补偿指令，每触发一次IPAC_Phasing，从轴就会补偿一次PhaseShift。

注意：1、每执行一次IPAC_Phasing，会将每次的补偿量进行累计并保存。2、防切功能：切刀轴执行IPAC_Phasing即可，防空包功能：切刀轴和送膜轴同时触发执行IPAC_Phasing即可。

17.4.2.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_Phasing | 相位补偿指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Slave | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿执行 |
| PhaseShift | 补偿量 | LREAL |  | 补偿量：PhaseShift>0表示从轴超前主轴，从轴反向补偿。PhaseShift<0表示从轴滞后主轴，从轴正向补偿。 |
| PhasingStartPosition | 补偿开始位置 | LREAL | 0 | Execute触发后，主轴走了PhasingStartPosition距离后，再执行从轴补偿动作 |
| Velocity | 速度 | LREAL |  | 相位偏移时从轴速度,从轴最终的速度结果=Velocity*Flage+Slave.fsetVelocity，Flage=1或-1 |
| Acceleration | 加速度 | LREAL |  | 加速度 |
| Deceleration | 减速度 | LREAL |  | 减速度 |
| Jerk | 加加速度 | LREAL |  | 加加速度 |
| CleanPhaseShift | 补偿累计清零 | BOOL |  | 上升沿有效，用于清除PhaseShit累计量 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | FB完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 命令被插断，主轴或从轴轴状态错误，从轴模式必须是同步模式 |
| 2 | 补偿开始位置设置错误，需大于等于0 |
| 3 | 速度设置错误，应大于0 |
| 4 | 加速度设成错误，应大于0 |
| 5 | 减速度设置错误，应大于0 |
| 6 | 加加速度设置错误，应大于0 |
| 7 | 主从轴设置错误，主从轴不能是同一个轴 |

17.4.2.1.3、示例程序

实例化功能块：

Phasing:IPAC_Phasing;

Phasing_Enable:BOOL;

应用程序：

Phasing(

Master:= Master,

Slave:= Master_Virtual,

Execute:= Phasing_Enable,

PhaseShift:=400 , //偏差量

PhasingStartPosition:= ,

Velocity:= Master.fActVelocity,

Acceleration:= 1000,

Deceleration:= 1000,

Jerk:= ,

CleanPhaseShift:= ,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.4.2.2、夹料反转指令（IPAC_PressRollBack_ByPhasing）

17.4.2.2.1、概述

包装机专用功能：夹料反转功能。当压料反转传感器触发时（或通过切刀轴扭矩监控，及当切刀轴扭矩值超设定值时），触发夹料反转流程，切刀轴立即自动反转至最高点，下一个凸轮周期继续执行凸轮动作。

17.4.2.2.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_PressRollBack _ByPhasing | 夹料反转指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Slave | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿执行 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表曲线 |
| MasterStartPos | 主轴起始位置 | LREAL |  | 当前周期主轴起始位置，需与IMC_MoveSglCam.MasterPos连接 |
| Acceleration | 加速度 | LREAL |  | 加速度 |
| Deceleration | 减速度 | LREAL |  | 减速度 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | FB完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 凸轮表主轴范围数据错误，请确定Cam.xStart和Cam.xEnd数据是否正确 |
| 2 | 加速度设置错误，应大于0 |
| 3 | 减速度设置错误，应大于0 |
| 4 | 加减速度设置错误，相位偏差速度无解 |
| 其他 | MC_Phasing错误报警 |

17.4.2.2.3、示例程序

应用程序：

FlyingMove:IPAC_MoveSglCam;

PressRoolBack:IPAC_PressRollBack_ByPhasing;

PressRoolBack_Enable:BOOL;

实例化功能块：

FlyingMove(

Master:= Master_Virtual,

Slave:= Slave_Rotary,

Execute:= MakeRotatryCutteCam.Done,

Cam:= RotaryCam,

CamChange:= ,

Periodic:= TRUE,

MasterAbsolute:= ,

SlaveAbsolute:= ,

StartMode:= ,

MasterOffset:= ,

SlaveOffset:= ,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

PressRoolBack(

Master:= Master,

Slave:= Master_Virtual,

Execute:= PressRoolBack_Enable,

Cam:= RotaryCam,

MasterStartPos:= FlyingMove.MasterStartPos,

Acceleration:= 1000,

Deceleration:= 1000,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.4.3、SuperImposedMode

17.4.3.1、从轴相位偏移补偿指令（IPAC_CompensationController）

17.4.3.1.1、概述

功能块名称：IPAC_CompensationController

采用MC_MoveSuperImposed的方式实现相位偏移补偿功能。

17.4.3.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_Compensation Controller | 相位补偿指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Slave | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿执行 |
| Distance | 补偿量 | LREAL |  | 补偿偏移量,该值>0从轴正向补偿,该轴<0从轴负向补偿 |
| CompensationStartPosition | 补偿开始位置 | LREAL | 0 | Execute触发后，主轴走了PhasingStartPosition距离后，执行从轴补偿动作 |
| Velocity | 速度 | LREAL |  | 位偏移时从轴速度，从轴最终的速度结果=Velocity*Flage+Slave.fsetVelocity，Flage=1或-1 |
| Acceleration | 加速度 | LREAL |  | 加速度 |
| Deceleration | 减速度 | LREAL |  | 减速度 |
| Jerk | 加加速度 | LREAL |  | 加加速度 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | FB完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 命令被插断，主轴或从轴轴状态错误，从轴状态必须为6同步运动模式 |
| 2 | 补偿开始位置参数设置错误，应大于等于0 |
| 3 | 速度参数设置错误，应大于0 |
| 4 | 加速度设置错误，应大于0 |
| 5 | 减速度设置错误，应大于0 |
| 6 | 加加速度设置错误，应大于0 |
| 7 | 主从轴设置错误，主从轴不能是同一个轴 |
| 276 | 速度或加速度设置错误 |

17.4.3.1.3、示例程序

应用程序：

CompensationController:IMC_CompensationController;

CompensationController_Enable:BOOL;

实例化功能块：

CompensationController(

Master:= Master,

Slave:= Master_Virtual,

Execute:= CompensationBuffer_Enable,

Distance:= Distance,

CompensationStartPosition:= ,

Velocity:= ComConVel,

Acceleration:= 1000,

Deceleration:= 1000,

Jerk:= ,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.4.3.2、夹料反转指令（IPAC_PressRollBack_BySuperImposed）

17.4.3.2.1、概述

功能块名称：IPAC_PressRollBack_BySuperImposed

包装机专用功能：夹料反转功能。当压料反转传感器触发时（或通过切刀轴扭矩监控，及当切刀轴扭矩值超设定值时），触发夹料反转流程，切刀轴立即自动反转至最高点，下一个凸轮周期继续执行凸轮动作。

17.4.3.2.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_PressRollBack _BySuperImposed | 夹料反转指令 |  |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master | 主轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |
| Slave | 从轴 | Axis_REF_SM3 |  |  |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Execute | 执行 | BOOL |  | 上升沿执行 |
| Cam | 凸轮表 | MC_CAM_REF |  | 凸轮表曲线 |
| MasterStartPos | 主轴起始位置 | LREAL |  | 当前周期主轴起始位置，需与IMC_MoveSglCam.MasterPos连接 |
| Acceleration | 加速度 | LREAL |  | 加速度 |
| Deceleration | 减速度 | LREAL |  | 减速度 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Done | 完成标志 | BOOL | FB完成标志 |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| CommandAborted | 插断标志 | BOOL | FB被其他指令插断 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 凸轮表主轴范围数据错误，请确定Cam.xStart和Cam.xEnd数据是否正确 |
| 2 | 加速度设置错误，应大于0 |
| 3 | 减速度设置错误，应大于0 |
| 4 | 加减速度设置错误，相位偏差速度无解 |

17.4.3.2.3、示例程序

应用程序：

FlyingMove:IPAC_MoveSglCam;

PressRoolBack:IPAC_PressRollBack_BySuperImposed;

PressRoolBack_Enable:BOOL;

实例化功能块：

FlyingMove(

Master:= Master_Virtual,

Slave:= Slave_Rotary,

Execute:= MakeRotatryCutteCam.Done,

Cam:= RotaryCam,

CamChange:= ,

Periodic:= TRUE,

MasterAbsolute:= ,

SlaveAbsolute:= ,

StartMode:= ,

MasterOffset:= ,

SlaveOffset:= ,

MasterScaling:= ,

SlaveScaling:= ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

EndOfProfile=> ,

inSyncSection=> ,

MasterStartPos=> );

PressRoolBack(

Master:= Master,

Slave:= Master_Virtual,

Execute:= PressRoolBack_Enable,

Cam:= RotaryCam,

MasterStartPos:= FlyingMove.MasterStartPos,

Acceleration:= 1000,

Deceleration:= 1000,

Done=> ,

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> );

17.5:理料补偿计算指令

17.5.1、工件间隔调整补偿量计算指令（IPAC_CalcGap）

17.5.1.1、概述

功能块名称：IPAC_CalcGap

工件间隔调整用补偿量计算。注意：1、计算出的补偿量<-1*最小补偿量时：直接输出计算出的补偿量。2、-1*最小补偿量<=计算出的补偿量<=最小补偿量时：补偿量输出0。3、最小补偿量<计算出的补偿量<最大补偿量时：直接输出计算出的补偿量。	4、最大补偿量<=计算出的补偿量时：输出最大补偿量。

17.5.1.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_CalcGap | 工件间隔调整补偿量计算指令 |  |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enable | 执行 | BOOL |  | True：执行，false：不执行 |
| bCheckPosition | 检测信号 | BOOL |  | 间隔调整传感器检测到信号标志 |
| WorkLength | 工件间隔 | LREAL |  | 工件间隔=工件间距+工件长度 |
| SensorPosition | 传感器位置 | LREAL |  | 传感器位置距离补偿开始位置的距离 |
| MarkPositon | 色标位置 | LREAL |  | 色标位置，色标触发时，捕获的主轴位置 |
| MinTolerance | 补偿量最小值 | LREAL |  | 补偿量最小值，当计算出的补偿量小于该值时，补偿0 |
| MaxTolerance | 补偿量最大值 | LREAL |  | 补偿量最大值，当计算出的补偿量大于该值时，补偿该值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |
| CompensationStartPosition | 补偿开始位置 | LREAL | 计算出的补偿开始位置 |
| CompensationAmount | 补偿量 | LREAL | 对应补偿开始位置的从轴补偿量 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 工件间隔参数设置错误，应大于0 |
| 2 | 传感器位置参数设置错误，用大于0 |
| 3 | 最小补偿量参数设置错误，应大于等于0，小于最大补偿量 |
| 4 | 最大补偿量参数设置错误，应大于等于0 |

17.5.1.3、示例程序

应用程序：

CalcGap:IPAC_CalcGap;

CalcGap_Enable:BOOL;

实例化功能块：

CalcGap(

Enable:= MoveVel.Busy,

CheckIn:= CheckIn,

WorkLength:= 50+10, //间隔50，工件长10

SensorPosition:= 100,

MarkPositon:= Master.fActPosition,

MinTolerance:= 5,

MaxTolerance:= 100-10, //传感器位置100，工件长10

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

OutEnable=>,

CompensationStartPosition=> ,

CompensationAmount=> );

17.5.2、工件搬入位置调整补偿量计算指令（IPAC_CalcPhase）

17.5.2.1、概述

功能块名称：IPAC_CalcPhase

工件搬入位置调整用补偿量计算。注意：1、计算出的补偿量<-1*最小补偿量时：直接输出计算出的补偿量。2、-1*最小补偿量<=计算出的补偿量<=最小补偿量时：补偿量输出0。3、最小补偿量<计算出的补偿量<最大补偿量时：直接输出计算出的补偿量。	4、最大补偿量<=计算出的补偿量时：输出最大补偿量。

17.5.2.2、变量说明

（1）指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 |
| --- | --- | --- |
| IPAC_CalcPhase | 工件搬入位置调整补偿量计算指令 |  |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enable | 执行 | BOOL |  | True：执行，false：不执行 |
| bCheckPosition | 检测信号 | BOOL |  | 间隔调整传感器检测到信号标志 |
| WorkLength | 工件间隔 | LREAL |  | 工件间隔=工件间距+工件长度 |
| WorkLoadPositon | 搬入位置 | LREAL |  | 工件搬入位置，会叠加到补偿量中 |
| SensorPosition | 传感器位置 | LREAL |  | 传感器位置距离补偿开始位置的距离 |
| MarkPositon | 色标位置 | LREAL |  | 色标位置，色标触发时，捕获的主轴位置 |
| MinTolerance | 补偿量最小值 | LREAL |  | 补偿量最小值，当计算出的补偿量小于该值时，补偿0 |
| MaxTolerance | 补偿量最大值 | LREAL |  | 补偿量最大值，当计算出的补偿量大于该值时，补偿该值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Busy | 运行中标志 | BOOL | FB运行中标志 |
| Error | 报警标志 | BOOL | 报警标志 |
| ErrorID | 报警编号 | UINT | 报警编号 |
| CompensationStartPosition | 补偿开始位置 | LREAL | 计算出的补偿开始位置 |
| CompensationAmount | 补偿量 | LREAL | 对应补偿开始位置的从轴补偿量 |

（3）报警说明

| 报警编号 | 报警说明 |
| --- | --- |
| 1 | 工件间隔参数设置错误，应大于0 |
| 2 | 传感器位置参数设置错误，用大于0 |
| 3 | 搬入位置设置错误，范围[0, WorkLength) |
| 4 | 最小补偿量参数设置错误，应大于等于0 |
| 5 | 最大补偿量参数设置错误，应大于等于0 |

17.5.2.3、示例程序

应用程序：

CalcPhase:IPAC_CalcPhase;

CalcPhase_Enable:BOOL;

实例化功能块：

CalcPhase(

Enable:= MoveVel.Busy,

CheckIn:= CheckIn,

WorkLength:= 50+10, //间隔50，工件长10

WorkLoadPosition:=5,

SensorPosition:= 100,

MarkPosition:= Master.fActPosition,

MinTolerance:= 5,

MaxTolerance:= 100-10, //传感器位置100，工件长10

Busy=> ,

Error=> ,

ErrorID=> ,

OutEnable=>,

CompensationStartPosition=> ,

CompensationAmount=> );

18：收放卷张力工艺库

18.1:张力控制收放卷

18.1.1：张力控制-开环速度模式控制功能块（收放卷）（ICNV_TensionSensorlessVelocityMode）

18.1.1.1：概要

功能块名称：ICNV_TensionSensorlessVelocityMode

在放卷和收卷过程中，为使张力达到设定张力值，要根据卷径和线速度计算指令速度，并输出至伺服放大器

18.1.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Tension Sensorless Velocity Mode | 张力控制-开环速度模式控制功能块（收放卷） |  | ICNV_TensionSensorlessVelocityMode( Axis_Ref:=, bExecute:= , lrDiaActVal:= , lrLineVelocity:= , lrGearRatio:= , lrServoDriver_SetVel=> , lrSet_Driver_Speed=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数范围 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrServoDriver_SetVel | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的速度指令值 [U/S] |
| lrSet_Driver_Speed | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度指令值 [r/min] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.1.1.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_TensionSensorlessVelocityMode :ICNV_TensionSensorlessVelocityMode;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_TensionSensorlessVelocityMode(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrDiaActVal:= , //实时卷径值

lrLineVelocity:= , //生产线线速度

lrGearRatio:= , //机械减速比

lrServoDriver_SetVel=> ,

lrSet_Driver_Speed=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.1.1.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

- 单位换算注意按照要求

18.1.2：张力控制-浮辊反馈速度控制功能块（收放卷）（ICNV_WinderDancerVelocityCtrl）

18.1.2.1：概要

功能块名称：ICNV_WinderDancerVelocityCtrl

为使收卷速度(卷筒周速)达到线速度，计算卷筒外径对应的速度，然后根据浮辊目标位置和浮辊当前位置的偏差控制PID，以此计算速度补正值，并向伺服放大器输出指令速度。

18.1.2.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Tension Sensorless Velocity Mode | 张力控制-开环速度模式控制功能块（收放卷） |  | ICNV_WinderDancerVelocityCtrl( Axis_Ref:=, bExecute:= , lrDiaActVal:= , lrLineVelocity:= , lrGearRatio:= , lrPID_CompVel:= , lrServoDriver_SetVel=> , lrSet_Driver_Speed=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrPID_CompVel | PID速度补偿值 | LREAL | 实数 | 0 | PID速度补偿值，由张力PID计算模块输出 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrServoDriver_SetVel | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的速度指令值 [U/S] |
| lrSet_Driver_Speed | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度指令值 [r/min] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.1.2.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_WinderDancerVelocityCtrl	:ICNV_WinderDancerVelocityCtrl;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_WinderDancerVelocityCtrl(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrDiaActVal:= , //实时卷径值

lrLineVelocity:= , //生产线线速度

lrGearRatio:= , //机械减速比

lrPID_CompVel:= , //PID速度补偿值

lrServoDriver_SetVel=> ,

lrSet_Driver_Speed=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.1.2.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

- 单位换算注意按照要求

18.1.3：张力控制-张力传感器反馈速度控制功能块（收放卷）（ICNV_WinderTensionVelocityCtrl）

18.1.3.1：概要

功能块名称：ICNV_WinderTensionVelocityCtrl

为使收卷速度(卷筒周速)达到线速度，计算卷筒外径对应的速度，然后根据张力设置值和张力检测器数值的偏差控制PID，以此计算速度补正值，并向伺服放大器输出指令速度。

18.1.3.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Winder Tension Velocity Ctrl | 张力控制-张力传感器反馈速度控制功能块（收放卷） |  | fbICNV_WinderDancerVelocityCtrl( Axis_Ref:= Winding, bExecute:= , lrDiaActVal:= , lrLineVelocity:= , lrGearRatio:= , lrPID_CompVel:= , lrServoDriver_SetVel=> , lrSet_Driver_Speed=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrPID_CompVel | PID速度补偿值 | LREAL | 实数 | 0 | PID速度补偿值，由张力PID计算模块输出 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrServoDriver_SetVel | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的速度指令值 [U/S] |
| lrSet_Driver_Speed | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度指令值 [r/min] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.1.3.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_WinderDancerVelocityCtrl	:ICNV_WinderDancerVelocityCtrl;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

ICNV_WinderTensionVelocityCtrl(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrDiaActVal:= , //实时卷径值

lrLineVelocity:= , //生产线线速度

lrGearRatio:= , //机械减速比

lrPID_CompVel:= , //PID速度补偿值

lrServoDriver_SetVel=> ,

lrSet_Driver_Speed=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.1.3.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

- 单位换算注意按照要求

18.1.4：张力控制-无张力传感器转矩控制功能块（收放卷）（ICNV_WinderTensionSensorlessCtrl）

18.1.4.1：概要

功能块名称：ICNV_WinderTensionSensorlessCtrl

在放卷和收卷过程中，为使张力达到设定张力值，要根据卷径和补偿转矩、张力补偿值，计算指令转矩，并输出至伺服放大器。

18.1.4.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Winder Tension Sensor lessCtrl | 张力控制-无张力传感器转矩控制功能块（收放卷） |  | ICNV_WinderTensionSensorlessCtrl( Axis_Ref:= Winding, bExecute:= , lrTensionSetVal:= , lrDiaActVal:= , eWinder_Type:= , lrInertiaTrq:= , lrFrictionTrq:= , lrLineVelocity:= , lrGearRatio:= , lrCommandTorque=> , lrVelocityLimit=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrTensionSetVal | 张力目标值 | LREAL | 正实数 | 0 | 输入张力目标值 [N] |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| eWinder_Type | 收放卷类型 | ICNV_e WinderType | - | ICNV_eWinderType .eWnderType_1 | 放卷/收卷设置 |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrInertiaTrq | 惯性补偿转矩 | LREAL | 实数 | 0 | 惯性补偿转矩 [N·m](电机轴换算) |
| lrFrictionTrq | 摩擦补偿转矩 | LREAL | 实数 | 0 | 摩擦补偿转矩 [N·m](电机轴换算) |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrCommandTorque | 转矩指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的转矩指令值 [N·m](电机轴换算) |
| lrSet_Driver_Speed | 速度限制值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度限制值 [r/min](电机轴换算) |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.1.4.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_WinderTensionSensorlessCtrl	:ICNV_WinderTensionSensorlessCtrl;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_WinderTensionSensorlessCtrl(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrTensionSetVal:= ,//目标张力值

lrDiaActVal:= , //实时卷径值

eWinder_Type:= , //收放卷类型

lrInertiaTrq:= , //加速惯性补偿转矩

lrFrictionTrq:= , //摩擦补偿转矩

lrLineVelocity:= , //生产线速度

lrGearRatio:= , //机械齿轮比

lrCommandTorque=> ,

lrVelocityLimit=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.1.4.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

- 单位换算注意按照要求

- 输入参数eWinder_Type（回转方向）的设置请参考 |ICNV_eWinderType|

18.1.5：张力控制-张力传感器反馈转矩控制功能块（收放卷）（ICNV_WinderTensionTorqueCtrl）

18.1.5.1：概要

功能块名称：ICNV_WinderTensionTorqueCtrl

在放卷和收卷过程中，为使张力达到设定张力值，要根据卷径和补偿转矩、张力补偿值，计算指令转矩，并输出至伺服放大器。

18.1.5.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Winder Tension Torque Ctrl | 张力控制-张力传感器反馈转矩控制功能块（收放卷） |  | ICNV_WinderTensionTorqueCtrl( Axis_Ref:= Winding, bExecute:= , lrTensionSetVal:= , lrDiaActVal:= , eWinder_Type:= , lrInertiaTrq:= , lrFrictionTrq:= , lrLineVelocity:= , lrGearRatio:= , lrPID_CompTorque:= , lrCommandTorque=> , lrVelocityLimit=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrTensionSetVal | 张力目标值 | LREAL | 正实数 | 0 | 输入张力目标值 [N] |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| eWinder_Type | 收放卷类型 | ICNV_e WinderType | - | ICNV_eWinderType .eWnderType_1 | 放卷/收卷设置 |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrInertiaTrq | 惯性补偿转矩 | LREAL | 实数 | 0 | 惯性补偿转矩 [N·m](电机轴换算) |
| lrFrictionTrq | 摩擦补偿转矩 | LREAL | 实数 | 0 | 摩擦补偿转矩 [N·m](电机轴换算) |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrPID_CompTorque | PID转矩补偿值 | LREAL | 实数 | 0 | PID转矩补偿值，由张力PID计算模块输出 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrCommandTorque | 转矩指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的转矩指令值 [N·m](电机轴换算) |
| lrSet_Driver_Speed | 速度限制值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度限制值 [r/min](电机轴换算) |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.1.5.3：示例程序

按照下列步骤操作：

- 首先实例化功能块：

fbICNV_WinderTensionTorqueCtrl		:ICNV_WinderTensionTorqueCtrl;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_WinderTensionTorqueCtrl(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrTensionSetVal:= , //目标张力值

lrDiaActVal:= , //实时卷径值

eWinder_Type:= , //收放卷类型

lrInertiaTrq:= , //加速惯性补偿转矩

lrFrictionTrq:= , //摩擦补偿转矩

lrLineVelocity:= , //生产线速度

lrGearRatio:= , //机械齿轮比

lrPID_CompTorque:= , //PID转矩补偿值

lrCommandTorque=> ,

lrVelocityLimit=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.1.5.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

- 单位换算注意按照要求

- 输入参数eWinder_Type（回转方向）的设置请参考 |ICNV_eWinderType|

18.1.6：错误代码说明

| 功能块名称 | 代码编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ICNV_TensionSensorlessVelocityMode | 16#3C67 | 检查实时卷径值 |
|  | 16#3C68 | 检查目标速度 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |
| ICNV_WinderDancerVelocityCtrl | 16#3C67 | 检查实时卷径值 |
|  | 16#3C68 | 检查目标速度 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |
| ICNV_WinderTensionVelocityCtrl | 16#3C67 | 检查实时卷径值 |
|  | 16#3C68 | 检查目标速度 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |
| ICNV_WinderTensionSensorlessCtrl | 16#3C67 | 检查实时卷径值 |
|  | 16#3C68 | 检查目标速度 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |
| ICNV_WinderTensionTorqueCtrl | 16#3C67 | 检查实时卷径值 |
|  | 16#3C68 | 检查目标速度 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |

18.2:张力控制中间卷

18.2.1：张力控制-张力传感器反馈速度控制功能块（中间卷）（ICNV_FeedDancerVelocityCtrl）

18.2.1.1：概要

功能块名称：ICNV_FeedDancerVelocityCtrl

针对线速度通过基于浮辊目标值和浮辊当前值的偏差的PID控制输出进行速度补偿，并向伺服放大器输出指令速度。

18.2.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Feed Dancer Velocity Ctrl | 张力控制-张力传感器反馈速度控制功能块（中间卷） |  | ICNV_FeedDancerVelocityCtrl( Axis_Ref:= Winding, bExecute:= , lrLineVelocity:= , lrDrum_Diameter:= , lrGearRatio:= , lrPID_CompVel:= , lrServoDriver_SetVel=> , lrSet_Driver_Speed=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrDrum_Diameter | 滚筒外径 | LREAL | 正实数 | 100 | 输入滚筒外径值[mm] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrPID_CompVel | PID速度补偿值 | LREAL | 实数 | 0 | PID速度补偿值，由张力PID计算模块输出 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrServoDriver_SetVel | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的速度指令值 [U/S] |
| lrSet_Driver_Speed | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度指令值 [r/min] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.2.1.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_FeedDancerVelocityCtrl		:ICNV_FeedDancerVelocityCtrl;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_FeedDancerVelocityCtrl(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrLineVelocity:= , //生产线速度

lrDrum_Diameter:= , //滚筒直径

lrGearRatio:= , //机械减速比

lrPID_CompVel:= , //PID速度补偿值

lrServoDriver_SetVel=> ,

lrSet_Driver_Speed=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.2.1.4：注意事项

  - 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

2、单位换算注意按照要求

18.2.2：张力控制-张力传感器反馈速度控制功能块（中间卷）（ICNV_FeedTensionVelocityCtrl）

18.2.2.1：概要

功能块名称：ICNV_FeedTensionVelocityCtrl

为使收卷速度(卷筒周速)达到线速度，计算卷筒外径对应的速度，然后根据张力设置值和张力检测器数值的偏差控制PID，以此计算速度补正值，并向伺服放大器输出指令速度。

18.2.2.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Feed Tension Velocity Ctrl | 张力控制-张力传感器反馈速度控制功能块（中间卷） |  | fbICNV_FeedTensionVelocityCtrl( Axis_Ref:= Winding, bExecute:= , lrDiaActVal:= , lrLineVelocity:= , lrGearRatio:= , lrPID_CompVel:= , lrServoDriver_SetVel=> , lrSet_Driver_Speed=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| lrLineVelocity | 生产线目标线速度 | LREAL | 正实数 | 10 | 生产线目标线速度[m/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrPID_CompVel | PID速度补偿值 | LREAL | 实数 | 0 | PID速度补偿值，由张力PID计算模块输出 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrServoDriver_SetVel | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果的速度指令值 [U/S] |
| lrSet_Driver_Speed | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度指令值 [r/min] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.2.2.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_FeedTensionVelocityCtrl 		:ICNV_FeedTensionVelocityCtrl;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_FeedTensionVelocityCtrl(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= ,

lrLineVelocity:= , //生产线速度

lrDrum_Diameter:= , //滚筒直径

lrGearRatio:= , //机械减速比

lrPID_CompVel:= , //PID速度补偿值

lrServoDriver_SetVel=> ,

lrSet_Driver_Speed=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.2.2.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

2、单位换算注意按照要求

18.2.3：错误代码说明

| 功能块名称 | 代码编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ICNV_FeedDancerVelocityCtrl | 16#3C68 | 检查锥度比设置 |
|  | 16#3C72 | 检查外筒直径是否设置错误 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |
| ICNV_FeedTensionVelocityCtrl | 16#3C68 | 检查锥度比设置 |
|  | 16#3C72 | 检查外筒直径是否设置错误 |
|  | 16#3C62 | 检查收放卷减速比 |

18.3:卷径计算

18.3.1：卷径计算-速度法（ICNV_DiaCalcVelocity）

18.3.1.1：概要

功能块名称：ICNV_DiaCalcVelocity

功能块根据输入的牵引主轴线速度和收放卷轴转速，计算收放卷卷径值。框图如下：

18.3.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ DiaCalc Velocity | 卷径计算-速度法 |  | ICNV_DiaCalcVelocity( bExecute:=, lrMasterVelocity:= lrSlaveSpeed:= bSetDia:=, lrSetInitDiaValue:=, lrWinderRatio:= , lrDiameterUpper:=, lrDiameterLower:=, lrMinMasterVel:= lrMinSlaveSpeed:= lrDiameter_Act=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrMaster Velocity | 实时主轴速度 | LREAL | 实数范围 | 0 | 主轴线速度的当前值 [mm/s] |
| lrSlave Speed | 实时从轴转速 | LREAL | 实数范围 | 0 | 从轴转速的当前值 [r/s] |
| bSetDia | 设定初始卷径 | ENUM | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 卷径初始设定值→卷径当前值 FLASE: 速度比演算结果→卷径当前值 |
| lrSetInit DiaValue | 卷径初始设定值 | LREAL | 实数范围 | 100 | 卷径初始设定值 [mm] (卷径最小值～卷径最大值) |
| lrGearRatio | 机械减速比 | LREAL | 实数范围 | 1 | 机械减速比： 电机侧 / 负载侧 |
| lrDiameter Upper | 卷径最大值 | LREAL | 实数范围 | 1000 | 卷径的最大值、最小值 [mm] (0.0 < 最小径 < 最大径) |
| lrDiameter Lower | 卷径最小值 | LREAL | 实数范围 | 80 |  |
| lrMin MasterVel | 主轴最小速度值 | LREAL | 实数范围 | 1 | 执行卷径演算的最小线速度 [mm/s] |
| lrMin SlaveSpeed | 从轴最小转速值 | LREAL | 实数范围 | 0.1 | 执行卷径演算的最小辊筒速度 [r/s] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrDiameter_Act | 卷径当前值 | LREAL | 实数范围 | 0 | 存储卷径的演算结果 [mm] |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.3.1.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_DiaCalcVelocity		:ICNV_DiaCalcVelocity;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

//速度法计算卷径值

fbICNV_DiaCalcVelocity(

bExecute:= bDiaCalcVelocity,

lrMasterVelocity:= 28 * 1000 / 60, //[mm/s]

lrSlaveSpeed:= lrActVelocity_Rool / 60, //[r/s]

bSetDia:= bSetDia,

lrSetInitDiaValue:= 100, //[mm]

lrWinderRatio:= 0.5,

lrDiameterUpper:= 1000, //[mm]

lrDiameterLower:= 80, //[mm]

lrMinMasterVel:= 1, //[mm/s]

lrMinSlaveSpeed:= 0.2, //[r/s]

lrDiameter_Act=> lrDiameter_Act_Vel, //[mm]

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.3.1.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入；

- 功能块输入接口的单位注意按照要求进行换算；

- 起始阶段，需将输入接口bSetDia置为TRUE，并给以初始卷径值到输入接口lrSetInitDiaValue，等待收卷轴稳定运行起来后，将bSetDia置为FALSE，此时功能块就会推演出实时卷径值。

18.3.2：卷径计算-厚度累计法（ICNV_DiaClacThickness_Axis）

18.3.2.1：概要

功能块名称：ICNV_DiaClacThickness_Axis

功能块通过记圈的方式及输入的材料厚度，计算收放卷卷径值。

18.3.2.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ DiaClac Thickness _Axis | 卷径计算-厚度累计法 |  | ICNV_DiaClacThickness_Axis( Axis_Ref :=, bExecute:= , eWind_UnWindType:=, lrReduction_Ratio:= , lrNum_turns_per_layer:= , lrMaterial_Thickness:= , lrDiameter_Init:= , lrEmpty_Diameter:= , lrDiameter_Act=> , bBusy=> , bDone=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| Axis_Ref | 轴对象 | Axis_REF _SM3 | - | - | 3s轴结构体，指向轴对象 |
| eWind_ UnWindTypr | 收卷/放卷轴 | ICNV_eWind OrUnwind | - | eWind_Type | eWind_Type:收卷轴 eUnWind_Type:放卷轴 |
| lrWinderRatio | 机械减速比 | LREAL | 正实数范围 | 1 | 机械减速比 （电机侧/负载侧） |
| lrNum_turns _per_layer | 线材材料每层需求圈数 | LREAL | 正实数范围 | 1 | 线材材料，堆满一层厚度需求圈数 |
| lrMaterial_ Thickness | 材料厚度 | LREAL | 正实数范围 | 0.3 | 收放卷材料厚度[mm] |
| lrDiameter_Init Ratio | 卷径初始值 | LREAL | 正实数范围 | 100 | 收放卷轴初始卷径值[mm] |
| lrEmpty_ Diameter | 放卷轴空卷卷径值 | LREAL | 正实数范围 | 50 | 放卷轴空卷卷径值[mm] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrDiameter_Act | 卷径当前值 | LREAL | 实数范围 | 0 | 存储卷径的演算结果 [mm] |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.3.2.3：示例程序

按照下列步骤操作：

- 首先实例化功能块：

DiaClacThickness_Wind			:ICNV_DiaClacThickness_Axis;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数：

//计算收卷轴实时卷径

DiaClacThickness_Wind(

Axis_Ref := Winding,

bExecute:= bCalc_Diameter,

eWind_UnWindType:= ICPTensionCtrl_V1_0_0_0.ICNV_eWindOrUnwind.eWind_Type,

lrWinderRatio:= 0.5,

lrNum_turns_per_layer:= 1,

lrMaterial_Thickness:= 0.3,

lrDiameter_Init:= 100,

lrEmpty_Diameter:= 100,

lrDiameter_Act=> lrDiameter_Act_Wind,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.3.3：卷径计算-长度法（ICNV_DiaCalcFeed）

18.3.3.1：概要

功能块名称：ICNV_DiaCalcFeed

功能块根据牵引主轴线速度、收放卷转速及主轴运行基准距离，计算收放卷卷径值

18.3.3.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ DiaCalc Feed | 卷径计算-长度法 |  | ICNV_DiaCalcFeed( bExecute:= , bSetDia:= , lrSetInitDiaValue:= , lrDiameterUpper:= , lrDiameterLower:= , lrMasterVelocity:= , lrSlaveSpeed:= , lrGearRatio:= , lrTaskCycle:= , lrPeriodDistance:= , lrDiaMutationUpper:= , lrDiaActVal=> , lrMasterDistance=> , lrSlaveAngle=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| bSetDia | 设定初始卷径 | ENUM | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 卷径初始设定值→卷径当前值 FLASE: 速度比演算结果→卷径当前值 |
| lrSetInit DiaValue | 卷径初始设定值 | LREAL | 实数范围 | 100 | 卷径初始设定值 [mm] (卷径最小值～卷径最大值) |
| lrDiameter Upper | 卷径最大值 | LREAL | 实数范围 | 1000 | 卷径的最大值、最小值 [mm] (0.0 < 最小径 < 最大径) |
| lrDiameter Lower | 卷径最小值 | LREAL | 实数范围 | 80 |  |
| lrMaster Velocity | 实时主轴速度 | LREAL | 实数范围 | 0 | 主轴线速度的当前值 [mm/s] |
| lrSlave Speed | 实时从轴转速 | LREAL | 实数范围 | 0 | 从轴转速的当前值 [r/s] |
| lrGearRatio | 机械减速比 | LREAL | 实数范围 | 1 | 机械减速比： 电机侧 / 负载侧 |
| lrTaskCycle | 扫描周期 | LREAL | 正实数范围 | 0.004 | 当前功能块所在任务的扫描周期[s] |
| lrPeriod Distance | 卷径更新基准距离 | LREAL | 正实数范围 | 100 | 根据主轴走过指定的的基准距离，更新一次卷径值[mm] |
| lrDiaMutation Upper | 卷径最大突变值 | LREAL | 正实数范围 | 10 | 每次更新卷径，允许的最大变化量[mm] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrDiaActVal | 卷径当前值 | LREAL | 实数范围 | 0 | 存储卷径的演算结果 [mm] |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.3.3.3：示例程序

按照下列步骤操作：

- 首先实例化功能块：

fbICNV_DiaCalcFeed		:ICNV_DiaCalcFeed;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数：

//计算收卷轴实时卷径

fbICNV_DiaCalcFeed(

bExecute:= ,

bSetDia:= ,

lrSetInitDiaValue:= 100,

lrDiameterUpper:= 1000,

lrDiameterLower:= 80,

lrMasterVelocity:= , //生产线的线速度【mm/s】

lrSlaveSpeed:= , //从轴转速【r/s】

lrGearRatio:= , //机械减速比

lrTaskCycle:= , //此功能块所在任务的扫描周期

lrPeriodDistance:= , //卷径更新基准距离

lrDiaMutationUpper:= , //卷径最大突变值

lrDiaActVal=> ,

lrMasterDistance=> ,

lrSlaveAngle=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.3.3.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

- 单位换算注意按照要求

18.3.4：错误代码说明

| 代码编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 16#3C62 | 检查机械减速比是否设置正确 |
| 16#3C70 | 检查卷径范围是否设置错误 |
| 16#3C65 | 检查初始卷径值是否设置错误 |
| 16#3C74 | 检查最小主轴速度、最小从轴转速是否设置错误 |

18.4:锥度张力计算

18.4.1：锥度张力计算功能块（ICNV_TaperTension）

18.4.1.1：概要

功能块名称：ICNV_TaperTension

功能块计算卷筒径对应的锥度张力系数。模式如下：

18.4.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Taper Tension | 锥度张力计算功能块 |  | ICNV_TaperTension( bExecute:=, eTaper_Mode:= , lrDiaActVal:=, lrUpperLimitTaper:= , lrLowerLimitTaper:= , lrTaperRadio:= , lrStartDia:= , lrMaxDia:= , lrTensionTaper=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| eTaper_Mode | 锥度模式 |  |  | ICNV_eTaperMode. No_TaperMode | 0: 无锥度 1: 直线锥度特性 2: 双曲线锥度特性1 3: 双曲线锥度特性2 |
| lrDiaActVal | 卷径当前值 | LREAL | 实数范围 | 0 | 卷径当前值 [mm] |
| lrUpper LimitTaper | 锥度最大值 | LREAL | 最小值~100 | 100 | 锥度最大值 [%] |
| lrLower LimitTaper | 锥度最小值 | LREAL | 0~最大值 | 0 | 锥度最小值 [%] |
| lrTaperRadio | 锥度比 | LREAL | 0.0～100 | 70 | 锥度比 [%] |
| lrStartDia | 卷筒开始径 | LREAL | 实数范围 | 200 |  |
| lrMaxDia | 卷径最大值 | LREAL | 实数范围 | 800 | 执行卷径演算的最小线速度 [mm/s] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrTensionTaper | 存储锥度张力系数 | LREAL | 实数范围 | 0 | 存储锥度张力系数 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.4.1.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_TaperTension	:ICNV_TaperTension;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_TaperTension(

bExecute:= bExecute,

eTaper_Mode:= ICNV_eTaperMode.Hyperbola_TaperMode_2, //张力锥度模式

lrDiaActVal:= lrActDia, //实时卷径值

lrUpperLimitTaper:= 80, //锥度最大值 [%]

lrLowerLimitTaper:= 50, //锥度最小值 [%]

lrTaperRadio:= 70, //锥度比 [%]

lrStartDia:= 200, //起始卷径值

lrMaxDia:= 800, //最大卷径值

lrTensionTaper=> rTensionTaper, //输出张力锥度系数

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.4.1.4：注意事项

1、注意参数设置范围不要出现越界；

18.4.2：错误代码说明

| 代码编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 16#3C6B | 检查锥度比设置 |
| 16#3C6C | 卷筒起始值是否设置错误 |
| 16#3C6D | 卷径最大值是否设置错误 |
| 16#3C67 | 检查实时卷径值 |

18.5:转矩补偿计算

18.5.1：计测摩擦转矩功能块（ICNV_FrictionTorqueMeasurement）

18.5.1.1：概要

功能块名称：ICNV_FrictionTorqueMeasurement

测定0～最高速度之间的计测点数量的摩擦转矩

18.5.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Friction Torque Measure ment | 计测摩擦转矩功能块 |  | ICNV_FrictionTorqueMeasurement( Axis_Ref:= , bExecute:= , uiNumPoint:= , lrMeasureTime:= , lrMaxVelocity:= , lrAcceleration:= , lrTrqActVal:=, lrWinderRatedTrq := , lrGearRatio:= , lrTaskCycle:= , FRIC_TABLE_REF=> , bBusy=> , bError=> , bDone=> bDone, eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| uiNumPoint | 计测的速度点数 | UDINT | 正整数 | 10 | 收放卷轴的实时卷径值 |
| lrMeasure Time | 计测的各速度点的定速时间 | TIME | - | T#2s | 计测的各速度点的定速时间 [ms] |
| lrMaxVelocity | 计测运转时的最高速度 | LREAL | 正实数 | 1000 | 计测运转时的最高速度 [r/min] |
| lrAcceleration | 计测运转时的加速度 | LREAL | 正实数 | 100 | 计测运转时的加速度 [(r/min)/s] |
| lrTrqActVal | 电机转矩当前值 | LREAL | 实数 | 0 | 电机转矩当前值 [N·m] |
| lrWinder RatedTrq | 电机额定转矩 | LREAL | 实数 | 1.4 | 电机额定转矩 [N·m] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrTaskCycle | 扫描周期 | LREAL | 正实数范围 | 0.004 | 当前功能块所在任务的扫描周期[s] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRIC_TABLE_REF | 摩擦参数表格 | FRIC_TABLE_REF | - | - | FB演算的摩擦转矩记录表格 |
| lrSet_Driver_Speed | FB演算结果的速度指令值 | LREAL | 实数范围 | FALSE | FB演算结果的速度指令值 [r/min] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| bDone | 完成标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块完成标志 |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.5.1.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_FrictionTorqueMeasurement	:ICNV_FrictionTorqueMeasurement;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

//测量摩擦转矩

fbICNV_FrictionTorqueMeasurement(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= bExecute,

uiNumPoint:= 15,

lrMeasureTime:= T#2S,

lrMaxVelocity:= 2500, //[r/min]

lrAcceleration:= 100, //[(r/min)/s]

lrTrqActVal:= Winding.fActTorque,

lrWinderRatedTrq := 1.4,//电机额定转矩

lrGearRatio:= 1,

lrTaskCycle:= 0.004,

FRIC_TABLE_REF=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

bDone=> bDone,

eTension_Err=> );

18.5.1.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

2、单位换算注意按照要求

18.5.2：计算摩擦补偿转矩功能块（ICNV_WinderFrictionTorque）

18.5.2.1：概要

功能块名称：ICNV_WinderFrictionTorque

根据设置数据表，计算摩擦转矩。

18.5.2.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Winder Friction Torque | 计算摩擦补偿转矩功能块 |  | ICNV_WinderFrictionTorque( bExecute:= , lrWinderVelocity:= , stFRIC_TABLE_REF:= , lrFrictionTrq=> , iNum =>, bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrWinder Velocity | 辊筒轴速度 | LREAL | 正实数 | 0 | 辊筒轴速度 [r/min] |
| FRIC_TABLE _REF | 摩擦参数表格 | FRIC_TABLE_REF | - | - | ICNV_FrictionTorqueMeasurement功能块运行而演算出的摩擦转矩记录表格 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrFrictionTrq | 摩擦转矩补偿值 | LREAL | 实数范围 | 0 | FB演算结果摩擦补偿转矩[N.m] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.5.2.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_WinderFrictionTorque			:.ICNV_WinderFrictionTorque;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

//摩擦转矩补偿计算

fbICNV_WinderFrictionTorque(

bExecute:= ,

lrWinderVelocity:= ,

stFRIC_TABLE_REF:= fbICNV_FrictionTorqueMeasurement.FRIC_TABLE_REF,

lrFrictionTrq=> lrFrictionTrq,

iNum => iNum,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.5.2.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

2、单位换算注意按照要求

3、使用此功能块之前，首先运行ICNV_FrictionTorqueMeasurement功能块，确保存在摩擦转矩表格ICNV_FRIC_TABLE_REF

18.5.3：惯量推断功能块（ICNV_InertiaEstimation）

18.5.3.1：概要

功能块名称：ICNV_InertiaEstimation

以最高速度(i_eMaxVelocity)和最高速度10%的速度将辊筒轴反复进行5次加减速，根据此时的电机转矩值推断辊筒轴的惯量值。

18.5.3.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Inertia Estima tion | 惯量推断功能块 |  | ICNV_InertiaEstimation( Axis_Ref:=, bExecute:=, lrMaxSpeed:= , lrGearRatio:= , lrWinderRatedTrq:= lrTaskCycle := lrTorque:= , lrJestInertia=> , bBusy=> , bError=> , bDone=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_Ref | 轴对象 | AXIS_REF_SM3 | - | - | Codesys标准402轴 |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrMaxSpeed | 辊筒轴加振时的最大速度 | LREAL | 正实数 | 1000 | 辊筒轴加振时的最大速度 [r/min] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrWinder RatedTrq | 电机额定转矩 | LREAL | 正实数 | 1 | 电机额定转矩 [N·m] |
| lrTaskCycle | 扫描周期 | LREAL | 正实数范围 | 0.004 | 当前功能块所在任务的扫描周期[s] |
| lrTrqActVal | 电机转矩当前值 | LREAL | 实数 | 0 | 电机转矩当前值 [N·m] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrJestInertia | FB演算辊筒轴惯量值 | LREAL | 实数范围 | 0 | 根据加振时的电机的加速度和电流值推断的辊筒轴惯量值[kg.m2] |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| bDone | 完成标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块完成标志 |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.5.3.3：示例程序

按照下列步骤操作：

- 首先实例化功能块：

fbICNV_InertiaEstimation	:ICNV_InertiaEstimation;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数：

//惯量推算

fbICNV_InertiaEstimation(

Axis_Ref:= Winding,

bExecute:= bExecute,

lrMaxSpeed:= 1000, //[r/min]

lrGearRatio:= 1,

lrWinderRatedTrq:= 1.4, //[N.m]

lrTaskCycle := 0.004,//[s]

lrTorque:= 0.1,

lrJestInertia=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

bDone=> ,

eTension_Err=> );

18.5.3.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

2、单位换算注意按照要求

18.5.4：惯量补偿转矩计算功能块（ICNV_WinderInertiaTorque）

18.5.4.1：概要

功能块名称：ICNV_WinderInertiaTorque

计算负载惯量，再根据每个执行周期的速度算出加速度，最后计算加减速时的关系补偿转矩。

18.5.4.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Winder Inertia Torque | 惯量补偿转矩计算功能块 |  | ICNV_WinderInertiaTorque( bExecute:= , lrDiaActVal:= , lrMaxDia:= , lrInsideDia:= , lrWidth:= , lrDensity:= , lrJMachine:= , lrJMotor:= , lrGearRatio:= , lrAccActVal:= , lrInertiaTrq=> , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrDiaActVal | 实时卷径值 | LREAL | 正实数 | 0 | 卷径当前值 [mm](卷内径～卷径最大值) |
| lrMaxDia | 卷径最大值 | LREAL | 正实数 | 1000 | 卷径最大值 [mm](大于卷内径) |
| lrInsideDia | 卷内径 | LREAL | 正实数 | 80 | 卷内径 [mm](0.0 < 卷内径 < 卷径最大值) |
| lrWidth | 卷径宽度 | LREAL | 正实数 | 200 | 卷径宽度 [mm] |
| lrDensity | 卷径材料比重 | LREAL | 正实数 | 100 | 卷径材料比重 [kg/m3] |
| lrJMachine | 机械惯性 | LREAL | 实数 | 0 | 机械惯性 [kgm2] |
| lrJMotor | 电机惯性 | LREAL | 实数 | 0 | 电机惯性 [kgm2] |
| lrGearRatio | 齿轮比 | LREAL | 正实数 | 1 | 齿轮比(电机侧/负载侧) |
| lrAccActVal | 生产线加速度 | LREAL | 正实数 | 0 | 生产线加速度 [mm/s2] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lrInertiaTrq | 惯性补偿转矩 | LREAL | 实数范围 | 0 | 存储惯性补偿转矩的演算结果 [N·m](电机轴换算) |
| bBusy | 忙标志 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 功能块忙标志 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM |  | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.5.4.3：示例程序

按照下列步骤操作：

- 首先实例化功能块：

fbICNV_WinderInertiaTorque	:ICNV_WinderInertiaTorque;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_WinderInertiaTorque(

bExecute:= ,

lrDiaActVal:= , //卷径当前值

lrMaxDia:= , //最大卷径值

lrInsideDia:= , //卷内径

lrWidth:= , //卷径宽度 [mm]

lrDensity:= , //卷径材料比重 [kg/m3]

lrJMachine:= , //机械惯性 [kgm2]

lrJMotor:= , //电机惯性 [kgm2]

lrGearRatio:= , //齿轮比(电机侧/负载侧)

lrAccActVal:= , //生产线加速度 [mm/s2]

lrInertiaTrq=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> );

18.5.4.4：注意事项

- 机械减速比关系需要输入(电机侧/负载侧)

2、单位换算注意按照要求

18.5.5：错误代码说明

| 功能块名称 | 代码编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ICNV_FrictionTorqueMeasurement | 16#3C80 | 检查计测的速度点数 |
|  | 16#3C81 | 检查测量时间 |
|  | 16#3C82 | 检查最大速度、加速度 |
| ICNV_WinderFrictionTorque | 16#3C83 | 检查摩擦表格参数 |
| ICNV_InertiaEstimation | 16#3C84 | 检查最大转速是否设置错误 |
|  | 16#3C85 | 检查额定转矩是否设置正确 |
|  | 16#3C62 | 检查齿轮比是否设置正确 |
|  | 16#3C71 | 检查扫描周期是否正确 |
| ICNV_WinderInertiaTorque | 16#3C75 | 检查卷径是否设置错误 |
|  | 16#3C76 | 检查宽度是否设置错误 |
|  | 16#3C77 | 检查密度是否设置错误 |
|  | 16#3C78 | 检查惯性是否设置错误 |
|  | 16#3C79 | 检查实时卷径值是否小于0 |

18.6:张力断线检测

18.6.1：材料断线检测功能块（ICNV_WebBreakDetect）

18.6.1.1：概要

功能块名称：ICNV_WebBreakDetect

进行材料断线的检测

18.6.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICNV_ Web Break Detect | 材料断线检测功能块 |  | ICNV_WebBreakDetect( bExecute:= , lrTensionActVal:= , lrTensionUpperLimit:= , lrTensionLowerLimit:= , bWebBreakReset:= , lrTensionCmdVal:= , lrDeviationUpperLimit:= , lrDeviationLowerLimit:= , lrWebAlarmHys:= , tWebAlarmDelayTime:= , bBusy=> , bError=> , eTension_Err=> , bWebBreak=> , bWebAlarm=> ); |

（2）相关变量

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行 条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE: 启动FB FLASE: 停止FB |
| lrTensionActVal | 张力检测器的值 | LREAL | 正实数范围 | 0 | 输入张力检测器的值 [N] |
| lrTensionUpperLimit | 检测的张力上限值 | LREAL | 正实数范围 | 0 | 断线检测的张力上限值 [N] |
| lrTensionLowerLimit | 断线检测的张力下限值 | LREAL | 正实数范围 | 0 | 断线检测的张力下限值 [N] |
| bWebBreakReset | 断线检测输出进行复位操作 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 对断线检测输出进行复位操作 |
| lrTensionCmdVal | 张力(检测对象)的指令值 | LREAL | 正实数范围 | 0 | 输入张力(检测对象)的指令值 [N] |
| lrDeviationUpperLimit | 报警信号的偏差 | LREAL | 正实数范围 | 0 | 报警信号的偏差(当前值 - 指令值)上限值 [N] |
| lrDeviationLowerLimit | 报警信号的偏差 | LREAL | 实数范围 | 0 | 报警信号的偏差(当前值 - 指令值)下限值 [N] |
| lrWebAlarmHys | 检出报警信号时的滞后范围 | LREAL | 实数范围 | 0 | 检出报警信号时的滞后范围 [N] |
| tWebAlarmDelayTime | 检出报警信号时的迟延时间 | TIME | - | - | 检出报警信号时的迟延时间 [ms] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bWebBreak | 断线标志位 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 张力当前值为检测上限值以上或下限值以下时ON。保持至断线检测复位操作信号ON为止。 |
| bWebAlarm | 报警标志位 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 张力当前值为报警上限值以上或下限值以下的状态持续超过迟延时间时ON，复位至滞后范围指定的值后OFF。 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| eTension_Err | 错误代码 | ENUM | - | 16#0000 | 发生异常时，输出错误代码 |

18.6.1.3：示例程序

按照下列步骤操作：

1、首先实例化功能块：

fbICNV_WebBreakDetect		:ICNV_WebBreakDetect;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数：

fbICNV_WebBreakDetect(

bExecute:= ,

lrTensionActVal:= , //输入张力检测器的值 [N]

lrTensionUpperLimit:= 5, //断线检测的张力上限值 [N]

lrTensionLowerLimit:= 0.2, //断线检测的张力下限值 [N]

bWebBreakReset:= ,

lrTensionCmdVal:= lrTensionCmdVal, //输入张力(检测对象)的指令值 [N]

lrDeviationUpperLimit:= 0.3, //报警信号的偏差(当前值 + 指令值)上限值 [N]

lrDeviationLowerLimit:= 0.3, //报警信号的偏差(当前值 - 指令值)下限值 [N]

lrWebAlarmHys:= 0.1, //检出报警信号时的滞后范围 [N]

tWebAlarmDelayTime:= T#500MS, //检出报警信号时的迟延时间 [ms]

bBusy=> ,

bError=> ,

eTension_Err=> ,

bWebBreak=> ,

bWebAlarm=> );

18.6.1.4：注意事项

- 为张力检测值*1设置上下限值，检测材料断线；

- 断线检测: 张力检测值为上限值以上或为下限值以下时ON，还原后复位输入时OFF

3、报警信号: 张力偏差为上限值以上或为下限值以下时经过迟延时间后ON，为上限值-滞后值以下或为下限值+滞后值以上时OFF

18.6.2：错误代码说明

| 代码编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 16#3C6E | 检测张力上下限值设置是否正确 |
| 16#3C6F | 检测指令张力是否超过设置的张力下限 |

Interpolator   //分类机，校对机