PID算法的介绍

在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一，是当之无愧的万能算法，如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程，对于一般的研发人员来讲，应该是足够应对一般研发问题了。

一、模型分析：

PID原理如上图所示，它是一种线性控制器，主要是通过误差信号控制被控量，而控制器本身就是比例、积分、微分三个环节的加和。这里我们规定（在t时刻）：

1、输入量为rin(t)；

2、输出量为rout(t)；

3、偏差量为err(t)=rin(t)-rout(t)；

pid的控制规律为：u(x)=Kp[err(t)+

理解一下这个公式，主要从下面几个问题着手，为了便于理解，把控制环境具体一下：

1、说明一下反馈控制的原理，通过框图不难看出，PID控制其实是对偏差的控制过程；

2、如果偏差为0，则比例环节不起作用，只有存在偏差时，比例环节才起作用；

3、积分环节主要是用来消除静差，所谓静差，就是系统稳定后输出值和设定值之间的差值，积分环节实际上就是偏差累计的过程，把累计的误差加到原有系统上以抵消系统造成的静差；

4、而微分信号则反应了偏差信号的变化规律，或者说是变化趋势，根据偏差信号的变化趋势来进行超前调节，从而增加了系统的快速性。

二、原理分析:

PID模型参数有如下关系，假设采样间隔为T，则在第KT时刻：

偏差:err(K)=rin(K)-rout(K)；

积分环节用加和的形式表示，即err(K)+err(K+l)+…;

微分环节用斜率的形式表示，即[err(K)-err(K-1)]/T;

三、功能块介绍：

在 CodeSys 中，当用户添加完“Util”的功能库后，即可以添加 PID 功能块，常用的PID控制器为PID_FIXCYCLE 控制器，该功能块图示意图如图 所示：

注意：使用该功能块的前提条件是程序的任务周期必须小于该“CYCLE”的采样频率，否则则会失去意义。

固定采样频率 PID 控制器的参数

固定采样频率 PID 控制器的输入及输出参数分别见表 1 和表 2。                                                                             表 1 固定采样频率 PID 控制器的输入参数

表 2 固定采样频率 PID 控制器的输出参数

该功能块类似于标准 PID 控制器，唯一的不同是再此处，处理时间不是自动进行测量，而是通 过输入外部输入变量 CYCLE 来进行 指定。 对于要求快速修复要是可以选择使用 PID_FIXCYCLE 代替标准 PID，因为循环时间可以手动 指定，而 PID 只能通过以秒为单位测量最大时间进行指定。如果采样周期非常短，如 1ms， 那么将会导致 OVERFLOW 变量置为 ON，故在设置时需要稍加注意。