工艺功能块使用说明

工艺功能块使用说明	1

一：功能块包安装	4

1：安装工艺Package	4

2：添加工艺库到工程	7

二：CANopen I/O重映射及轴对象声明	9

1：声明轴对象	9

2：IO重映射	9

3：声明轴编号	12

4：说明	12

5：注意事项	12

三：功能块说明	13

1：绝对运动功能块（IMC_MoveAbsolute_CO）	13

3.1.1：概要	13

3.1.2：变量说明	13

3.1.3：示例程序	14

3.1.4：注意事项	16

2：相对运动功能块（IMC_MoveRelative_CO）	16

3.2.1：概要	16

3.2.2：变量说明	16

3.2.3：示例程序	17

3.2.4：注意事项	19

3：JOG手动移动功能块（IMC_JOG_CO）	19

3.3.1：概要	19

3.3.2：变量说明	19

3.3.3：示例程序	20

3.3.4：注意事项	22

4：速度模式运动功能块（IMC_MoveVelocity_CO）	22

3.4.1：概要	22

3.4.2：变量说明	23

3.4.3：示例程序	23

3.4.4：注意事项	24

5：轴上使能功能块（IMC_Power_CO）	25

3.5.1：概要	25

3.5.2：变量说明	25

3.5.3：示例程序	26

3.5.4：注意事项	27

6：模式设置功能块（IMC_SetControllerMode_CO）	27

3.6.1：概要	27

3.6.2：变量说明	28

3.6.3：示例程序	29

3.6.4：注意事项	30

7：扭矩、速度设置功能块（IMC_SetTorque_CO）	30

3.7.1：概要	30

3.7.2：变量说明	30

3.7.3：示例程序	31

3.7.4：注意事项	32

8：获取实际位置功能块（IMC_ReadActualPosition_CO）	32

3.8.1：概要	32

3.8.2：变量说明	32

3.8.3：示例程序	33

3.8.4注意事项	34

9：获取实际速度功能块（IMC_ReadActualVelocity_CO）	35

3.9.1：概要	35

3.9.2：变量说明	35

3.9.3：示例程序	36

3.9.4注意事项	37

10：获取实际扭矩功能块（IMC_ReadActualTorque_CO）	37

3.10.1：概要	37

3.10.2：变量说明	37

3.10.3：示例程序	38

3.10.4注意事项	39

11：回原点功能块（IMC_Home_CO）	40

3.11.1：概要	40

3.11.2：变量说明	40

3.11.3：示例程序	41

3.11.4注意事项	42

12：读轴状态功能块（IMC_ReadStatus_CO）	42

3.12.1：概要	42

3.12.2：变量说明	42

3.12.3：示例程序	43

3.12.4 注意事项	44

13：轴停止功能块（IMC_Stop_CO）	44

3.13.1：概要	44

3.13.2：变量说明	44

3.12.3：示例程序	45

3.12.4 注意事项	46

14：轴回原功能块（IMC_Home_CO_NoSDO）	46

3.14.1：概要	46

3.14.2：变量说明	46

3.14.3：示例程序	47

3.14.4 注意事项	48

15：轴绝对运动功能块（ IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO）	48

3.15.1：概要	48

3.15.2：变量说明	48

3.15.3：示例程序	49

3.15.4 注意事项	49

16：轴相对运动功能块（ IMC_MoveRelative_CO_NoSDO）	50

3.16.1：概要	50

3.16.2：变量说明	50

3.16.3：示例程序	51

3.16.4 注意事项	51

17：JOG手动移动功能块（  IMC_JOG_CO_NoSDO）	51

3.17.1：概要	51

3.17.2：变量说明	52

3.17.3：示例程序	52

3.17.4：注意事项	53

18：读取轴错误编码功能块（  IMC_ReadAxisErrorID）	53

3.18.1：概要	53

3.18.2：变量说明	53

3.18.3：示例程序	54

3.18.4 注意事项	55

19：SDO读数据功能块（  IMC_SDOReadPara_CO）	55

3.19.1：概要	55

3.19.2：变量说明	55

3.19.3：示例程序	56

3.19.4 注意事项	57

20：SDO写数据功能块（ IMC_SDOWritePara_CO）	57

3.20.1：概要	57

3.20.2：变量说明	57

3.20.3：示例程序	58

3.20.4 注意事项	59

四：错误代码说明	59

五：参考资料	60

本说明包含了一些用户常用的功能块，使用户能够较方便实现工业应用编程，提高编程效率。本说明主要对以下功能块进行介绍，包括自动断线重连功能块，单轴易用运动控制功能块，tray盘功能块，飞剪功能块，理料功能块，色标检测功能块，追剪功能块，补偿功能块，相对运动暂停功能块。

一：功能块包安装

1：安装工艺Package

在Tools下点击Package Manager（程序包管理器）

在Package Manager对话框点击Install

找到TechnologyFunctionInvt.package所在的目录，并双击。

弹出如下对话框

选Next，弹出如下对话框，等待安装完成。

弹出如下对话框表示安装完成

2：添加工艺库到工程

在Libraries下点击Add Library

弹出如下对话框，在Miscellaneous中找到technologyFunction添加。

或在search输入框输入technology会有如下库显示，

选中technologyFunction双击，则工艺库添加到工程中如下所示。

二：CANopen I/O重映射及轴对象声明

使用CANopen总线运动功能块时，需要进行CANopen I/O重映射过程，此过程是将伺服轴参数的各个控制字、状态字重映射到PLC程序定义的轴结构体中，用于PLC程序与伺服实现信息交互。此过程需要完成以下前期配置工作任务，具体如下文所诉。

1：声明轴对象

当需求单轴或多轴控制时，均需声明多个轴对象，对象声明如下图2-1：

图2-1

上图是声明了两个实例化轴Axis9、Axis10，也可用数组的方式实例化多个轴对象，实例化的对象是IMC_AXISREF_CO，IMC_AXISREF_CO是轴结构体对象，其中包含与伺服轴参数直接进行数据交换的成员封装，此实例化是搭建工程以实现轴运动控制的必要要素。

2：IO重映射

声明了实例化的轴对象以后，按照图2-2步骤依次操作

图2-2

点击了第三步的按钮后，会弹出如下图2-3，此时需要在实例化了轴结构体对象的工程程序里，找到声明的轴结构体对象，注意轴对象编号与图2-2红框1的编号对应起来：

图2-3

点击图2-3黑框内实例化的轴对象，会弹出如下图2-4信息：

图2-4

参照图2-2黑框4的内容名称，逐一选择轴实例化变量（即图2-4中的内容），注意图2-2黑框4的名称和图2-4中的变量名称需要保持一致，确保每个伺服轴参数都重映射到了PLC轴结构体对象，这样才能实现轴运动控制。最终轴完全重映射后的如图2-5所示：

图2-5

图2-5中，红框1为伺服轴，红框2为伺服轴参数重映射到PLC轴结构体的最终效果，红框2为映射后，原本NC轴地址被划掉的效果。期间一定注意红框1的伺服轴编号与实例化的轴结构体编号一一对应，不要出现错位的现象。

3：声明轴编号

在实例化轴对象的程序里，需要进行轴编号声明，轴编号是轴的ID号，是程序运行阶段作为轴识别的标志，声明如图2-6：

图2-6

比如我在Main里边实例化了两个轴（轴9和轴10），那么我就需要在程序里调用红框中的内容，确保每个扫描周期轴编号都被声明。

4：说明

前面这几个操作步骤是调用CANopen运动功能块必须要完成的过程，使用时一定要按照操作步骤执行操作。

5：注意事项

若重映射后，加载程序时出现映射的值一直为0，并为灰色，如下图框3所示。此情况是在实例化了轴对象的POU程序未在MainTask里执行，伺服轴对象无法每个周期都将信息信息传输到PLC定义的轴对象里，故一直呈现灰色并且值为0，。具体是：方框2的重映射的实例化轴对象定义在方框以1内，方框4的任务处理里未添加方框1的POU程序。

图2-7

三：功能块说明

1：绝对运动功能块（IMC_MoveAbsolute_CO）

3.1.1：概要

功能块名称：IMC_MoveAbsolute_CO

CANopen总线协议下实现伺服绝对运动功能，本功能块为轴绝对定位指令，diPosition为轴的绝对位置，uiVelocity、udiAcc_Dcc可以规划运动过程中的速度、加减速大小。当启动指令bExecute上升沿触发后，轴按照设定参数运动到指定diPosition位置处。

3.1.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveAbsolute _CO | 轴绝对移动 |  | IMC_MoveAbsolute_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diPosition:= , uiVelocity:= , udiAcc_Dcc:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
| diPosition | 轴到达位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 代表轴的绝对位置数据 |
| uiVelocity | 运行速度 | UINT | 正数或0 | 0 | 轴运行到目标位置的最大速度 |
| udiAcc_Dcc | 加、减速度 | UDINT | 正数 | 0 | 规划速度（单位：ms 从0 到额定转速） |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为 TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.1.3：示例程序

按照以下操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_MoveAbs,Axis10_MoveAbs	:IMC_MoveAbsolute_CO;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_MoveAbs(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

diPosition:= 500000,

uiVelocity:= 300,

udiAcc_Dcc := 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_MoveAbs(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

diPosition:= 500000,

uiVelocity:= 350,

udiAcc_Dcc := 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_MoveAbs.bDone AND Axis10_MoveAbs.bDone THEN

Axis9_MoveAbs(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE );

Axis10_MoveAbs(Axis_MotionCtrl:= Axis10, bExecute:= FALSE );

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

3.1.4：注意事项

1、当需要对同一轴进行其他运动功能调用时，请确保此功能块执行完成标志位bDone为True

2、功能块为上升沿触发，调用完此功能块后，请再次调用该功能块，并将执行标志位置为False，确保功能块正常。具体操作可参考示例程序图。

2：相对运动功能块（IMC_MoveRelative_CO）

3.2.1：概要

功能块名称：IMC_MoveRelative_CO

CANopen总线协议下实现伺服相对运动功能，本功能块为轴绝对定位指令，diDistance为轴移动的相对距离，uiVelocity、udiAcc_Dcc可以规划运动过程中的速度、加速度大小。当启动指令bExecute上升沿触发后，轴按照设定参数在原位置的基础上再运动指定dDistance的距离。

3.2.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveRelative _CO | 轴相对移动 |  | IMC_MoveRelative_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diDistance:= , uiVelocity:= , udiAcc_Dcc:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
| diDistance | 运动相对位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 此数据为运动的相对位置 |
| uiVelocity | 运行速度 | UINT | 正数或0 | 0 | 轴运行到目标位置的最大速度 |
| udiAcc_Dcc | 加速度 | UDINT | 正数 | 0 | 规划速度（单位：ms 从0 到额定转速） |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为 TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.2.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_MoveARel,Axis10_MoveARe		:IMC_MoveRelative_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_MoveARel(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

diDistance:= -500000,

uiVelocity:= 200,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_MoveARel(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

diDistance:= -500000,

uiVelocity:= 250,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_MoveARel.bDone AND Axis10_MoveARel.bDone THEN

Axis9_MoveARel(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE);

Axis10_MoveARel(Axis_MotionCtrl:= Axis10, bExecute:= FALSE);

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

3.2.4：注意事项

1、当需要对同一轴进行其他运动功能调用时，请确保此功能块执行完成标志位bDone为True

2、功能块为上升沿触发，调用完此功能块后，请再次调用该功能块，并将执行标志位置为False，确保功能块正常！具体操作可参考示例程序图。

3：JOG手动移动功能块（IMC_JOG_CO）

3.3.1：概要

功能块名称：IMC_JOG_CO

CANopen总线协议下实现伺服JOG运动功能，本功能块为轴JOG定位指令，bForward、bBackward高电平有效，bForward（bBackward）置为TRUE，轴正向（负向）运行bForward（bBackward）置为FALSE，轴减速停止

3.3.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ JOG_ CO | 轴手动移动 |  | IMC_JOG_CO( Axis_MotionCtrl:= , bForWard:= , bBackWard:= , diVelocity:= , udiAcceleration:= , udiDeceleration:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bForWard | 正向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始正向移动；设置为 FALSE 则停止正向移动 |
| bBackWard | 负向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始反向移动；设置为 FALSE 则停止反向移动 |
| diVelocity | 目标速度 | DINT | 正数或0 | 0 | 指定目标速度。单位：[ 指令单位/s] |
| udiAcceleration | 加速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变大时加速度值 |
| udiDeceleration | 减速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变小时减速度值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.3.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_JOG,Axis10_JOG					: IMC_JOG_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_JOG(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bForWard:= bTestForawrd,

bBackWard:= bTestBackWard,

diVelocity:= 20,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_JOG(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bForWard:= bTestForawrd,

bBackWard:= bTestBackWard,

diVelocity:= 30,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

测试的曲线图如下：

3.3.4：注意事项

1、根据指定diVelocity（目标速度）执行点动运行。

2、需要正向运行时，将bForward（正向运行有效）置为TRUE；需要反向运行时，将bBackward（负向运行有效）置为TRUE。

3、同时将bForward（正向运行有效）和bBackward（负向运行有效）置为TRUE，将不会有运动发生。

4：速度模式运动功能块（IMC_MoveVelocity_CO）

3.4.1：概要

功能块名称：IMC_MoveVelocity_CO

CANopen总线协议下实现伺服速度模式运动功能，若运行只需按设置速度运行，不关心位置值多少，可以调用这个功能块。启动这个功能块在没有被其它运动指令打断的情况下可以一直按设置速度运行下去不会停止。

3.4.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveVelocity _CO | 轴速度模式移动 |  | IMC_MoveVelocity_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diVelocity:= , udiAcceleration:= , udiDeceleration:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
| diVelocity | 运行速度 | DINT | 正数或0 | 0 | 指定目标速度运行 |
| diAcceleration | 加速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变大时加速度值 |
| diDeceleration | 减速度 | UDINT | 正数 | 0 | 速度变小时减速度值 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.4.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_MoveVel,Axis10_MoveVel	:IMC_MoveVelocity_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_MoveVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= bExecute,

diVelocity:= Velocity,

udiAcceleration:= 100,

udiDeceleration:= 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_MoveVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= bExecute,

diVelocity:= -Velocity,

udiAcceleration:= 100,

udiDeceleration:= 100,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

测试的曲线图如下：

3.4.4：注意事项

1、bExecute功能块上升沿触发，下降沿、持续高电平无效，重复上升沿有效；

2、如果有参数修改每次上升沿都能修改参数；

3、速度设置为0时，并触发生效后，轴速度会根据设定的减速度规划轴减速到0；

4、功能块执行完成不再使用时，调用该功能块，并将触发标志置为False，目的是使功能块复位。

5：轴上使能功能块（IMC_Power_CO）

3.5.1：概要

功能块名称：IMC_Power_CO

CANopen总线协议下实现伺服上使能或下使能状态。当需求调用轴运动控制功能时，需求伺服处于上使能状态。

3.5.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ Power_ CO | 轴上使能 |  | IMC_Power_CO( Axis_MotionCtrl:= , bEnable:= , bStatus=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bStatus | 可运行状态 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.5.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Power,Axis10_Power	:IMC_Power_CO;

- 程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Power(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bEnable:= TRUE,

bStatus=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

Axis10_Power(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bEnable:= TRUE,

bStatus=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_Power.bStatus AND Axis10_Power.bStatus THEN

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

3.5.4：注意事项

1、此模块触发标志位为高电平有效，为TRUE时，伺服一直保持使能状态，为False时，伺服处于掉使能状态。

2、bStatus为已上使能状态位，用户可根据这个状态位判断轴是否上使能。

6：模式设置功能块（IMC_SetControllerMode_CO）

3.6.1：概要

功能块名称：IMC_SetControllerMode_CO

CANopen总线协议下实现伺服运行模式的切换。当需求模式之间的切换时，可以用此功能块实现。

3.6.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SetControllerMode _CO | 设置控制模式 |  | IMC_SetControllerMode_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , enControllerMode:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| eontrollerMode | 控制模式 | eontrollerMode | 1~6 | 0 | 1：位置控制模式，SMC_position 2：速度控制模式，SMC_Velocity 4: 转矩控制模式，SMC_torque 6: 回原控制模式，SMC_home |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.6.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_SetCtrlMode		:IMC_SetControllerMode_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_SetCtrlMode(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= bExecute,

enControllerMode:= enControllerMode,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_SetCtrlMode.bDone THEN

Axis9_SetCtrlMode(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE, enControllerMode:= enControllerMode);

END_IF

测试的曲线图如下：

3.6.4：注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿修改模式有效；

2、此功能块执行完，并检测到bDone信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False

7：扭矩、速度设置功能块（IMC_SetTorque_CO）

3.7.1：概要

功能块名称：IMC_SetTorque_CO

CANopen总线协议下实现扭矩模式时，改变伺服扭矩大小、速度大小的功能。

3.7.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SetTorque_ CO | 设置转矩、速度大小 |  | IMC_SetTorque_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , iTorque:= , iVelocity:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| iTorque | 力矩 | INT | 整数范围 | 0 | 设定的轴力矩，单位为0.1% |
| iVelocity | 速度 | INT | 整数范围 | 0 | 设置转矩模式下的最大速度 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.7.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_SetTorque		:IMC_SetTorque_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_SetTorque(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= bExecuteTor,

iTorque:= fTorque,

iVelocity := DINT_TO_INT(Velocity),

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_SetTorque.bDone THEN

Axis9_SetTorque(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE, iTorque:= fTorque);

END_IF

测试的曲线图如下：

3.7.4：注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿修改参数有效；

2、此功能块执行完，并检测到bDone信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False，详见上图的示例代码

8：获取实际位置功能块（IMC_ReadActualPosition_CO）

3.8.1：概要

功能块名称：IMC_ReadActualPosition_CO

CANopen总线协议下实现读取当前绝对坐标位置时调用此功能块，可以实时获取当前绝对坐标位置值。

3.8.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadActualPosition_ CO | 读取轴实际位置 |  | IMC_ReadActualPosition_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> , diPosition=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diPosition | 实际位置 | DINT | 整数 | 0 | 当前实际位置 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.8.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_ActPos,Axis10_ActPos	:IMC_ReadActualPosition_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_ActPos(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diPosition=> diReadPosition9);

Axis10_ActPos(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diPosition=> diReadPosition10);

测试的曲线图如下：

3.8.4注意事项

1、此功能块为高电平有效，bExecute为TRUE时，每个扫描周期都会实时输出当前绝对坐标位置值，为FALSE时，数据不做刷新；

2、此功能块调用完成后，需再次调用该功能块时，需要先复位该功能块，即：调用该功能块，并将触发标志位置为FALSE

9：获取实际速度功能块（IMC_ReadActualVelocity_CO）

3.9.1：概要

功能块名称：IMC_ReadActualVelocity_CO

CANopen总线协议下实现读取当前实际速度时调用此功能块，可以实时获取当前反馈的实际速度值。

3.9.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadActualVelocity _CO | 读取轴实际速度 |  | IMC_ReadActualVelocity_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> , diVelocity=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diVelocity | 速度 | DINT | 整数 | 0 | 当前实际速度 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误 代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.9.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_ActVel,Axis10_ActVel	:IMC_ReadActualVelocity_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_ActVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diVelocity=> diReadVelocity9);

Axis10_ActVel(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

diVelocity=> diReadVelocity10);

测试的曲线图如下：

3.9.4注意事项

1、此功能块为高电平有效，bExecute为TRUE时，每个扫描周期都会实时输出当前绝对坐标位置值，为FALSE时，数据不做刷新；

2、此功能块调用完成后，需再次调用该功能块时，需要先复位该功能块，即：调用该功能块，并将触发标志位置为FALSE。

10：获取实际扭矩功能块（IMC_ReadActualTorque_CO）

3.10.1：概要

功能块名称：IMC_ReadActualTorque_CO

CANopen总线协议下实现读取当前实际扭矩值时调用此功能块，可以实时获取当前反馈的实际扭矩值。

3.10.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadActualTorque _CO | 读取轴实际扭矩功能块 |  | IMC_ReadActualTorque_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> , iTorque=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iTorque | 转矩（Nm） | INT | 整数 | 0 | 当前实际扭矩 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.10.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_ActTorque,Axis10_ActTorque	:IMC_ReadActualTorque_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_ActTorque(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

iTorque=> iReadTorque9);

Axis10_ActTorque(

Axis_MotionCtrl:= Axis10,

bExecute:= TRUE,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> ,

iTorque=> iReadTorque10);

测试的曲线图如下：

3.10.4注意事项

1、此功能块为高电平有效，bExecute为TRUE时，每个扫描周期都会实时输出当前绝对坐标位置值，为FALSE时，数据不做刷新；

2、此功能块调用完成后，需再次调用该功能块时，需要先复位该功能块，即：调用该功能块，并将触发标志位置为FALSE。

11：回原点功能块（IMC_Home_CO）

3.11.1：概要

功能块名称：IMC_Home_CO

CANopen总线协议下轴回零指令，为伺服驱动器控制的回零方式，整个回零过程由伺服控制。使用过程中可设置不同回零方式。

3.11.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_Home_ CO | 轴回原点功能块 |  | IMC_Home_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diHome_Offset:= , bDone=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| diHome_Offset | 回原偏置 | DINT | 整数 | 0 | 代表轴的回零后的绝对位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 指令执行完成 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为 TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.11.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Home				:IMC_Home_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Home(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

diHome_Offset:= 0 ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_Home.bDone THEN

Axis9_Home(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE);

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

3.11.4注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效。

2、此功能块执行完，并检测到bDone信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False，详见上图的示例代码。

12：读轴状态功能块（IMC_ReadStatus_CO）

3.12.1：概要

功能块名称：IMC_ReadStatus_CO

CANopen总线协议下读取轴状态指令，用户可根据此功能块实时监测轴运行状态。

3.12.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadStatus_ CO | 读轴状态功能块 |  | IMC_ReadStatus_C0( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , power_off=> , errorstop=> , stopping=> , standstill=> , moving=> , homing=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bpower_off | 电源关闭 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴无错误，未上使能的状态 |
| bstandstill | 轴准备好 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴处于准备好状态，可以接受运动控制指令 |
| berrorstop | 轴错误停止 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴运行错误导致的停止状态 |
| bstopping | 停止 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴停止状态 |
| bmoving | 运动 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴运动状态，未发生错误的情况下 |
| bhoming | 回零 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴回零过程中所处的状态 |

3.12.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Status			:IMC_ReadStatus_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Status(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= TRUE,

bpower_off=> ,

berrorstop=> ,

bstopping=> ,

bstandstill=> ,

bmoving=> ,

bhoming=> );

3.12.4 注意事项

此功能块高电平有效，如果需要实时读取轴运行状态时，长置标志位bExecute为TRUE

13：轴停止功能块（IMC_Stop_CO）

3.13.1：概要

功能块名称：IMC_Stop_CO

CANopen总线协议下紧急停止轴运行的功能块，能够在紧急情况下停止轴运动。

3.13.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ Stop_ CO | 轴停止功能块 |  | IMC_Stop_CO ( Axis_MotionCtrl:= , bEnable:= , bStatus=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bStatus | 轴停止成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.12.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

Axis9_Stop					:IMC_Stop_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

Axis9_Stop(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bEnable:= ,

bStatus=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

IF Axis9_Stop.bStatus THEN

Axis9_Stop(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bEnable:= FALSE );

Axis9_MoveAbs(Axis_MotionCtrl:= Axis9, bExecute:= FALSE );

nStep := 0;

END_IF

测试的曲线图如下：

3.12.4 注意事项

1、此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效

2、此功能块执行完，并检测到bStatus信号后，需要对此功能块进行复位，即再次调用该功能块，将触发标志位置为False，详见上图的示例代码。

3、因为绝对运动、相对运动功能块、速度模式等功能块是上升沿触发有效，所以在使用完了Stop功能块后，需要对其他运动功能块进行复位，即调用运动功能块，并将触发标志位置为False；

14：轴回原功能块（IMC_Home_CO_NoSDO）

3.14.1：概要

功能块名称：IMC_Home_CO_NoSDO

在IMC_Home_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

3.14.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ Home_ CO_ NoSDO | 轴回原功能块 |  | IMC_Home_CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , bDone=> , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.14.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

fbIMC_Home_CO_NoSDO			:IMC_Home_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_Home_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

bDone=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

3.14.4 注意事项

- 此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效

- 回原模式需要通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置。

- 功能块使用完成后，需要将标志位置为FALSE。确保轴状态正常。

15：轴绝对运动功能块（ IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO）

3.15.1：概要

功能块名称： IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO

在IMC_MoveAbsolute_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

3.15.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveAbsolute _CO_ NoSDO | 轴绝对运动功能块 |  | IMC_MoveAbsolute _CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diPosition:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| diPosition | 轴到达位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 代表轴的绝对位置数据 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.15.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

fbIMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO		:IMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_MoveAbsolute_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

diPosition:= ,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

3.15.4 注意事项

- 此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效；

- 绝对运动功能块的速度、加速度通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置；

- 功能块使用完成后，需要将标志位置为FALSE。确保轴状态正常。

16：轴相对运动功能块（ IMC_MoveRelative_CO_NoSDO）

3.16.1：概要

功能块名称： IMC_MoveRelative_CO_NoSDO

在IMC_MoveRelative_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

3.16.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ MoveRelative _CO_ NoSDO | 轴相对运动功能块 |  | IMC_MoveRelative _CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , diDistance:= , bBusy=> , bDone=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 执行条件 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | True伺服上使能，False伺服掉使能 |
| diDistance | 运动相对位置 | DINT | 数据范围 | 0 | 此数据为运动的相对位置 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.16.3：示例程序

按照下图操作：

- 首先实例化功能块；

fbIMC_MoveRelative_CO_NoSDO		:IMC_MoveRelative_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_MoveRelative_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

diDistance:= ,

bBusy=> ,

bDone=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

3.16.4 注意事项

- 此功能块为上升沿触发有效，每个上升沿执行有效；

- 绝对运动功能块的速度、加速度通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置；

- 功能块使用完成后，需要将标志位置为FALSE。确保轴状态正常。

17：JOG手动移动功能块（  IMC_JOG_CO_NoSDO）

3.17.1：概要

功能块名称：  IMC_JOG_CO_NoSDO

在 IMC_JOG_CO功能块上进行控制优化，增加功能块的响应时间。

3.17.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ JOG_ CO_ NoSDO | JOG手动移动功能块 |  | IMC_JOG_CO_NoSDO( Axis_MotionCtrl:= , bForWard:= , bBackWard:= , diVelocity:= , bBusy=> , bError=> , udiErrorID=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bForWard | 正向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始正向移动；设置为 FALSE 则停止正向移动 |
| bBackWard | 负向有效 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | 设置为TRUE 则开始反向移动；设置为 FALSE 则停止反向移动 |
| diVelocity | 目标速度 | DINT | 正数或0 | 0 | 指定目标速度。单位：[ 指令单位/s] |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bDone | 轴回原成功 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 轴已经准备好置为TRUE |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| udiErrorID | 错误代码 | UDINT |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.17.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_JOG_CO_NoSDO			:IMC_JOG_CO_NoSDO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_JOG_CO_NoSDO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bForWard:= ,

bBackWard:= ,

diVelocity:= ,

bBusy=> ,

bError=> ,

udiErrorID=> );

3.17.4：注意事项

- 根据指定diVelocity（目标速度）执行点动运行。

- 功能块的加速度、减速度通过伺服LED面板或上位机ServorPoler软件或功能块IMC_SDOWritePara_CO进行设置；

- 需要正向运行时，将bForward（正向运行有效）置为TRUE；需要反向运行时，将bBackward（负向运行有效）置为TRUE。

- 同时将bForward（正向运行有效）和bBackward（负向运行有效）置为TRUE，将不会有运动发生。

18：读取轴错误编码功能块（  IMC_ReadAxisErrorID）

3.18.1：概要

功能块名称： IMC_ReadAxisErrorID

功能块能够获取指定从站轴的错误编码信息并输出

3.18.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ ReadAxis ErrorID | 读取轴错误编码功能块 |  | IMC_ReadAxisErrorID( Axis_MotionCtrl:= , bEnable:= , Data=> , bBusy=> , bError=> , Error=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bEnable | 功能块使能 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE：开启更新 FALSE：停止更新 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 轴错误信息 | WORD |  | 0 | 指定从站设备的轴错误信息代码 |
| bBusy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| ERROR | 错误代码 |  |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.18.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_ReadAxisErrorID		:IMC_ReadAxisErrorID;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_ReadAxisErrorID(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bEnable:= ,

Data=> ,

bBusy=> ,

bError=> ,

Error=> );

3.18.4 注意事项

- 功能块高电平有效；

- 输出接口的Data数据类型为十进制，需要转化为相应的16进制再参考伺服手册获取具体轴错误信息；

19：SDO读数据功能块（  IMC_SDOReadPara_CO）

3.19.1：概要

功能块名称： IMC_SDOReadPara_CO

功能块能够获取指定从站轴的指定OD对象的数据

3.19.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SDORead Para_CO | 读取轴错误编码功能块 |  | IMC_SDOReadPara_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , wIndex:= , SUBINDEX:= , Data=> , usiDataLength=> , bCONFIRM=> , enCANOPEN _KERNEL_ERROR=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 功能块使能 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE：开启读取 FALSE：功能块复位 |
| wIndex | OD索引对象编号 | WORD |  | 0 | CANopen从站设备的待读取的OD对象的索引号 |
| SUBINDEX | OD索引对象的子索引号 | BYTE |  | 0 | CANopen从站设备的待读取的OD对象的子索引号 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | OD对象的数据值 | WORD |  | 0 | 指定从站设备的指定OD对象的数据值 |
| udiDataLength | OD对象的数据长度 | USINT |  | 0 | 指定从站设备的指定OD对象的数据长度 |
| bConfirm | 获取数据成功标志位 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 获取数据成功 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| enCANOPEN _KERNEL_ERROR | 错误代码 |  |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.19.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_SDOReadPara_CO		:IMC_SDOReadPara_CO;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_SDOReadPara_CO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

wIndex:= 16#6098,

SUBINDEX:= 0,

Data=> ,

usiDataLength=> ,

bCONFIRM=> ,

enCANOPEN_KERNEL_ERROR=> );

3.19.4 注意事项

- 功能块上升沿有效；

- 输入接口wINDEX、SUBINDEX分别为OD对象的索引号、子索引号，填写时需要查询伺服的技术手册，确保参数正确；

- 功能块的bCONFIRM为TRUE时，需要再次获取新数据时，先将功能块的bExecute置为FALSE，复位功能块才能再次使用；

20：SDO写数据功能块（ IMC_SDOWritePara_CO）

3.20.1：概要

功能块名称： IMC_SDOWritePara_CO

功能块能对指定从站轴的指定OD对象的数据进行写入。

3.20.2：变量说明

(1)指令说明

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMC_ SDO WritePara _CO | SDO写数据功能块 |  | IMC_SDOWritePara_CO( Axis_MotionCtrl:= , bExecute:= , pData:= , wIndex:= , udiDataLength:= , SUBINDEX:= , bCONFIRM=> , bERROR=> , enCANOPEN _KERNEL_ERROR=> ); |

（2）相关变量

- 输入输出变量

| 输入输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis_MotionCtrl | 轴 | IMC_AXISREF_CO | - | - | 映射到轴，即IMC_AXISREF_CO 的一个实例 |

- 输入变量

| 输入变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bExecute | 功能块使能 | BOOL | TRUE/ FALSE | FALSE | TRUE：开启读取 FALSE：功能块复位 |
| pData | 待写入的数据 | Pointer to byte |  |  | 指向待写入数据的指针 |
| udiDataLength | 待写入数据长度 | USINT |  | 0 | 指定从站设备的指定OD对象的数据长度 |
| wIndex | OD索引对象编号 | WORD |  | 0 | CANopen从站设备的待写入的OD对象的索引号 |
| SUBINDEX | OD索引对象的子索引号 | BYTE |  | 0 | CANopen从站设备的待写入的OD对象的子索引号 |

- 输出变量

| 输出变量 | 名称 | 数据类型 | 有效范围 | 初始值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bConfirm | 获取数据成功标志位 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 获取数据成功 |
| bError | 错误 | BOOL | TRUE/FALSE | FALSE | 异常发生时，置为 TRUE |
| enCANOPEN _KERNEL_ERROR | 错误代码 |  |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

3.20.3：示例程序

按照下图操作：

1、首先实例化功能块；

fbIMC_SDOWritePara_CO		:IMC_SDOWritePara_CO;

writeData						:WORD;

2、程序中调用实例化功能块，并填入参数，其中Axis_MotionCtrl参数为必填，其余参数可根据需要进行设定。

fbIMC_SDOWritePara_CO(

Axis_MotionCtrl:= Axis9,

bExecute:= ,

pData:= ADR(writeData),

wIndex:= 16#6098,

udiDataLength:= 4,

SUBINDEX:= 0,

bCONFIRM=> ,

bERROR=> ,

enCANOPEN_KERNEL_ERROR=> );

3.20.4 注意事项

- 功能块上升沿有效；

- 数据接口的pData为指针类型，需要指向待写入数据的地址。同时udiDataLength为待写入数据的数据长度（即多少个BYTE的长度）；

- 输入接口wINDEX、SUBINDEX分别为OD对象的索引号、子索引号，填写时需要查询伺服的技术手册，确保参数正确；

- 功能块的bCONFIRM为TRUE时，需要再次获取新数据时，先将功能块的bExecute置为FALSE，复位功能块才能再次使用；

四：错误代码说明

| 可能出现的功能块 | 代码编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 回原功能块 | 16#8C00 | SDO写回原模式错误 |
|  | 16#8C01 | SDO写回原偏置错误 |
| - 绝对运动功能块 - 相对运动功能块 - 速度模式运动功能块 - JOG手动运动功能块 | 16#8C02 | SDO写加速度错误 |
|  | 16#8C03 | SDO写减速度错误 |
|  | 16#8C04 | SDO写轮廓速度错误 |
| 扭矩、速度设置功能块 | 16#8C05 | 设置转矩模式下速度值错误 |
| 1、绝对运动功能块 2、相对运动功能块 3、回原点功能块 | 16#8C10 | 触发伺服指令生效异常 |
| 绝对运动功能块 | 16#8C40 | 绝对运动到位异常错误 |
| 相对运动功能块 | 16#8C41 | 相对运动到位异常 |
| 模式设置功能块 | 16#8C66 | 设置伺服模式错误 |
| 回原功能块 | 16#8C68 | 回原超时错误 |
| 轴停止功能块 | 16#8C88 | 轴停止出错 |
| 轴上使能功能块 | 16#8C99 | 轴上使能错误 |
| 手动功能块 | 16#8CFF | 手动双向点动同时触发禁止 |

五：参考资料

- DA200交流伺服驱动器CANopen技术指南；