关于设置IP功能块的升级说明

AX系列控制器固件V211版本之前，INVT控制器设置IP方式为调用CmpPlcCfg功能块设置控制器时间或IP，经应用现场反馈CmpPlcCfg不支持设置网关功能，经过研发优化升级，推出PlcCfg功能块。PlcCfg功能块包含CmpPlcCfg功能块所有功能，新增网关设置功能，在控制器固件V211版本及以后使用。CmpPlcCfg功能块不再做维护。

注意：该功能块需要更改控制器底层，在调用时任务优先级需要大于15，任务时间20MS 以上！！！

新旧功能块引脚定义对比：

旧:

新：

新旧迭代对现有用户使用建议：

| 用户 | 使用建议 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 新用户新产品（V211） | 调用新功能块PlcCfg功能块 | 无影响 |
| 新用户旧产品（V211前） | 仍调用CmpPlcCfg功能块 | V211版本之前只支持CmpPlcCfg功能块 |
| 老用户旧产品（V211前） | 仍调用CmpPlcCfg功能块 | V211版本之前只支持CmpPlcCfg功能块 |
| 老用户新产品（V211） | 仍调用CmpPlcCfg功能块 | 根据客户现状，选择新旧功能块方案 |

总结：

产品升级迭代会不断进行，版本升级变动需要应用技术同事及时告知客户。新旧功能块库文件见附件：

旧功能块库文件                             新功能块库文件