设备用户密码：用于加密设备，及在登录设备时，需要输入用户名和密码才能登录（不让别人登录你的PLC），从而保证了设备数据的安全。

重要提示：若设备用户密码遗失，管理员权限密码也遗失，设备将无法登录，只能通过恢复出厂设置（重新刷新系统或升级系统方式），切忌不要遗失设备密码！

以下介绍设备用户密码的开启、修改与关闭方法：

设备用户密码开启方法1：

1、先登录设备

2、在线->安全->添加设备用户密码

3、添加设备用户，提示：此时添加的设备用户是无效的，需等后面的用户管理功能开启后再添加一次才能有效。

4、提示激活“用户管理功能”，并提示使用“管理员”权限登录，点击“是”

5、登录“管理员”权限，管理员权限用户名和密码都是：Administrator

6、提示管理员密码失效，提示修改管理员密码，注意：此处必须输入密码，若点击取消，下次登录设备时依然会提示登录管理员权限，返回按步骤5操作即可。

提示：由于默认设定第一次登陆后必须修改管理员权限密码，建议第一次管理员登陆密码修改完成后，在操作一下“改变设备用户密码”，将管理员权限密码修改为原始密码：Administrator。

7、按步骤1/2/3重新操作一次“添加设备用户”：

8、重新登陆设备时，会提示输入设备用户登陆密码，输入用户名和密码即可登陆设备

设备用户密码开启方法2：

1、先登录设备

2、Device->用户和组，激活用户管理功能，登陆管理员权限

3、登录“管理员”权限，管理员权限用户名和密码都是：Administrator

4、提示管理员密码失效，提示修改管理员密码，注意：此处必须输入密码，若点击取消，下次登录设备时依然会提示登录管理员权限，返回按步骤5操作即可。

提示：由于默认设定第一次登陆后必须修改管理员权限密码，建议第一次管理员登陆密码修改完成后，将管理员权限密码修改为原始密码：Administrator。

5、添加新的设备用户名和密码：

6、此时显示设备用户为管理员，下次登录设备时就可以用admin2用户名和密码登录了，也可以直接注销当前设备用户，重新登陆新的设备用户

7、新用户名与密码登录：

设备用户密码修改方法：

登录设备后才可以修改设备用户密码，可以用以下两种方式修改设备密码：

设备用户密码关闭：

通过串口连接PLC设备底层修改（研发修改）：

1、打开CODESYSControl.cfg 配置文件，删除如下：

[CmpUserMgr]

SECURITY.UserMgmtEnforce=YES

2、找到codesyscontrol目录，删除隐藏文件 .usr

或者尝试在设备登录状态下，初始复位设备：

Codesys资料参考链接：

https://help.codesys.com/webapp/_cds_handling_user_management_on_plc;product=codesys;version=3.5.17.0#first-time-login-on-the-controller-in-order-to-edit-or-view-its-user-management