TF (microSD) 卡升级CPU固件版本操作方法

1.准备1张TF卡、1个TF卡读卡器和1部电脑

2.按以下步骤升级

(1)格式化SD卡；

(2)将升级包解压，并将里面的文件全部拷贝到格式化好的TF卡里。

(3)先将PLC掉电，然后TF卡插入PLC卡槽

(4)再将PLC上电，直到PLC数码管显示“00”，表示升级完成

(5)拔下TF卡，重新给PLC掉电上电，查看一下plc版本是否正确，如果正确表示升级成功。

(6)如果升级未成功，请重复步骤(3)、(4)、(5)，多试几次。