MC_MoveSuperImposed功能块使用

功能说明：轴叠加相对运动

指令说明：

| 指令 | 名称 | 图形表现 | ST表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC_MoveSuperImposed | 轴叠加相对运动 |  |  |

变量说明

| 输入输 出类型 | 变量 | 名称 | 变量类型 | 变量范围 | 初始值 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入输出 | Axis | 轴 | AXIS_REF_SM3 | - | - | 映射到轴 |
| 输入 | Execute | 执行条件 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 输入的一个上升沿将启动功能块的处理 |
|  | Distance | 轴运行叠加位置 | LREAL | 数据范围 | 0 | 此数据为运动的叠加位置 |
|  | VelocityDiff | 轴运行叠加速度 | LREAL | 正数或0 | 0 | 此速度为叠加速度 |
|  | Acceleration | 加速度 | LREAL | 正数 | 0 | 速度变大时加速度值 |
|  | Deceleration | 减速度 | LREAL | 正数 | 0 | 速度变小时减速度值 |
|  | Jerk | 跃度 | LREAL | 正数或0 | 0 | 曲线加减速的斜率变化值 |
| 输出 | Done | 指令执行完成 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 轴指令执行完成，置为TRUE |
|  | Busy | 指令正在执行 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 当前指令正在执行中，置为 TRUE |
|  | CommandAborted | 指令被中断 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 当前指令被中断，置为TRUE |
|  | Error | 错误 | BOOL | TRUE，FALSE | FALSE | 异常发生时，置为TRUE |
|  | ErrorID | 错误代码 | SMC_ERROR |  | 0 | 发生异常时，输出错误代码 |

应用说明

使用方法：

1.功能块上升沿触发，下降沿无效，重复上升沿有效。

2.Execute为TRUE，直接修改位置、速度、加速度参数无效；通过Execute上升沿信号修改位置、速度、加速度参数有效。

3.先触发其它运动功能块，再触发MC_MoveSuperImposed功能块，其它运动功能块不被打断。

4.先触发MC_MoveSuperImposed功能块，再触发其它运动功能块，MC_MoveSuperImposed功能块被打断，执行其它运动功能块。

使用场合：

在原有运动上需要叠加一个速度和位置，对运动过程中齿轮或皮带误差进行补偿。或对色标检测进行补偿等。

使用注意的问题：

1：本功能块可以叠加位置和速度指令，Distance和VelocityDiff分别是叠加的位置和速度值。

2：如果叠加速度比当前运行的速度大，叠加距离Distance为反方向，则可能出现反转，在不能反转的设备上一定要注意。

3：在运动模式下，MC_MoveSuperImposed可以叠加在任何其它指令。

示例代码

A：对当前运行轴进行叠加运行距离为100，叠加速度为10进行补偿

跟踪曲线