功能块MC_IpoController使用说明

- 描述

FUNCTION_BLOCK  MC_IpoController

此功能块为直线圆弧插补功能块，用于在双轴（XY轴）或三轴（XYZ轴）伺服控制平台上实现CNC应用中常用的控制指令功能，目前本功能块包含直线和圆弧插补功能。

由于在传统的CNC应用开发工作中会涉及到基于G代码的编程工作，且CODESYS平台上关于CNC功能的设计流程对于初学者而言过于复杂，为了减少开发过程中繁琐的代码编程和功能块调用工作，便于用户将注意力放在CNC路径规划的设计工作中，本功能块集成了完整的插补控制流程，用户只须对每段路径的起始结束位置、曲线类型以及速度等属性进行设置并作为功能块输入，即可实现各个轴的插补功能。

本插补功能块涵盖的主要功能：

（1）根据用户设置的坐标位置和插补周期实现直线或圆弧插补功能，目前支持G00,G01,G02,G03指令；

（2）支持两个轴（二维平面）和三个轴（三维立体）的插补运动，目前仅支持在XY平面（G17）的圆弧插补运动；

（3）支持多个指令路径同时输入，功能块将按照指令路径的队列顺序依次执行；

（4）支持对路径进行预处理，实现对不同指令路径之间衔接位置的路径段进行包括位置曲线和速度曲线的光滑处理。

- 输入输出

图2.1 插补功能块实例

| 类别 | 名称 | 数据类型 | 初值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InOut | apAxis | ARRAY[0..2] OF POINTER TO AXIS_REF_SM3 | / | 映射到XYZ轴的指针数组 |
| Input | bExecute | BOOL | FALSE | 上升沿：启动插补功能下降沿：结束插补功能 |
|  | bEmergencyStop | BOOL | FALSE | TRUE：急停使能，插补轴停止动作，复位后继续执行剩余动作 |
|  | astuProfInfo | ARRAY[0..99] OF PROFILEINFO | / | 路径信息列表，其中包含按照执行顺序排列的路径段元素 |
|  | diProfSum | DINT | 0 | 有效路径段数，不大于100 |
|  | dwIpoTime | DWORD | 0 | 插补周期 |
|  | dAngleTol | LREAL | 0.001 | 在路径段拐角处将速度减至0需要满足的最小拐角，用于处理轴在路径拐角处的速度平滑过渡，该值越小则速度曲线变化越平缓 |
| Output | bDone | BOOL | FALSE | TRUE：功能块执行完成 |
|  | bBusy | BOOL | FALSE | TRUE：功能块正在执行中 |
|  | bError | BOOL | FALSE | TRUE：运行出错； FALSE：无错误发生 |
|  | uiErrorID | UINT | 16#0000 | 出现错误时输出错误码 |

- 路径信息配置

本功能块在运行过程中的路径信息需要用户提前给出，每段的路径信息被定义为一个结构体，通过对结构体相关属性进行配置，并将结构体放入队列中，即可实现多路段连续执行的插补运动。路径结构体包括属性如下：

TYPE PROFILEINFO :

STRUCT

eMoveType : SMC_MOVTYP := 1;     // G00: 100; G01: 1; G02: 2; G03: 3

eDimension : SMC_DIMTYP := 2;    // 2：二维XY平面运动  3：三维XYZ空间运动

eCoordType : SMC_COORDTYP := 0;  // 0：绝对坐标系模式  1：相对坐标系模式

lrTargetPosX : LREAL;  // X轴方向的目标位置或位置增量

lrTargetPosY : LREAL;  // Y轴方向的目标位置或位置增量

lrTargetPosZ : LREAL;  // Z轴方向的目标位置或位置增量

lrRadius : LREAL;     // 圆弧插补半径

lrVel : LREAL := 0;    // 目标速度

lrAcc : LREAL := 100;  // 最大加速度

lrDec : LREAL := 100;  // 最大减速度

bRoundPath : BOOL := FALSE;  // True：路径平滑处理

lrRoundRadius : LREAL := 0;  // 路径衔接位置的圆弧半径

END_STRUCT

END_TYPE

其中，eMoveType为枚举输入，表示路径段的运动模式：快速定位G00（LINPOS：100），直线插补G01（LIN：1），圆弧插补G02（CLW：2），G03（CCLW：3）；

eDimension为枚举输入，表示路径段在2D/3D模式下执行，当设置成2D模式时，仅考虑XY轴输入的位置信息以及对XY轴的控制，此时可不设置Z轴的位置信息；当设置成3D模式时，XYZ轴输入的位置信息均有效，并对三轴实施控制；

eCoordType为枚举输入，表示在此路径段执行绝对/相对位置控制，当设置成绝对坐标系模式时，轴将移动至指定的目标位置；当设置成相对坐标系模式时，将轴当前位置加上设置的位置值计算得到真正的目标位置后，再对轴实施控制；

lrTargetPosX，lrTargetPosY，lrTargetPosZ分别对应X，Y，Z轴的输入位置信息，注意在给eCoordType设置不同值的情况下，其代表的位置物理意义有所不同（见上条）；

lrRadius表示圆弧插补时的圆弧半径，若执行直线插补，无须设置此项；

lrVel表示该路径段的目标速度（单位：unit/s），lrAcc和lrDec分别表示最大允许的加速度和减速度（单位：unit/s2）；

bRoundPath为路径平滑处理使能输入，若设置为TRUE，则将该段路径结束点与下一段路径起始点的衔接处用一小段圆弧代替，此圆弧的半径大小由lrRoundRadius给定，而圆弧起始结束位置则是由功能块内部决定，需要注意的是，若两段路径中至少存在一段为圆弧插补路径，则路径平滑功能在此处失效；

lrRoundRadius为路径平滑处理时替代圆弧的半径大小（单位：unit），若bRoundPath为TRUE时该值为0，相当于不执行平滑处理功能。

下面给出一条由5段路径组成的插补曲线生成例子：

stuProfInfoQueue : ARRAY [0..99] OF PROFILEINFO;

stuProfInfoQueue[0].eMoveType:= 1;

stuProfInfoQueue[0].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[0].lrTargetPosX:= 82.9;

stuProfInfoQueue[0].lrTargetPosY:= 8.9;

stuProfInfoQueue[0].lrVel:= 20;

stuProfInfoQueue[0].lrAcc:= 100;

stuProfInfoQueue[0].lrDec:= 100;

stuProfInfoQueue[0].bRoundPath:= TRUE;

stuProfInfoQueue[0].lrRoundRadius:= 10;

stuProfInfoQueue[1].eMoveType:= 1;

stuProfInfoQueue[1].eCoordType:= 1;

stuProfInfoQueue[1].lrTargetPosX:= 2;       // 目标位置为84.9

stuProfInfoQueue[1].lrTargetPosY:= 75.7;     // 目标位置为84.6

stuProfInfoQueue[1].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[1].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[1].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[1].bRoundPath:= TRUE;

stuProfInfoQueue[1].lrRoundRadius:= 10;

stuProfInfoQueue[2].eMoveType:= 1;

stuProfInfoQueue[2].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[2].lrTargetPosX:= 6.6;

stuProfInfoQueue[2].lrTargetPosY:= 25.7;

stuProfInfoQueue[2].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[2].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[2].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[2].bRoundPath:= TRUE;

stuProfInfoQueue[2].lrRoundRadius:= 10;

stuProfInfoQueue[3].eMoveType:= 3;

stuProfInfoQueue[3].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[3].lrTargetPosX:= 54.6;

stuProfInfoQueue[3].lrTargetPosY:= 49.7;

stuProfInfoQueue[3].lrRadius:= 100;

stuProfInfoQueue[3].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[3].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[3].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[3].bRoundPath:= FALSE;

stuProfInfoQueue[4].eMoveType:= 100;

stuProfInfoQueue[4].eCoordType:= 0;

stuProfInfoQueue[4].lrTargetPosX:= 0;

stuProfInfoQueue[4].lrTargetPosY:= 0;

stuProfInfoQueue[4].lrVel:= stuProfInfoQueue[0].lrVel;

stuProfInfoQueue[4].lrAcc:= stuProfInfoQueue[0].lrAcc;

stuProfInfoQueue[4].lrDec:= stuProfInfoQueue[0].lrDec;

stuProfInfoQueue[4].bRoundPath:= FALSE;

上述例子生成的曲线预览如下：

图3.1 插补路径预览

- 应用案例

在调用本功能块之前，需要先调用MC_Power模块使能XYZ轴，通过上升沿信号触发插补功能块驱动伺服轴执行插补运动，本例将演示在XY平面控制轴执行插补运动，下图为相关模块流程图，具体流程可参考提供的演示程序。

图4.1 插补功能模块使用演示

其中apAxis : ARRAY [0..2] OF POINTER TO AXIS_REF_SM3 := [ADR(X_Drive), ADR(Y_Drive)]。

上图中插补功能块输入stuProfInfoQueue采用第三节中给出的路径例子，因此diProfSum设置为5，插补周期需要设置成与任务周期相同的值，此处设置为3000us。dAngleTol的值默认为0.001，此处设置成100，表示若路径切换点的拐角小于或等于100°，均不作减速处理，以下为XY轴的位置和速度变化情况：

图4.2 插补过程XY轴状态变化曲线（dAngleTol=100）

由上图可知，第一条曲线为路径段的标号，XY轴在第一段路径结束时接近给定的目标位置，且XY轴的合速度大小为设置的速度值，但是在第二段路径开始时两个轴的速度发生跳变，这是由于两段路径衔接位置的速度方向不连续导致的，为了保证速度变化的光滑连续性，可将dAngleTol设置为默认值，以下为修改参数后XY轴的位置和速度变化情况：

图4.3 插补过程XY轴状态变化曲线（dAngleTol=0.001）

由上图可知，XY轴在第一段路径即将结束时提前加减速，保证了第一段路径结束点与第二段路径起始点速度变化平滑连续，但是值得注意的是，XY轴在第一段路径结束时的实际位置与设定值不一致，这是由于路径光滑处理功能将拐角处的曲线替换成圆弧导致的，由图3.1路径预览可知，路径目标位置在优化后的路径曲线之外，因此无法到达指定位置。若工艺需求必须到达该位置，可将此路段的路径光滑处理功能失能（bRoundPath:= FALSE）：

图4.4 插补过程XY轴状态变化曲线（bRoundPath=FALSE）

附录1：错误码表

| 错误码 | 出错类型 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 16#0000 | 无错误发生 | / |
| 16#8B01 | G代码行数设置错误 | G代码行数应设置为大于0 |
| 16#8B02 | 插补周期设置错误 | 插补周期应设置为大于0 |
| 16#8B03 | 未指定XY轴 | 指定XY轴 |
| 16#8B04 | XYZ轴存在同轴 | 设置XYZ轴对应三个不同的轴 |
| 16#8B05 | XYZ轴报错 | 根据轴报错信息解决 |
| 16#8B06 | XYZ轴电源未使能 | 先调用MC_Power指令使能轴后再运行 |
| 16#8B07 | XYZ轴未就绪 | 运行指令前须保证轴处于standstill状态 |
| 16#8B08 | 速度/加速度/减速度/圆弧半径参数设置错误 | 设置参数值应不小于0 |